МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполняется одна контрольная работа, включающая четыре задания.

Задание 1.Оценка технологичности конструкций электронных модулей

получить задание у преподавателя (сборочный чертеж и спецификацию на электронный блок, собранный на печатной плате).

подготовить исходные данные для расчета базовых показателей технологичности.

рассчитать частные базовые показатели технологичности и комплексный показатель технологичности.

рассчитать базовое значение комплексного показателя.

рассчитать уровень технологичности конструкции электронного модуля. Если КУТ < 1, то внести изменения в конструкцию и технологию сборки и повторить расчет.

Задание 2. Разработка технологической схемы сборки электронного модуля

определить действительный фонд времени за плановый период.

Рассчитать ритм сборки.

определить последовательность операций сборки и их трудоемкость.

определить для каждой операции сборки отношение Тi/Тв.

разработать технологическую схему сборки.

Внести в схему технологические указания.

вычертить технологическую схему сборки на листах формата А4.

Задание 3. Разработка маршрутной технологии сборки электронного модуля и выбор оптимального варианта технологического процесса

Разработать два варианта маршрутного ТП сборки блока электронного блока.

для каждого из вариантов выбрать технологическое оборудование по их техническим характеристикам.

Рассчитать трудоемкость операций для каждого из вариантов маршрутного ТП сборки.

определить трудоемкость ТП сборки по сравниваемым вариантам.

Рассчитать уровень автоматизации ТП сборки по сравниваемым вариантам.

рассчитать критический размер партии и определить оптимальный вариант маршрутного ТП.

Рассчитать коэффициенты загрузки оборудования по оптимальному варианту маршрутного ТП и определить средний коэффициент загрузки для участка.

Задание 4. Разработка операционной технологии и оформление комплекта технологических документов на процесс сборки электронного модуля

определить содержание операций выбранного варианта маршрутного технологического процесса.

оформить титульный лист комплекта технологических документов.

оформить маршрутную карту на маршрутный технологический процесс.

оформить операционные карты на 3 наиболее важные операции технологического процесса сборки и монтажа блока электронной аппаратуры.

оформить ведомость технологических документов.

Задание №1

Оценка технологичности конструкций электронных модулей

теоретические сведения

В настоящее время сборка электронных модулей осуществляется по технологии поверхностного или смешанного монтажа (рисунок 1.1). Разработка технологического процесса сборки начинается с оценки технологичности конструкции электронного модуля.

Рисунок 1.1 – Электронный модуль с поверхностным монтажом

Технологичность  – это совокупность свойств конструкции, которые проявляются в оптимальных затратах труда, средств, материалов и времени при изготовлении, эксплуатации и ремонте изделия. Для оценки технологичности электронных блоков применяют систему базовых  коэффициентов, рекомендуемых отраслевыми стандартами. Каждый из коэффициентов технологичности имеет свою весовую характеристику i, определяемую в зависимости от его порядкового номера в группе (таблица 1.1)

Таблица 1.1 – Весовые характеристики коэффициентов технологичности

| i | i | i | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 5 | 0,3 |
| 2 | 1,0 | 6 | 0,2 |
| 3 | 0,8 | 7 | 0,1 |
| 4 | 0,5 |  |  |

Комплексный показатель технологичности находится в пределах 0 < К  1 и определяется по формуле

|  | (1.1) |
| --- | --- |

Состав базовых показателей технологичности для электронных модулей с поверхностным монтажом в ранжированной последовательности приведен в таблице 1.2. Показатели технологичности  вычисляются по следующим формулам.

1.Коэффициент автоматизации пайки электронных компонентов (ЭК):

КАП = НАП / НЭК,						 (1.2)

где НАП – количество ЭК, пайка которых осуществляется на автоматах;

НЭК – количество ЭК в модуле.

Количество ЭК в модуле НЭК подсчитывается по спецификации на электронный модуль в разделе «Прочие изделия». К ним относятся активные и пассивные электронные компоненты, коммутационные компоненты, элементы индикации и т.д.

Таблица 1.2 – Показатели технологичности электронных модулей

| i | Коэффициенты технологичности | Обозначение | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автоматизации пайки | КАП | 1,0 |
| 2 | Коэффициент автоматизации установки | КАУ | 1,0 |
| 3 | Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа | КТ СБ | 0,8 |
| 4 | Коэффициент автоматизации операций контроля и настройки | КАКН | 0,5 |
| 5 | Коэффициент повторяемости типоразмеров | Кпов ЭК | 0,3 |
| 6 | Коэффициент применения типовых техпроцессов | КТП | 0,2 |
| 7 | Коэффициент сокращения применения деталей | Кспд | 0,1 |

2.Коэффициент автоматизации  установки ЭК, подлежащих пайке:

КАУ = НАУ / НЭК,						 (1.3)

где НАУ – количество компонентов, устанавливаемых на плату автоматизиро-

ванными  способами, которое определяется как

НАУ = НСМ + НПМ						(1.4)

где НСМ и НПМ – соответственно количество компонентов, монтируемых в от-

верстия платы (сквозного монтажа), и компонентов поверхностного монтажа, устанавливаемых  на плату  автоматизированными способами.

3.Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа равен

КТ СБ = 1 / НВМ,							 (1.5)

где НВМ – число, характеризующее вид монтажа, определяемое по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Выбор вида монтажа

| Вид монтажа | Поверхностный односторонний | Поверхностный двухсторонний | Смешанно-разнесенный | Смешанный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВМ | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,8 |

4.Коэффициент автоматизации  операций контроля и настройки:

КАКН = (НАТ + НАФ) / HКН, 					(1.6)

где НАТ – число автоматизированных операций внутрисхемного тестирования модуля;

НАФ – число автоматизированных операций  приемочного функционального контроля модуля;

HКН – общее число операций контроля и настройки.

Две операции: визуальный контроль и электрический являются обязательными. Чаще всего автоматизируется операция электрического контроля, как самая трудоемкая. Если в конструкции имеются регулировочные элементы, то количество операций регулировки увеличивается пропорционально числу этих элементов.

5.Коэффициент повторяемости типоразмеров:

Кпов  = 1 – НТ  / НЭК,					 (1.7)

где НТ  – количество типоразмеров электронных компонентов в модуле.

Под типоразмером компонента понимают его габаритные размеры, конфигурацию, тип корпуса  (например, две микросхемы разного назначения, но в одинаковых корпусах имеют один и тот же типоразмер). Количество типоразмеров в модуле НТ  определяется по спецификации и сборочному чертежу модуля.

6.Коэффициент применения типовых технологических процессов (ТП) равен

КТП  = (ДТП+ЕТП) / (Д+Е),					(1.8)

где ДТП, ЕТП – число деталей и сборочных единиц, изготавливаемых с применением типовых и групповых ТП;

Д, Е – общее число деталей и сборочных единиц в модуле, кроме крепежа.

7.Коэффициент сокращения применения деталей:

КСПД = 1 / Д,							(1.9)

где Д – количество деталей в модуле (без учета нормализованного крепежа).

К деталям относятся печатные платы, планки, радиаторы, угольники и др., которые изготавливаются на предприятии. Количество деталей Д определяется по спецификации в разделе «Детали».

Для определения базового значения комплексного показателя вычисляется количество компонентов сквозного и поверхностного монтажа в партии изготавливаемых модулей:

NСМ = N НЭК СМ,     NПМ = N НЭК  ПМ ,				 (1.10)

где N – объем партии изготавливаемых модулей.

Базовое значение комплексного показателя равно

Кб = (Кс NСМ + 0,8 NПМ) / (NСМ + NПМ),			(1.11)

где Кс = 0,55, если NСМ < 50 000, и Кс = 0,70, если  NСМ ≥ 50 000.

Значение комплексного показателя технологичности вычисляется по формуле (1.1) и рассчитывается уровень технологичности:

КУТ = К / КБ.						(1.12)

Если КУТ ≥ 1, то конструкция модуля в достаточной степени отработана на технологичность. Если КУТ < 1, то конструкция признается нетехнологичной.

Для повышения технологичности конструкций устройств выполняют следующее:

- расширяют число поверхностно монтируемых элементов;

- сокращают количество деталей, требующих механической сборки;

- рационально компонуют элементы на плате, что обеспечивает автоматизированную установку и монтаж;

- снижают число подстроечных и регулировочных элементов;

- автоматизируют подготовку элементов к монтажу;

- автоматизируют операции контроля и настройки.

Задание №2

Разработка технологической схемы сборки электронного модуля

теоретические сведения

Сборка представляет собой совокупность технологических операций механического соединения деталей, ЭК и интегральных микросхем (ИС) в изделии или его части, выполняемых в определенной последовательности для обеспечения заданного их расположения и взаимодействия. Выбор последовательности операций сборочного процесса зависит от конструкции изделия и организации процесса сборки.

Технологический процесс сборки – это совокупность операций, в результате которых детали соединяются в сборочные единицы, блоки, стойки, системы и изделия.  Простейшим сборочно-монтажным элементом является деталь, которая, согласно ГОСТ 2101–68, характеризуется отсутствием разъемных и неразъемных соединений.

Сборочная единица является более сложным сборочно-монтажным элементом, состоящим из двух или более деталей, соединенных разъемным либо неразъемным соединением. Характерным признаком сборочной единицы является возможность ее сборки отдельно от других сборочных единиц.

Технологическая схема сборки изделия является одним из основных документов, составляемых при разработке ТП сборки. В ее основе лежит схема сборочного состава, при разработке которой руководствуются следующими принципами:

- схема составляется независимо от программы выпуска изделия на основе сборочных чертежей, электрической и кинематической схем изделия;

- сборочные единицы образуются при условии независимости их сборки, транспортирования и контроля;

- минимальное число деталей, необходимое для образования сборочной единицы первой ступени сборки, должно быть равно двум;

- минимальное число деталей, присоединяемых к сборочной единице данной группы для образования сборочного элемента следующей ступени, должно быть равно единице;

- схема сборочного состава строится при условии образования наибольшего числа сборочных единиц;

- схема должна обладать свойством непрерывности, т. е. каждая последующая ступень сборки не может быть осуществлена без предыдущей.

Включение в схему сборочного состава технологических указаний превращает ее в технологическую схему сборки. Различают технологические схемы сборки «веерного» типа и технологические схемы сборки с базовой деталью.

Технологическая схема сборки «веерного» типа представлена   на  рисунке 2.1, а. на ней стрелками показано направление сборки деталей и сборочных единиц. Достоинством схемы является ее простота и наглядность, но она не отражает последовательности сборки во времени.

Схема сборки с базовой деталью (рисунок 2.1, б) устанавливает временную последовательность сборочного процесса. При такой сборке необходимо выделить базовый элемент, т. е. базовую деталь или сборочную единицу, в качестве которой обычно выбирают ту деталь, поверхности которой будут впоследствии использованы при установке в готовое изделие. В большинстве случаев базовой деталью служит плата, панель, шасси и другие элементы несущих конструкций изделия. Направление движения деталей и сборочных единиц на схеме показывается стрелками, а прямая линия, соединяющая базовую деталь и изделие, называется главной осью сборки. Точки пересечения осей сборки, в которые подаются детали или сборочные единицы, обозначаются как элементы сборочных операций, например Сб.1-1, Сб.1-2 и т. д., а точки пересечения вспомогательной оси с главной – как операции: Сб.1, Сб.2 и т. д.

а							б

а – «веерного» типа; б – с базовой деталью

рисунок 2.1 – Технологические схемы сборки

При построении технологической схемы сборки каждую деталь или сборочную единицу изображают в виде прямоугольника (рисунок 2.2, а), в котором указывают позицию детали по спецификации к сборочному чертежу 1, ее наименование 2 и обозначение 3 согласно основному конструкторскому документу, а также количество деталей 4, подаваемых на одну операцию сборки. Для ЭК в графе 3 указывают ГОСТ, ТУ или фирму-производителя. Размеры прямоугольника рекомендуются 5015 мм. Допускается изображение нормализованных или стандартных крепежных деталей в виде круга диаметром 15 мм, в котором указывают позицию по спецификации и количество деталей (рисунок 2.2, б).

Технологические указания по выполнению сборочных операций или электрического монтажа заключают в прямоугольник, ограниченный штриховой линией, а место их выполнения указывают наклонной стрелкой, направленной в точку пересечения осей сборки.

а                                                                  б

а – детали и сборочные единицы; б – крепеж

рисунок 2.2 – Условные обозначения на технологической схеме сборки

Также на технологических схемах сборки оговаривают характер выполнения неразъемных соединений (сварка, пайка, склеивание, запрессовка и т. д.); материал, применяемый при сборке; характер операций монтажа элементов (волной припоя, электропаяльником и т. д.); характер операций влагозащиты, контроля и маркировки изделия (рисунок 2.3).

Содержание технологической схемы сборки электронного блока определяется его конструкцией. При наличии в конструкции электронного модуля поверхностно-монтируемых компонентов (ПМК) и электронных компонентов сквозного монтажа выделяют следующие основные варианты монтажа модулей (рисунок 2.4): односторонний поверхностный монтаж, в котором на одной стороне печатной платы расположены только ПМК; двухсторонний поверхностный монтаж, в котором на двух сторонах печатной платы расположены только ПМК; смешанный совмещенный монтаж, в котором на одной стороне печатной платы размещаются сложные ПМК и компоненты со штыревыми выводами; смешанный сложный монтаж, в котором на лицевой стороне печатной платы размещаются сложные ПМК и компоненты со штыревыми выводами, а на противоположной – только ПМК;  смешанный разнесенный монтаж, где компоненты со штыревыми выводами размещаются на лицевой стороне печатной платы, а простые ПМК – на обратной стороне.

Технологический процесс сборки электронного модуля (ЭМ) одностороннего поверхностного монтажа начинается с нанесения методом трафаретной печати припойной пасты на контактные площадки (рисунок 2.5). Компоненты устанавливаются на печатную плату (ПП), и осуществляется их пайка. Для плат с двухсторонней установкой компонентов приведенные выше операции повторяются (рисунок 2.6). Компоненты, находящиеся на лицевой стороне печатной платы, повторно подвергаются нагреву. Однако вследствие действия сил поверхностного натяжения в припойной пасте они остаются на своих местах.

рисунок 2.3 – технологическая схема сборки электронного модуля

а

б

в

г

д

Рисунок 2.4 – Электронный модуль одностороннего поверхностного (а), двухстороннего

поверхностного (б), смешанного совмещенного (в),  смешанного сложного (г)

и смешанного разнесенного (д) монтажа

Рисунок 2.5 – Схема технологического процесса одностороннего поверхностного монтажа

Рисунок 2.6 – Схема технологического процесса двухстороннего поверхностного монтажа

Технологический процесс сборки модуля смешанного совмещенного монтажа начинается с монтажа ПМК на паяльную пасту (рисунок 2.7). Затем устанавливаются компоненты, монтируемые в отверстия, и осуществляется селективная пайка их выводов. Применение селективной пайки позволяет снизить тепловую нагрузку на плату и затраты на расходные материалы.

Технологический процесс сборки модуля смешанного сложного монтажа является комбинацией  процессов сборки модулей смешанного совмещенного и одностороннего поверхностного монтажа (рисунок 2.8).  Это наиболее сложный вариант для практической реализации, потому что он содержит максимальное число операций.

Если в модуле смешанного разнесенного монтажа применены компоненты с матричными выводами типа BGA, компоненты типа QFР и компоненты в металлокерамических корпусах, то технологический процесс его сборки реализуется по схеме в соответствии с рисунком 2.9, а. При этом применяются операции, аналогичные предыдущим вариантам сборочных процессов. Если же в модуле смешанного разнесенного монтажа применены простые ПМК, то вначале они устанавливаются на клей, затем плата переворачивается, на вторую сторону устанавливаются компоненты сквозного монтажа и осуществляется волновая пайка всех компонентов (рисунок 2.9, б). ПМК за счет предварительного приклеивания во время пайки остаются на своих местах. Заключительные операции всех технологических процессов – очистка и контроль и при необходимости ремонт.

Рисунок 2.7 – Схема технологического процесса смешанного совмещенного монтажа

Рисунок 2.8 – Схема технологического процесса сложного смешанного монтажа

а

б

а – без применения клея; б – с применением клея

Рисунок 2.9 – Схемы технологических процессов смешанного разнесенного монтажа

Для определения количества устанавливаемых ЭК на плату в ходе выполнения сборочных операций необходим расчет ритма сборки:

,					(2.1)

где Фд – действительный фонд времени за плановый период, мин;

N – программа выпуска за плановый период, шт.

действительный фонд времени за плановый период определяется как:

Фд = С·Д·Кп·40·60/5 (мин),				(2.2)

где  С – количество рабочих смен;

Д – количество рабочих дней за плановый период;

Кп – коэффициент регламентированных перерывов (Кп=0,95).

трудоемкость i-й операции сборки определяется исходя из производительности оборудования, применяемого для выполнения операции, и количества монтируемых ЭК:

Тi = n·К·60/П (мин) ,					(2.3)

где  П – производительность единицы оборудования, шт/ч;

n – количество ЭК;

К – коэффициент, учитывающий время замены захвата при переходе к другому типоразмеру корпуса ЭК, снижение скорости при установке крупногабаритных компонентов (1,1–1,5).

Количество ЭК, устанавливаемых на i-й операции, должно учитывать соотношение

0,9 < Тi / r < 1,2.					(2.4)

Разработка технологических схем сборки способствует дифференциации процессов сборки, что сокращает длительность производственного цикла.

При расчете трудоемкости пайки в конвекционной печи учитывают рекомендуемый термопрофиль для применяемого припоя (рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Термопрофиль пайки в конвекционной печи

Задание №3

Разработка маршрутной технологии сборки электронного модуля и выбор оптимального варианта технологического процесса

теоретические сведения

Сборку электронных модулей проводят в три этапа. На первом этапе:

- наносят на плату паяльную пасту трафаретной печатью;

- устанавливают SMD-компоненты на плату;

- выполняют электрический монтаж оплавлением паяльной пасты.

На втором этапе:

- устанавливают выводные ЭК, разъемы, кварцевые резонаторы, элементы коммутации и др.;

- закрепляют крупногабаритные (трансформаторы питания и т. д.) элементы собственным крепежом;

- выполняют электрический монтаж селективной пайкой.

На третьем этапе:

- выполняют неразъемные соединения деталей и сборочных единиц с платой (развальцовка, склеивание и т. д.);

- устанавливают крепежные детали (угольники, кронштейны и т. д.);

- выполняют регулировочно-настроечные работы;

- контролируют качество сборки и монтажа, маркируют изделие.

При выборе оптимального варианта ТП используют технико-экономические критерии – экономичность и производительность.

Экономичным считается процесс, который при заданных условиях обеспечивает минимальную технологическую себестоимость. Производительность соответствует наименьшим затратам живого труда и обеспечивает быстрый выпуск продукции в плановые сроки.

Для выбора оптимального варианта ТП по производительности рассчитывают производительность труда по каждому из вариантов. Производительность – количество изделий, которое изготовлено за единицу времени (час, смена):

|  | (3.1) |
| --- | --- |

где Фд – действительный фонд времени за плановый период;

n – количество операций ТП;

Тшт i – трудоемкость i-й операции.

При расчетах производительности труда необходимо различать штучно-калькуляционное и штучное время выполнения операции.

Штучно-калькуляционное время равно

| , | (3.2) |
| --- | --- |

где Tшт  – штучное время, которое  затрачивается на каждое изделие;

Тп.з – подготовительно-заключительное время, затрачиваемое на ознакомление с чертежами, получение инструмента, подготовку и наладку оборудования на всю программу выпуска;

N – программа выпуска изделий.

Штучное время  определяется по формуле

| , | (3.3) |
| --- | --- |

где Тосн – основное время работы оборудования;

Твсп – вспомогательное время на установку и снятие детали;

Тобсл – время обслуживания и замены инструмента;

Тпер – время регламентированных перерывов в работе.

Для сборочно-монтажного производства Тосн и Твсп объединяют в оперативное время Топ, а Тобсл+Тпер составляют дополнительное время, его задают в процентах от оперативного в виде коэффициентов. Для сборочно-монтажных работ штучное время определяется по формуле

|  | (3.4) |
| --- | --- |

где К1– коэффициент, зависящий от сложности аппаратуры и типа производства;

К2 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время и время обслуживания в процентах от оперативного;

К3 – коэффициент, учитывающий долю времени на перерывы в работе в процентах к оперативному времени и зависящий от сложности выполняемой работы и условий труда.

Оперативное время Топ определяют по техническим характеристикам оборудования в соответствии с формулой (2.3). Значения коэффициентов К1 и К2 выбирают по таблице 3.1, К3 – по таблице 3.2.

Таблица 3.1 – Значения коэффициентов К1 и К2

| Тип производства | К1 для аппаратуры |  |  | К2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-го поколения | 3-го поколения | 4-го поколения |  |
| Индивидуальное | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 10 |
| Мелкосерийное | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 9,6 |
| Серийное | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 7,6 |
| Крупносерийное | 0,75 | 0,9 | 1,12 | 5,4 |
| Массовое | 0,70 | 0,85 | 1,05 | 3,7 |

Ориентировочное подготовительно-заключительное время на всю годовую программу равно

| , | (3.5) |
| --- | --- |

где Тп.з. см – сменная норма подготовительно-заключительного времени.

Сменная норма Тп.з. см определяется инструкцией по эксплуатации оборудования и выражает готовность оборудования на начало ТП (таблица 3.3).

Таблица 3.2 – Значения коэффициента К3 в зависимости от условий работы

| Характер работ | К3, % |
| --- | --- |
| Простые легкие | 3 |
| Простые средние | 5 |
| Простые в неблагоприятных условиях | 6 |
| Простые в тяжелых условиях | 9 |
| Простые с большим зрительным напряжением | 12 |
| Тяжелые или в особо неблагоприятных условиях | 16 |
| Особо тяжелые и в неблагоприятных условиях | 20 |

Для выбора оптимального варианта ТП составляют два уравнения для вычисления суммарного штучно-калькуляционного времени сравниваемых вариантов в соответствии с технической нормой времени:

| , , | (3.6) |
| --- | --- |

где m, n – число операций по вариантам.

Тогда критический размер партии изделий равен

|  | (3.7) |
| --- | --- |

Таблица 3.3 – Примерные нормы подготовительно-заключительного времени

| Тип оборудования | Тп.з. см, мин |
| --- | --- |
| Простая оснастка | 1–5 |
| Оснастка средней сложности (с пневмо- или электроприводом) | 10–15 |
| Сложная технологическая и регулировочная оснастка | 15–30 |
| Полуавтоматы | 15–25 |
| Сложное автоматическое оборудование | 20–30 |
| Микропроцессорное оборудование, управляемые роботы | 30–40 |
| Установки волновой пайки | 50–60 |

Если вариант ТП отличается большим уровнем автоматизации, то ему соответствует большее суммарное подготовительно-заключительное время вследствие сложности подготовки оборудования и одновременно меньшее суммарное штучное время.

Важным показателем правильности выбора технологического оборудования является коэффициент загрузки и использования оборудования по основному времени. Коэффициент загрузки оборудования Кз определяется как отношение расчетного количества единиц оборудования по данной операции nр к принятому (фактическому) количеству nпр:

.                                                             (3.8)

Расчетное количество единиц оборудования (рабочих мест) определяется как отношение штучного времени данной операции Тшт к ритму выпуска r:

.                                                            (3.9)

Фактическое количество единиц оборудования определяется путем округления расчетного количества до ближайшего целого значения в большую сторону.

Для наглядного представления о средней загрузке оборудования на линии и каждой единицы оборудования строят график загрузки  (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – График загрузки оборудования на линии

Уровень автоматизации и механизации производственного процесса:

| УМА= TМ + TА i=1nTшт.к i , | (3.10) |
| --- | --- |

где TМ, TА – трудоемкости механизированных и автоматизированных операций;

n – количество операций.

порядок выполнения задания

- в соответствии с ГОСТ 14.301–73 «Единая система технологической подготовки производства. Общие правила разработки ТП и выбора средств технологического оснащения» разработать два варианта маршрутного ТП сборки и монтажа электронного модуля.

- для каждого из вариантов выбрать технологическое оборудование по  техническим характеристикам, приведенным в приложениях А–Д.

- Рассчитать трудоемкость операций для каждого из вариантов маршрутного ТП сборки, представляя результаты расчетов в виде таблиц 3.4 и 3.5.

Таблица 3.4 – Маршрутный ТП сборки и монтажа (вариант 1)

| Номер операции | Наименование операции | Оборудование, оснастка | Топ, мин | Тшт, мин | Тп.з, мин | Тшт.к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Комплектовочная | Стол комплектовщика СК1595 | 4 | 4,49 | 2700 | 4,51 |
| 10 | Подготовка конденсаторов к монтажу | Полуавтомат формовки OLAMEF TP/R-PR | 0,2 | 0,224 | 13500 | 0,278 |
| 15 | Нанесение паяльной пасты | Автомат трафаретной печати Horizon 03i | 0,6 | 0,67 | 16200 | 0,732 |
| 20 | Установка компонентов поверхностного монтажа | Автомат МT-D(NM2501) | 0,29 | 0,33 | 16200 | 0,396 |
| 25 | Пайка платы | Печь конвективного оплавления Hotflow 2/12 | 0,7 | 0,78 | 21600 | 0,864 |
| 30 | Установка компонентов с аксиальными выводами | Автомат JUKI JM-20 | 0,28 | 0,30 | 16200 | 0,37 |
| 35 | Установка компонентов с радиальными выводами | Автомат-секвенсор 6380B radial 8XT | 0,3 | 0,34 | 16200 | 0,419 |
| 40 | Пайка платы | Установка пайки ETS330F | 0,5 | 0,56 | 32400 | 0,786 |
| 45 | Очистка платы | Установка промывки плат Millenium III | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,86 |
| 50 | Контроль визуальный | Рабочее место визуального контроля VS-8 | 0,5 | 0,56 | 2700 | 0,57 |
| 55 | Контроль электрический | Cистема контроля Cencorp 500SL | 0,9 | 1,0 | 16200 | 1,06 |
| 60 | Маркировка | Стол рабочий СР-12 | 1,0 | 1,12 | 2700 | 1,13 |
| 65 | Нанесение защитного покрытия | Установка селективной защиты плат Century C-740 | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,86 |
| Итого: |  |  | 11,28 | 13,759 | 183600 | 16,42 |

4. рассчитать Nкр  и определить оптимальный вариант маршрутного ТП сборки и монтажа электронного модуля.

5. Рассчитать коэффициенты загрузки оборудования по вариантам ТП, определить средний коэффициент загрузки для участка, построить графики загрузки по вариантам.

6. Рассчитать уровень автоматизации технологического процесса сборки и сделать выводы.

Таблица 3.5 – Маршрутный ТП сборки и монтажа (вариант 2)

| Номер операции | Наименование операции | Оборудование, оснастка | Топ, мин | Тшт, мин | Тп.з, мин | Тшт.к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Комплектовочная | Стол комплектовщика СК1595 | 4 | 4,49 | 2700 | 4,51 |
| 10 | Подготовка конденсаторов к монтажу | Полуавтомат формовки OLAMEF TP/R-PR | 0,2 | 0,224 | 16200 | 0,344 |
| 15 | Нанесение паяльной пасты | Полуавтомат трафаретной печати SP-20 | 0,6 | 0,67 | 16200 | 0,79 |
| 20 | Установка компонентов поверхностного монтажа | Манипулятор LM901 | 2,29 | 2,43 | 5400 | 2,47 |
| 25 | Пайка платы | Печь конвективного оплавления Hotflow 2/12 | 0,7 | 0,78 | 21600 | 0,94 |
| 30 | Установка компонентов в отверстия | Светомонтажный стол Logpoint 6235 | 1,8 | 2,2 | 5400 | 2,24 |
| 35 | Пайка платы | Установка пайки ETS330F | 0,5 | 0,56 | 32400 | 0,8 |
| 40 | Очистка платы | Установка промывки плат Millenium III | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,9 |
| 45 | Контроль визуальный | Рабочее место визуального контроля VS-8 | 0,5 | 0,56 | 2700 | 0,58 |
| 50 | Контроль электрический | Cистема контроля Cencorp 500SL | 0,9 | 1,0 | 16200 | 1,12 |
| 55 | Маркировка | Стол рабочий СР-12 | 0,3 | 0,34 | 2700 | 0,36 |
| 60 | Нанесение защитного покрытия | Установка селективной защиты Century C-740 | 1,5 | 1,8 | 13500 | 1,9 |
| Итого: |  |  | 15,41 | 17,654 | 148 500 | 18,954 |

Практическое занятие №4

Разработка операционной технологии и оформление комплекта

технологических документов на  процесс сборки

электронного модуля

теоретические сведения

Единые правила выполнения, оформления, комплектации и обращения технологической документации (ТД) установлены комплексом стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД). К ТД относятся графические и текстовые документы, назначение и содержание которых приведены в таблице 4.1. Технологическая документация разрабатывается в виде комплекта документов. Виды ТД устанавливает ГОСТ 3.1102–81, состав, формы и правила оформления информационных блоков основной надписи – ГОСТ 3.1103–82, общие требования к документам, формам и бланкам – ГОСТ 3.1104–81, термины и определения основных понятий – ГОСТ 3.1109–82.

При серийном производстве и маршрутно-операционном типе ТП комплект ТД включает:

1) титульный лист (ГОСТ 3.1105–74);

2) ведомость технологических документов (ГОСТ 3.1122–84, формы 4 и 4а);

3) комплектовочную карту (ГОСТ 3.1123–84, формы 6 и 6а);

4) маршрутную карту (ГОСТ 3.1118–82, формы 1 и 1а);

5) операционные карты (ГОСТ 3.1407–82, формы 3 и 3а или 2 и 2а);

6) ведомость оснастки (ГОСТ 3.1122–84, формы 2 и 2а);

7) ведомость операции контроля (ГОСТ 3.1105–74, форма 3).

При крупносерийном или массовом производстве и операционном типе ТП комплект ТД включает:

1) титульный лист (ГОСТ 3.1104–81);

2) ведомость технологических документов (ГОСТ 3.1122–84, формы 4 и 4а);

3) комплектовочную карту (ГОСТ 3.1123–84, формы 6 и 6а);

4) маршрутную карту (ГОСТ 3.1118–82, формы 2 и 2а);

5) операционные карты (ГОСТ 3.1407–82, формы 3 и 3а или 2 и 2а);

6) карту эскизов (ГОСТ 3.1105–84, формы 7 и 7а);

7) ведомость оснастки (ГОСТ 3.1122–84, формы 3 и 3а);

8) операционную карту контроля (ГОСТ 3.1502–74).

Документы заполняются в основном с  применением печатного устройства (ГОСТ 2.004–88) шрифтом 11 или 12 пт.

Наименование разделов и подразделов записывают в виде заголовков и подзаголовков и при необходимости подчеркивают. Между заголовками и самим текстом следует оставлять 1–2 свободные строки. Запись данных следует производить в технологической последовательности выполнения операций, переходов, приемов работ, физических и химических процессов.

Таблица 4.1 – Виды и назначение основных технологических документов

| Вид документа | Содержание и назначение документа |
| --- | --- |
| Маршрутная карта (МК) | Описание ТП изготовления изделия по всем операциям в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, материальных и трудовых нормативах |
| Технологическая инструкция (ТИ) | Описание приемов работы или ТП, правил эксплуатации средств технологического оснащения, физических и химических явлений, происходящих на отдельных операциях |
| Карта эскизов (КЭ) | Эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения ТП, операции или перехода |
| Комплектовочная карта (КК) | Данные о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия |
| Ведомость материалов (ВМ) | Данные о заготовках, нормах расхода материала |
| Ведомость оснастки (ВО) | Перечень технологической оснастки и инструментов, необходимых для выполнения данного ТП |
| Ведомость технологических документов (ВТД) | Состав и комплектность ТД, необходимых для изготовления изделия |
| Операционная карта (ОК) | Описание технологической операции с указанием переходов, данных о технологическом оборудовании, оснастке, инструментах и режимах обработки |
| Ведомость операции (ВОП) | Описание и перечень всех операций технологического контроля, выполненных в одном цехе в технологической последовательности, с указанием данных о контрольной оснастке, инструментах и требований к контролируемым параметрам |

Операции нумеруют числами ряда арифметической прогрессии (5, 10, 15 и т. д.). Допускается к числам добавлять слева нули. Переходы нумеруют числами натурального ряда (1, 2, 3 и т. д.) в пределах данной операции. Установы нумеруют прописными буквами русского алфавита (А, Б, В и т. д.). Размерные характеристики и обозначение обрабатываемых поверхностей указывают арабскими цифрами. Для обозначения позиций и осей допускается применять римские цифры.

Допускается применять сокращенную запись наименований и обозначений, если в документе записаны коды или полные наименования и обозначения этих данных. Например, при последовательном применении инструмента одного кода и наименования в нескольких переходах одной операции полную информацию указывают только для перехода, где он впервые применяется. В следующем переходе записывают: «То же», далее ставят кавычки. При применении инструмента одного кода и наименования в разных переходах одной операции, не следующих друг за другом, в переходе, где впервые был применен данный инструмент, допускается указывать номера последующих переходов, например «ШЦ 11-250-0,05 (для переходов 3, 5, 8)». При этом, записывая соответствующую информацию в этих переходах, дают ссылку, например «см. переход 1».

Титульный лист (ТЛ) является первым листом комплекта технологических документов и заполняется на формах 1–4 в соответствии с ГОСТ 3.1105–84. Форму 2 применяют для документов с горизонтальным расположением поля подшивки. В основной надписи, располагаемой в верхней правой части ТЛ, указывают наименование и обозначение изделия по конструкторскому документу, технологический код процесса, литеру, соответствующую этапу разработки, количество листов. Ниже указывают наименование министерства, организации-разработчика. Еще ниже указывают должности и фамилии лиц, согласовавших комплект документов (слева) и утвердивших документ (справа).

Далее прописными буквами записывают: «КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», ниже строчными – название ТП. В нижней части ТЛ указывают номер акта и дату внедрения ТП в производство, например: АКТ № 14-87 от 15.05.2017.

Маршрутная карта (МК) является одним из важнейших технологических документов комплекта и имеет ряд форм. Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависит от видов разрабатываемых технологических процессов, назначения и формы в составе комплекта ТД и применяемых методов проектирования. Формы и правила оформления МК устанавливает ГОСТ 3.1118–82. При маршрутном и маршрутно-операционном описании ТП МК является одним из основных документов, в котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций. При операционном описании ТП МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Для изложения ТП в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой символ. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, которые отражают определенные виды информации и проставляются перед номером строки (таблица 4.2).

На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик с учетом выбранного им способа заполнения документов.

Запись в строках, имеющих символ О, следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью переноса при необходимости информации на следующие строки. При операционном описании ТП номер проставляют в начале строки. Информацию в строках с символом Т записывают в такой последовательности: приспособления, вспомогательный, режущий, слесарно-монтажный, специальный инструмент, средства измерения. Запись выполняют по всей длине строки, разделяя каждый вид инструмента знаком «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки указывают после кода (обозначения), заключая в скобки, например ГУИР.ХХХХХХ.ХХХ (5) приспособление для гибки.

Таблица 4.2 – Содержание символов, используемых для описания МК

| Обозначение | Содержание информации, вносимой в графы МК, расположенные в строке |
| --- | --- |
| А | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция; номер, код и наименование операции; обозначение документов, применяемых при выполнении операции |
| Б | Код, наименование операции, трудозатраты |
| В, Г, Д , Е | Информация по символам А и Б для форм с вертикальным расположением поля подшивки |
| К | Комплектация изделия составными частями с указанием наименований и обозначений деталей и сборочных единиц |
| М | Применяемый материал, исходная заготовка, вспомогательные материалы, коды единицы величины, единицы нормирования, количество на изделие и нормы расхода |
| Л, Н | Комплектация изделия для форм с вертикальным расположением поля подшивки |
| О | Содержание операции (перехода) |
| Т | Применяемая технологическая оснастка |

При заполнении МК и ОК руководствуются следующими правилами и требованиями:

  - именовать операции кратко, без возможности других толкований, начиная с отглагольного существительного (например: «Установка ЭК на печатные платы», «Пайка микросборок», «Контроль блока»);

  - переходы формулировать глаголами в повелительном наклонении (например: «Извлечь плату из тары», «Закрепить ручку согласно чертежу», «Проверить внешним осмотром качество и правильность крепления печатного узла согласно чертежу»), т. е. построение фразы при формулировании перехода должно обращать внимание исполнителя в первую очередь на главное действие, а затем указываются предметы и действия, посредством которых достигается основная цель;

  - все операции, включая регулировочные и контрольные, вносить в ТД в порядке их выполнения.

Каждому разработанному технологическому документу присваивается самостоятельное обозначение. Согласно ГОСТ 3.1201–85 установлена следующая структура обозначения документа:

Четырехзначный буквенный код организации-разработчика присваивается по классификатору предприятий и организаций. В учебных целях для курсовых проектов рекомендуется назначать код ГУИР.

Код характеристики документа расшифровывается следующим образом:

Код характеристики документа назначается в  соответствии с  таблицами 4.3–4.5.

Таблица 4.3 – Вид технологического документа

| Код | Вид технологического документа |
| --- | --- |
| 01 | Комплект технологической документации |
| 10 | Маршрутная карта |
| 20 | Карта эскизов |
| 25 | Технологическая инструкция |
| 30 | Комплектовочная карта |
| 40 | Ведомость документов |
| 42 | Ведомость оснастки |
| 43 | Ведомость материалов |
| 44 | Ведомость деталей (сборочных единиц) |
| 50 | Карта технологического процесса |
| 60 | Операционная карта |

Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 00001 до 99999 в пределах кода организации-разработчика или организации, осуществляющей централизованное присвоение.

Таблица 4.4 – Вид техпроцесса по организации

| Код | Вид техпроцесса по организации |
| --- | --- |
| 0 | Без указания |
| 1 | Единичный процесс |
| 2 | Типовой процесс |
| 3 | Групповой процесс |

Пример обозначения маршрутно-операционной карты на сборку платы: ГУИР.50188.00005, где ГУИР – код организации-разработчика; 50 – вид технологического документа (карта технологического процесса); 1 – вид технологического процесса по организации (единичный процесс); 88 – вид технологического процесса по методу выполнения (сборка и монтаж); 00005 – порядковый регистрационный номер.

Таблица 4.5 – Вид техпроцесса по методу выполнения

| Код | Вид техпроцесса по методу выполнения |
| --- | --- |
| 00 | Без указания |
| 01 | Общего назначения |
| 02, 03 | Технический контроль |
| 07 | Испытания |
| 10 | Литье |
| 30 | Холодная штамповка |
| 40–42 | Механическая обработка |
| 50, 51 | Термическая обработка |
| 60 | Изготовление деталей из пластмасс |
| 70 | Нанесение защитного покрытия |
| 71 | Нанесение химического, электрохимического покрытий и химическая обработка |
| 75 | Электрофизическая обработка |
| 79 | Ультразвуковая обработка |
| 80, 81 | Пайка |
| 85 | Электромонтажные работы |
| 88 | Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы |
| 89 | Обмоточные и пропиточные работы |
| 90, 91 | Сварка |

Согласно ГОСТ 3.1102-81 установлены следующие стадии разработки ТД: на этапе разработки конструкторской документации «Эскизный проект» и «Технический проект» технологическая документация соответствует стадии «Предварительный проект» с присвоением литеры П; на этапе разработки рабочей документации стадии «Опытный образец» присваивается литера О, стадии «Установочная серия» – литера А, на этапе массового или серийного производства присваивается литера Б. Разработка технологической документации в курсовом и дипломном проекте соответствует стадии технического проекта или рабочей документации на стадии опытного образца.

Приложение А

(справочное)

Оборудование для подготовки и монтажа ТНТ-элементов

Таблица А.1 – Оборудование для подготовки ТНТ-элементов

| Наименование | Модель | Тип ЭК, ИС | производительность шт/час | Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Полуавтомат формовки OLAMEF TP/IC-F | TP/IC-F | Формовка и обрезка выводов ИС в корпусе DIP | 600 | 280×180×220 |
| Полуавтомат формовки OLAMEF TP/SC4 | TP/SC4 | Транзисторы, микросхемы с диаметром выводов 0,3–0,8 мм | 2000 | 270×240×110 |  |
| Полуавтомат формовки UNIТRA (Польша) | PK-R-042 | Конденсаторы КТ1–КТ12, КМ5 с установочным размером 5–30 мм | 2000 | 360×470×400 |  |
| Полуавтомат формовки Manix FP-2MAS | FP-2MAS | Формовка и обрезка выводов ИС в корпусе DIP | 2500 | 310×350×540 |
| Полуавтомат формовки аксиальных выводов OLAMEF CS-30 | TP6/V | ЭК с аксиальными выводами для вертикальной установки | 5000 | 220×240×100 |  |
| Полуавтомат формовки UNIТRA | PK-R-707 | ЭК с аксиальными выводами и установочными размерами 5–40 мм | 5000 | 480×230×220 |  |
| Полуавтомат формовки выводов ERSA | TP6/PR-B | Зиг-формовка компонентов с аксиальными выводами россыпью и из ленты | 5000–25000 | 180×230×210 |  |
| Полуавтомат формовки выводов ИМС | ICM 83 | Формовка и обрезка выводов ИС в корпусе DIP | 6000–8000 | 500×330×550 |  |
| Полуавтомат формовки радиальных выводов OLAMEF TP/R-PR | TP/R-PR | Конденсаторы, диоды с диаметром выводов 0,3–0,8 | 7000 | 240×220×240 |  |
| Полуавтомат формовки аксиальных выводов OLAMEF CS-40 | TP6/PR-F | Зиг-формовка компонентов с аксиальными выводами россыпью | 7000 | 260×240×100 |  |
| Полуавтомат Hakko 155 | 155 | ЭК с радиальными выводами ленточного типа | 18000 | 430×150×140 |  |
| Полуавтомат формовки выводов ERSA | TP6/V-PR | Зиг-формовка компонентов с аксиальными выводами для вертикальной установки | 25000 | 180×230×210 |  |
| Полуавтомат формовки аксиальных выводов OLAMEF TP6/S | TP6/S | ЭК с аксиальными выводами в ленте | 25000 | 230×180×210 |  |

Таблица А.2 – Оборудование для монтажа ТНТ-элементов

| Наименование | Модель | Тип ЭК, ИС | производительность шт/час | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Светомонтажный стол Logpoint | # 6235 | # ЭК из 120–280 ячеек на плату 280×200 мм | # 1000 | # 1400×850×800 |
| # Светомонтажный стол ROYONIC | # 712 | # 12 магазинов, 120 ячеек для # элементов | # 1600 | # 1540×1080×880 |
| # Автомат Cencorp # Corporation | # 100 OF | # Компоненты с радиальными и аксиальными выводами в ленте | # 2400 | # 990×1560×1744 |
| # Автомат # JUKI JM-20 | # JM-20 | # Выводные компоненты размером до 50×50 мм, высотой 55 мм и весом до 200 г | # 4200 | # 1500×1657×1550 |
| # Автомат SM451 | # SM451 | # Установка чипов от 01005 до микросхем размером 55×55 мм и разъемов длиной до 100 мм. Максимальная высота компонентов до 28 мм | # 9500 | # 1650×1690×1485 |
| # Автомат–секвенсор # Universal | # 6380B radial 8XT | # Компоненты с радиальными выводами, включая транзисторы, светодиоды, разъемы с шагом 2,5 мм | # 21000 | # 990×1560×1744 |

ICM 83			6380B radial 8XT    			  Logpoint

Omni Flex						ETS–250

Рисунок А.1 – Оборудование для подготовки выводов, монтажа и пайки ТНТ-элементов

Приложение Б

(справочное)

Оборудование для пайки электронных модулей

| Наименование | Характеристика | Скорость конвейера, м/мин | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Конвейерная печь конвекционного нагрева RO400 | Управление температурой осуществляется с помощью компьютера. Максимальная ширина пайки – 400 мм | 0,1–0,8 | 3590×1480×1738 |
| Конвейерная печь конвекционного оплавления «ЭТНА» В221-АС421 | 4 зоны предварительного нагрева, 2 зоны пикового нагрева, 1 зона охлаждения | 0,18–1,8 | 3590×1480×1738 |
| Конвейерная печь конвекционного оплавления Hotflow 3/20 | 20 модулей нагрева и 8 модулей охлаждения. Ширина печатной платы 45–580 мм | 0,2–2 | 6590×1530×1580 |
| Печь конвекционного оплавления Hotflow 4/8 | 8 модулей нагрева (4 сверху и 4 снизу) и 1 зона охлаждения. Ширина конвейера 560 мм | 0,2–2 | 3905×1410×1500 |
| Установка пайки волной припоя Powerflowe N2 | Длина ПП 120– 600 мм. Преднагрев с нижней стороны ИК-излучателем. Мощность – 46 кВт | 0,5–2,5 | 3900×1425×1580 |
| Установка пайки 6TF /160 Kirsten | Пайка плат шириной до 160 мм. Электромагнитный нагнетатель припоя. Настольное исполнение | 0,3–3,0 | 2300×680×560 |
| Установка пайки Econopak-229 Electrovert | Пайка двойной волной припоя шириной до 380 мм. Микропроцессорное управление | 0,3–3,0 | 4267×1700×1910 |
| Печь конвекционного оплавления Omni Flex Electrovert | Ширина конвейера 300–500 мм, 7 зон нагрева, 2 охлаждения для плотного двухстороннего смешанного монтажа Мощность 15 кВт | 0,5–3,5 | 4940×1168×1580 |
| Установка пайки волной припоя EWS-400 ERSA | Пайка смешанного монтажа на платах шириной до 400 мм в инертной атмосфере | 0,3–4,0 | 2450×1000×1430 |
| Установка пайки волной припоя ETS-330 | Пайка печатных узлов с поверхностным или смешанным монтажом. Мощность – 13–23 кВт | 0,5–3 | 2450×1000×1430 |
| # Cистема селективной пайки Ecoselect 2 | Пайка миниволной и/или групповая пайка мультиволной припоя с ИК-подогревом на платах размером от 63,5×127 мм до 406×508 мм. | 2–10 | 3905×1410×1500 |
| Система селективной пайки VERSAFLOW 3/45 | Пайка плат шириной до 400 мм, длиной до 508 мм. Подогрев с нижней стороны ИК-нагревателями. Мощность – 12 кВт | 0,2–10 | 1720×835×1430 |

Таблица Б.1 – Оборудование для пайки модулей

Приложение В

(справочное)

Оборудование для очистки и влагозащиты

| Наименование | Характеристика | Скорость конвейера, м/мин | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия промывки плат ЛПП-90 1 | Групповая четырехстадийная отмывка плат в растворителях. Мощность – 30 кВт | 0,1–1,2 | 3200×900×1400 |
| Линия промывки плат Aquapak | Многостадийная отмывка плат после пайки. Число ванн – 2–5 | 2–6 | 5000×600×ll00 |
| Установка отмывки FC1000/2-V REK | Струйная или УЗ-очистка с временем цикла 7 мин (вкл. сушку). Производительность – 7 партий/ч | – | 2700×1600×2200 |
| Система промывки NC25 | Струйная или УЗ-очистка с конвекционной сушкой с циклом 8 мин | – | 1000×2100×1600 |
| Модульная система отмывки Uniclean | Многостадийная отмывка плат до 350×410 мм. Производительность – 4–12 партий/ч | – | 1900×880×1250 |
| Система отмывки Oko 1000µP | Отмывка с применением специальных чистящих веществ. Максимальные габариты ПП: 390х260 мм. Производительность – 4–12 партий/ч | – | 800×450×670 |
| Автоматическая установка селективной влагозащиты SL-940E | Ширина наносимого материала 6–19 мм. Скорость нанесения материала 125–750 мм/с. | – | 950×510×650 |
| Установка влагозащиты погружением DS101 | Нанесения влагозащитных покрытий на печатные узлы методом их погружения в ванну с материалом покрытия. Диапазон регулирования скоростей погружения/извлечения 25–300 мм/мин | – | 800×450×1060 |

Таблица В.1 – Оборудование для очистки и влагозащиты

# SL-940E Asymtek              DS101                            Uniclean                            Oko 1000µP

Рисунок В.1 – Оборудование для очистки и влагозащиты

Приложение Г

(справочное)

Оборудование для поверхностного монтажа

| наименование | назначение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Автоматический загрузчик BZ-01 | Загрузка печатных плат в линию сборки с электрической установкой ширины конвейера | Размер плат от 75×75 до 460×460 мм Мощность – 0,5 кВт. Габариты 1100×980×1016 мм |
| Автоматический разгрузчик печатных плат BR-01 | Выгрузка модулей с линии сборки, управление с компьютера | Размер плат от 75×75 до 460×460 мм Мощность – 0,5 кВт. Габариты 1100×980×1016 мм |
| Полуавтомат трафаретной печати SP-20 | Нанесение паяльной пасты в полуавтоматическом режиме. Ручная загрузка и выгрузка плат | Рабочее поле до 521×470 мм. Скорость движения ракеля – 9,5–12,7 мм/с |
| полуавтомат трафаретной печати ERSA 248 | Высокая точность нанесения паяльной пасты и гибкость в управлении | Рабочее поле до 500×400мм. Скорость движения ракеля – 10–70 мм/с |
| Автомат трафаретной печати INFINITI | Высокая скорость и точность нанесения паяльной пасты | Рабочее поле до 510×508 мм. Скорость движения ракеля – 20–150 мм/с |
| Трафаретный принтер DEK HORIZON 03iX | Высокая скорость, точность и качество нанесения пасты. Автоматический контроль качества нанесения | Рабочее поле до 510×508 мм. Скорость движения ракеля – 20–300 мм/с |
| Автоматический принтер трафаретной печати БУРАН В102 | Автоматическое нанесение паяльной пасты, загрузка и выгрузка плат, совмещение, контроль качества. Автоматическое нанесение точек клея | Рабочее поле до 620х508 мм. Скорость движения ракеля – 5–300 мм/с |
| Автоматическая система дозирования Quantum X-1010 | Нанесение паяльной пасты и клея дозатором как на пустые ПП, так и на собранные модули | Рабочее поле до 423×458 мм. Скорость движения ракеля – 5–200 мм/с |
| Настольная система дозирования Island 4S4 | Нанесение на заготовки различных материалов, таких как клеи, пасты, компаунды. | Рабочее поле до 400×400 мм. Производительность – 12000 доз/ч |
| Автомат нанесения паяльной пасты или клея Max | Высокая точность и повторяемость процесса | Рабочее поле до 348×305 мм. Максимальная производительность – 36000 точек/ч |
| Манипуляторы установки компонентов серии Expert-FP | Установка компонентов BGA, CSP или FlipChip в полуавтоматическом режиме | Производительность – 600–800 шт/ч. Габариты платы до 410×246 мм |
| Автоматическая конвейерная вставка B3R | Автоматическая транспортировка плат и остановка для контроля и ремонта | Размер плат от 75×75 до 460×460 мм Мощность – 0,5 кВт. Габариты 1800×1100×1016 мм |

Таблица Г.1 – Оборудование для поверхностного монтажа

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Манипуляторы установки компонентов с мелким шагом MPL3100 | Установка сложных компонентов (BGA, CSP, QFP с мелким шагом) ручным или полуавтоматическим способом | Габариты платы – до 500×500 мм. Производительность – до 1000 шт/ч. |
| Манипулятор LM901 (Philips, Hollaпd) | Ручная установка компонентов на платы, автоматическое включение вакуума при захвате | Габариты платы – до 440×245 мм. Производительность – до 1000 шт/ч. Количество типономиналов – до 1500 |
| Полуавтомат SM902 (Philips, Holland) | Установка компонентов по программе с двухкоординатным механизмом наведения головки | Производительность – 1,5-2400 тыс. шт/ч. Количество типономиналов – до 32 |
| Автомат QM-1500 | Установка компонентов 0402. Возможность быстрого программирования и переналадки оборудования на новый тип изделий | Производительность – до 2500 шт/ч. Габаритные размеры 965×1020×1100 мм |
| Полуавтомат ЕСМ96 (Philips, Holland) | Полуавтоматическая установка компонентов на платы. Техническое зрение с 2 камерами | Производительность – до 3500 шт/ч. Питатели –ленты, кассеты, матричные поддоны |
| Автомат смешанного монтажа JUKI JM-20 | Установка SMD-компонентов от 0402 до 50×50 мм, высотой 55 мм и весом до 200 г. Питатели – ленты, кассеты, матричные поддоны | Производительность 17200 шт/ч Габаритные размеры 1500×1657×1550 мм Мощность 2,2 кВт |
| Автомат Quadra DVC EVO | Имеет бесконтактное видеоцентрирование компонентов, возможность перенастройки для работы и установки дозирующей головки | Габариты платы – до 580×480 мм. Производительность – 4400 шт/ч. Габаритные размеры 980×1010×1580 мм |
| Автомат установки компонентов начального уровня Pantera-X | Возможна установка 180 типономиналов компонентов. Размер компонентов 0201 – 45×45 мм | Габариты платы – до 403×305 мм. Производительность – 4500 шт/ч. |
| Многофункциональный автомат установки компонентов SM451 | Установка компонентов от чипов 01005 до микросхем размером 55×55 мм и разъемов длиной до 100 мм. Максимальная высота компонентов – до 28 мм. | Производительность – Chip 0603 8500 комп/час SOP 7000 комп/час QFP 4000 комп/час Габаритные размеры 1650×1690×1485 мм |
| Автомат MT-D(NM-2501) (Panasonic) | Автоматическая установка компонентов с шагом до 0,5 мм и возможностью гибкой наладки | Компоненты – от чипа до PLCC 40×40 мм' Производительность до 10000 шт/ч |
| Автомат HSl80 (Siemens, Gеrvаnу) | Автоматическая установка компонентов чип, SOT–23, SOT–89 с возможностью гибкой переналадки и управлением от ПЭВМ | Производительность – до 10000 шт/ч Габариты платы – до 380×210 мм |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Автомат МСМIII (Philips, Holland) | Автоматическая установка компонентов с возможностью гибкой переналадки и управлением от ПЭВМ | Производительность – до 12000 шт/ч. Компоненты – чип, ИС. Габариты платы – до 450×450 мм |
| Многофункциональный сборочный центр Paraquda | Установка компонентов от 01005 до микросхем 80×70 мм. До 240 типономиналов компонентов | Производительность – до 15000 шт/ч |
| Высокопроизводительный автомат JX-100LED | Установка компонентов от чип-компонентов 0201 до компонентов 33,5×33,5 мм | Производительность – 15300 шт/ч. Габариты платы – до 800×360 мм. Габаритные размеры 1390×1270×1440 мм |
| Автомат для установки компонентов KE-3010L | Установка компонентов от чип 01005 до микросхем 33,5×33,5 мм, с шагом выводов до 0,2 мм | Производительность – 18500 шт/ч. Габаритные размеры 1450×1310×1240 мм |
| Автомат установки компонентов SM481 | Установка компонентов от чип 01005 до ИС и компонентов с габаритами до 16×16 мм и высотой 10 мм | Производительность – 39000 шт/ч. Габариты платы – до 450×450 мм. Габаритные размеры- 1650×1680×1530 мм |

DEK HORIZON 03iX	  Манипулятор LM901			SM451

АОИ S2088-II			    S3088 SPI				  VS8

Рисунок Г.1 – Оборудование для монтажа SMD и контроля качества

Приложение Д

(справочное)

Оборудование для маркировки, электрического и визуального контроля

| Наименование | Модель | Характеристики | производительность, шт/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка лазерной маркировки | Laservall V-LASE | Лазеры воздушного охлаждения с диодной накачкой | 1500 знаков/с |
| Лазерный маркировщик | Alltec LC 3300 | Лазерное устройство нанесения маркировки на упаковку (бумагу, картон, стекло, пластик, металл всех видов). Линейная скорость до 15 м/с | 1300 знаков/с |
| Система электрического контроля | SPEA | Внутрисхемный и функциональный автоматический контроль летающими пробниками. Точность контактирования 25 мкм | 20–50 тест/с |
| Рабочее место визуального контроля VS8 Vision Engineering | VS8 | На базе безокулярного микроскопа Lynx с плавающим столиком и фиксатором платы. Увеличение системы до 80 крат, светодиодная матрица | - |
| Автоматическая система визуального контроля | VT9300C | Контроль точности установки компонентов с минимальным размером 0402, шагом между выводами 0,4 мм. Контроль количества припоя и формы галтели паяных соединений | До 13 см2/с |
| Автоматическая система ренгеновского контроля компании VISCOM | X7055 | Контроль качества паяных соединений компонентов BGA, μBGA, Flip Chip с шагом 0,3 мм. Ортогональные камеры с линейным разрешением 10 мкм | - |
| Универсальная настольная система | АОИ S2088-II | 2D-инспекция паяльной пасты после нанесения, 100% совместимость инспекционных программ с конвейерными установками Viscom. Инспекция верхними и угловыми камерами 420×457 мм | До 20–40 см²/с |
| Универсальная конвейерная система | АОИ S3088 flex | Инспекция компонентов с использованием ортогональных и угловых камер. 2D-инспекция паяльной пасты после нанесения. Инспекция верхними и угловыми камерами 650×508 мм | До 20–40 см²/с |
| Установка автоматической 3D-инс-пекции качества нанесения паяльной пасты | S3088 SPI | Получение 3D-модели отпечатков паяльной пасты с анализом качества нанесения | До 80 см2/с |

Таблица Д.1 – Оборудование для маркировки, электрического и визуального контроля

Приложение Е

(справочное)

Примеры заполнения технологических документов

Пример заполнения титульного листа комплекта технологических документов

|  |  |  |  | БГУИР | ГУИР.406124.001 | —— | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  | О |  |  |
|  |  |  |  | Министерство образования Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Учреждение образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Белорусский государственный университет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информатики и радиоэлектроники» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зав. кафедрой ЭТТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________ С. И. Мадвейко |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «____»__________2018 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на технологические процессы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сборки, монтажа и контроля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал: Проверил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________ И. В. Егоров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «____»_________ г. «____»__________ г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. | Акт №________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЛ |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения первого листа карты технологического процесса

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР 01188.00010 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БГУИР |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР 50188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  | Уч. |  | РМ |  |  |  | Опер. |  |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д |  | Код оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е |  | СМ |  | Проф. |  | Р |  |  | УТ |  |  | КР |  |  | КОИД | ЕН |  |  | ОП |  |  | Кшт. |  | Тп.з. |  | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  |  |  |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх. |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 005 |  |  |  |  | Подготовительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 |  | ГУИР.25101.00034, ИОТ № 1946-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 |  | Стол рабочий СР-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 |  | 1 |  | 12001 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О06 |  | 1. Подготовить все необходимые инструменты, детали, приспособления, рабочие места. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  | 2. Загрузить кассету с печатными платами в автоматический загрузчик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В09 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 010 |  |  |  |  | Комплектовочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г10 |  | ГУИР.30188.00034, ИОТ № 1996-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е11 |  | 1 |  | 12837 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д12 |  | Стол рабочий СР-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О13 |  | 1.Скомплектовать детали и ЭК согласно комплектовочной карте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В15 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 015 |  |  |  |  | Нанесение паяльной пасты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г16 |  | ГУИР.25188.00134, ИОТ № 1896-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматический трафаретный принтер SR-3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е18 |  | 1 |  | 18193 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 30 |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | О19 |  | 1. Подать плату из автоматического загрузчика в полуавтомат трафаретной печати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О20 |  | 2. Подготовить пасту CR36 Multicore Solders, перемешав ее в устройстве GAM- 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т21 |  | GAM-62 Устройство подготовки паяльной пасты и клея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О22 |  | 3. Нанести припойную пасту SAC 305 Multicore Solders на контактные площадки платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О23 |  | через трафарет по программе (скорость ракеля V = 500 мм/мин). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О24 |  | 4. Провести контроль качества нанесения паяльной пасты. Отпечаток пасты должен иметь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О25 |  | четкие контуры, столбики пасты сверху должны быть плоскими. Не допускаются: смеще- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О26 |  | ние пасты за пределы контактных площадок, перемычки пасты между контактными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  | площадками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О28 |  | 5. Подать плату на следующую операцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т29 |  | ГУИР. 162125.001 Трафарет для нанесения паяльной пасты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В31 |  | 1 1 2 020 Установка SMD-компонентов на плату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г32 |  | ГУИР.25188.00184, ИОТ № 1836-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д33 |  | Автомат установки SMD компонентов Place ALL 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е34 |  | 1 16084 3 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 1 1 25 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О35 |  | 1. Подать плату из линии в автомат установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  | 2. Установить SMD-элементы по программе: 1206 – 26 шт, 3314 – 6 шт, 1210 – 1 шт, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 |  | SOIC – 6 шт в автоматическом цикле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38 |  | 3. Подать плату на следующую операцию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Кривоус А. И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Ланин В. Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  | № док. |  |  |  | Подп. |  |  |  | Дата |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения второго и последующих листов карты технологического процесса

|  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | ГУИР.50188.00001 |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | Цех |  | Уч | РМ |  | Опер |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д | Код оборудования |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е | СМ |  | Проф. | Р | УТ |  | КР | КОИД | ЕН |  | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  | ЕН | КИ | Н.расх. |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 | 1 26 125 Визуальный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 | ГУИР.25103.00034, ИОТ № 1846-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 | Стол рабочий СР-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 | 03 13460 5 1 1 1 1,0 5 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т06 | VS8 63669/0.12 Рабочее место визуального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О07 | 1. Извлечь плату из тары и установить на рабочее место контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О08 | 2. Проверить модуль на соответствие КД, на отсутствие механических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | повреждений платы и ЭК (не допускаются сколы и трещины). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О09 | 3. Проверить качество паяных соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О10 | 4. Проверить визуально качество отмывки модуля на отсутствие остатков флюса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нагара, шариков припоя, белого налета и других загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О11 | 5. Сделать отметку в сопроводительном документе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В12 | 1 27 130 Электрический контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г13 | ГУИР.25103.00037, ИОТ № 1946-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д14 | Автоматический тестер контроля SPEA 4040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е15 | 1 12920 4 1 1 1 1 1 20 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О16 | 1. Извлечь плату из тары и установить на адаптер тестера контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О17 | 2. Выполнить электрический контроль модуля по программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О18 | 3. Сделать отметку в сопроводительном документе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О19 | 4. Уложить плату в тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т20 | ГГ 7879 – 4053 Тара цеховая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В22 | 1 28 135 Покрытие лаком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г23 | ГУИР.25170.00047, ИОТ № 1986-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д24 | Century C740 Установка селективной влагозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е25 | 1 12920 4 1 1 1 1 1 15 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О26 | 1. Извлечь плату из тары и разместить на конвейер установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О27 | 2. Нанести покрытие по программе, кроме мест, оговоренных в КД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О28 | 3. Снять плату с конвейера установки и уложить в тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О29 | 4. Сделать отметку в сопроводительном документе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т30 | ГГ 7879 – 4053 Тара цеховая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения ведомости технологических документов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БГУИР |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.40188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С |  | НПП |  | Обозначение ДСЕ |  |  |  |  |  | Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  | КП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф |  | ЦЦН |  | Обозначение комплекта ТД |  |  |  |  |  | Наименование комплекта ТД |  |  |  |  |  | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение ТД |  |  |  | Услов.обоз. |  |  |  | Лист | Листов |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  | ГУИР 01188.00001 Комплект технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф04 |  | 1 |  | ГУИР.01188.00001 ТЛ |  |  |  |  |  | Титульный лист |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф06 |  | 2 |  | ГУИР.10188.00001 МК |  |  |  |  |  | Маршрутная карта |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф08 |  | 3 |  | ГУИР.20188.00001 КЭ |  |  |  |  |  | Карта эскизов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф10 |  | 4 |  | ГУИР.30188.00001 КК |  |  |  |  |  | Комплектовочная карта |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф12 |  | 5 |  | ГУИР.40188.00001 ВТД |  |  |  |  |  | Ведомость технолог. док. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф14 |  | 6 |  | ГУИР.42188.00001 ВО |  |  |  |  |  | Ведомость оснастки |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф16 |  | 7 ГУИР 60188.00001 ОК Операционная карта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф18 |  | 8 ГУИР 60188.00002 ОК Операционная карта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Егоров И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Ланин В. Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  | № док. |  | Подп. |  | Дата | Н. контр. |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения комплектовочной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | ГУИР.30188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. |  | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Поз. |  |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  |  | ЕН |  | Кп |  | Н. расх. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раз. П. |  |  |  |  | Общ. П. |  | Такт. П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 2 010 Установка модуля питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л03 |  | 1 Модуль питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н04 |  | АРС 6.122.001 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л05 |  | 2 Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н06 |  | АРС 8.074.002 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л07 |  | 3 Винт самонарезной 4х8.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н08 |  | ГОСТ 10620-80 шт. 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л09 |  | 4 Шайба 4.04.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н10 |  | ГОСТ 10450-78 шт. 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В12 |  | 3 015 Установка выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л13 |  | 1 Втулка предохранительная резиновая 6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н14 |  | ГОСТ 19421-74 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л15 |  | 2 Выключатель сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н16 |  | tip 8600 SPST шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В18 |  | 4 020 Установка шнура сетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л19 |  | 1 Шнур сетевой с евровилкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н20 |  | AC-162 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л21 |  | 2 Стяжка для кабеля CCCV-CV-075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н22 |  | UL94V-2 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л23 |  | 3 Скоба для кабеля (Rвн 6 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н24 |  | NF 1, 2 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л25 |  | 4 Лепесток 1-2-3,2х12-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н26 |  | ГОСТ 22376-77 шт. 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Егоров И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Ланин В. Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № док. |  | Подп. |  | Дата |  |  | Н. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения первого листа маршрутной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР. 434774.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | ГУИР.10188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль локальной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д |  | Код оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е |  | СМ |  |  | Проф. | Р |  | УТ |  |  | КР |  | КОИД | ЕН |  | ОП |  | Кшт. |  | Тп.з. |  | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх. |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 1 005 Комплектование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 |  | ГУИР.30188.00010, ИОТ 1967-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 |  | Стол комплектовщика СК1595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 |  | 03 12837 4 1 1 1 2700 4,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В07 |  | 2 010 Подготовка конденсаторов к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г08 |  | ГУИР.25185.00014, ИОТ 2389-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д09 |  | Полуавтомат формовки PK-R-042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е10 |  | 03 18596 3 1 1 1 13500 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т11 |  | ГГ 7879 – 4053 Тара технологическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В13 |  | 3 015 Нанесение паяльной пасты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г14 |  | ГУИР.25185.00024, ИОТ 2189-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д15 |  | Автомат трафаретной печати Horizon 03i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е16 |  | 03 13544 4 1 1 1 16200 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В18 |  | 4 020 Установка компонентов поверхностного монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г19 |  | ГУИР.60188.00012, ИОТ 2348-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д20 |  | Автомат МT-D(NM2501) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е21 |  | 03 13460 4 1 1 1 16200 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В23 |  | 5 025 Пайка платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г24 |  | ГУИР.25181.00012, ИОТ 2403-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д25 |  | Печь конвективного оплавления Hotflow 2/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е26 |  | 03 14544 4 1 1 1 21600 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Егоров И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Костюкевич А. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  | Ланин В. Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № док. |  |  | Подп. |  |  | Дата |  | Н. контр. |  |  | Сидоров А. Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения второго и последующих листов маршрутной карты

|  |  |  |  | ГУИР. 434774.001 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | ГУИР.10188.00001 |  |  |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | Цех |  | Уч. | РМ |  | Опер. |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д | Код оборудования |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е | СМ |  | Проф. | Р | УТ |  | КР | КОИД | ЕН |  | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  | ЕН | КИ | Н.расх. |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 | 6 30 Установка компонентов с аксиальными выводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 | ГУИР.25188.00034, ИОТ 1558-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 | Автомат JUKI JM-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 | 03 13460 5 1 1 1 1 16200 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В07 | 7 35 Установка компонентов с радиальными выводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г08 | ГУИР.25188.00123, ИОТ 1559-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д09 | Автомат-секвенсор 6380B radial 8XT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е10 | 03 13460 5 1 1 1 1 16200 0,034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В12 | 8 40 Пайка платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г13 | ГУИР.25181.00113, ИОТ 2404-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д14 | Установка пайки ETS330F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е15 | 03 14544 5 1 1 1 1 32400 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В17 | 9 45 Очистка платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г18 | ГУИР.25185.00118, ИОТ 2504-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д19 | Установка промывки плат Millenium III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е20 | 03 13544 5 1 1 1 1 13500 2,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример заполнения операционной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР. 434774.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | ГУИР.60188.00012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль локальной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д |  | Код оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е |  | СМ |  |  | Проф. | Р |  | УТ |  |  | КР |  | КОИД | ЕН |  | ОП |  | Кшт. |  | Тп.з. |  | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх. |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 5 030 Установка компонентов с радиальными выводами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 |  | ГУИР.25188.00001, ИОТ для слесаря-сборщика РЭА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 |  | Автомат JUKI JM-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 |  | 03 14544 4 1 1 1 1,0 5 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т06 |  | Пинцет ГОСТ 21241–89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т07 |  | Ручка шариковая ГОСТ 13244–98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О09 |  | 1. Извлечь плату из тары и установить на рабочий стол автомата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О10 |  | 2. Установить компоненты на плату согласно программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О11 |  | 3. Снять плату с рабочего стола полуавтомата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О12 |  | 4. Проверить внешним осмотром качество установки компонентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О13 |  | 5. Уложить плату в тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 6. Заполнить сопроводительную документацию и отправить изделие по маршруту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Егоров И. В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Бондарик В. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  | Ланин В. Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № докум. |  |  | Подп. |  |  | Дата |  | Н. контр. |  |  | Сидоров А. Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

литература

1.	Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства :  учебник / А. П. Достанко [и др.] ; под общ. ред. А. П. Достанко. – Минск : Выш. шк., 2002. – 415 с.

2. Технология поверхностного монтажа : учеб. пособие / С. П. Кундас [и др.]. – Минск : Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2000. – 350 с.

3. Медведев, А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев. – М. : Техносфера, 2007. – 256 с.

4. Сборочно-монтажные процессы : учеб.-метод. пособие / В. Л. Ланин [и др.]. – Минск : БГУИР, 2008. – 67 с.

5.	Ланин, В. Л. Формирование токопроводящих контактных соединений в изделиях электроники / В. Л. Ланин, А. П. Достанко, Е. В. Телеш.  – Минск : Изд. центр БГУ, 2007. –  574 с.

6. Сайт компании «Остек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ostek-smt.ru.

7. ГОСТ Р 56427–2015. Пайка электронных модулей радиоэлектронных средств. Автоматизированный смешанный и поверхностный монтаж с применением бессвинцовой и традиционной технологий. Технические требования к выполнению технологических операций. – Введ. 2015–09–01. – М. : Стандартинформ, 2015.