МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполняется одна контрольная работа, включающая четыре задания.

Задание 1.Оценка технологичности конструкций электронных блоков

получить задание у преподавателя (сборочный чертеж и спецификацию на электронный блок, собранный на печатной плате).

подготовить исходные данные для расчета базовых показателей технологичности.

рассчитать частные базовые показатели технологичности и комплексный показатель технологичности.

рассчитать базовое значение комплексного показателя.

рассчитать уровень технологичности конструкции электронного модуля. Если КУТ < 1, то внести изменения в конструкцию и технологию сборки и повторить расчет.

Задание 2. Разработка технологической схемы сборки электронного блока

определить действительный фонд времени за плановый период.

Рассчитать ритм сборки.

определить последовательность операций сборки и их трудоемкость.

определить для каждой операции сборки отношение Тi/Тв.

разработать технологическую схему сборки.

Внести в схему технологические указания.

Рассчитать показатели сборочного состава.

вычертить технологическую схему сборки на листах формата А4.

Задание 3. Разработка маршрутной технологии сборки электронного блока и выбор оптимального варианта технологического процесса

Разработать два варианта маршрутного ТП сборки блока СМЭ.

для каждого из вариантов выбрать технологическое оборудование по их техническим характеристикам.

Рассчитать трудоемкость операций для каждого из вариантов маршрутного ТП сборки.

определить трудоемкость ТП сборки по сравниваемым вариантам.

рассчитать критический размер партии и определить оптимальный вариант маршрутного ТП.

Рассчитать коэффициенты загрузки оборудования по оптимальному варианту маршрутного ТП и определить средний коэффициент загрузки для участка.

Задание 4. Разработка операционной технологии и оформление комплекта технологических документов на процесс сборки электронного блока

определить содержание операций выбранного варианта маршрутного технологического процесса.

оформить титульный лист комплекта технологических документов.

оформить маршрутную карту на маршрутный технологический процесс.

оформить операционные карты на 3 наиболее важные операции технологического процесса сборки и монтажа блока электронной аппаратуры.

оформить ведомость технологических документов.

Оценка технологичности конструкций электронных блоков

теоретические сведения

Технологичность  – это совокупность свойств конструкции, которые проявляются в оптимальных затратах труда, средств, материалов и времени при изготовлении, эксплуатации и ремонте изделия. Для оценки технологичности электронных блоков применяют систему базовых  коэффициентов, рекомендуемых отраслевыми стандартами. Каждый из коэффициентов технологичности имеет свою весовую характеристику i, определяемую в зависимости от его порядкового номера в группе (таблица 1.1)

Таблица 1.1 – Весовые характеристики коэффициентов технологичности

| i | i | i | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 5 | 0,3 |
| 2 | 1,0 | 6 | 0,2 |
| 3 | 0,8 | 7 | 0,1 |
| 4 | 0,5 |  |  |

Комплексный показатель технологичности находится в пределах 0 < К  1 и определяется по формуле

|  | (1.1) |
| --- | --- |

Состав базовых показателей технологичности для электронных модулей с поверхностным монтажом в ранжированной последовательности приведен в таблице 1.2. Показатели технологичности  вычисляются по следующим формулам.

Коэффициент автоматизации пайки электрорадиоэлементов (ЭРЭ):

КАП = НАП / НЭРЭ,						 (1.2)

где НЭРЭ – количество ЭРЭ в модуле;

НАП – количество ЭРЭ, пайка которых осуществляется на автоматах. Количество ЭРЭ в модуле Нэрэ подсчитывается по спецификации на сборочный чертеж. Количество ЭРЭ, пайка которых осуществляется на автоматах:

НАП = Нэрэ скв  + Нэрэ пм , 				(1.3)

где Нэрэ скв и Нэрэ пм – соответственно количество ЭРЭ обычного  и поверхностного монтажа;

Таблица 1.2 – Показатели технологичности электронных модулей

| i | Коэффициенты технологичности | Обозначение | i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент автоматизации пайки ЭРЭ | КАП | 1,0 |
| 2 | Коэффициент автоматизации установки ЭРЭ | КАУ | 1,0 |
| 3 | Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа | КТ СБ | 0,8 |
| 4 | Коэффициент автоматизации операций контроля и настройки | КАКН | 0,5 |
| 5 | Коэффициент повторяемости ЭРЭ | Кпов ЭРЭ | 0,3 |
| 6 | Коэффициент применения типовых техпроцессов | КТП | 0,2 |
| 7 | Коэффициент сокращения применения деталей | Кспд | 0,1 |

Коэффициент автоматизации  установки ЭРЭ, подлежащих пайке:

КАУ = НАУ / НЭРЭ,						 (1.4)

где НАУ – количество ЭРЭ, устанавливаемых на плату автоматизированными  способами, которое определяется как

НАУ = Аскв + Апов,						(1.5)

где Аскв и Апов – соответственно количество ЭРЭ, монтируемых в отверстия платы, и поверхностного монтажа, устанавливаемых  на плату  автоматизированными способами.

Коэффициент снижения трудоемкости сборки и монтажа равен

КТ СБ = 1 / НВМ,							 (1.6)

где НВМ – число, характеризующее вид монтажа,   определяемое по таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Выбор вида монтажа

| Вид монтажа | Поверхностный односторонний | Поверхностный двухсторонний | Смешанно-разнесенный | Смешанный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НВМ | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,8 |

Коэффициент автоматизации  операций контроля и настройки:

КАКН = (НАТ + НАФ) / HКН, 						(1.7)

где НАТ – число автоматизированных операций внутрисхемного тестирования модуля;

НАФ – число автоматизированных операций  приемочного функционального контроля модуля,

HКН – число операций контроля и настройки.

Две операции: визуальный контроль и электрический являются обязательными. Если в конструкции имеются регулировочные элементы, то количество операций регулировки увеличивается пропорционально числу этих элементов.

Коэффициент повторяемости ЭРЭ:

Кпов ЭРЭ = 1 – НТ ЭРЭ / НЭРЭ,					 (1.8)

где НТ ЭРЭ – количество типоразмеров ЭРЭ в модуле.

Под типоразмером ЭРЭ понимаются его габаритные размеры и конфигурация (например, две микросхемы разного назначения, но в одинаковых корпусах имеют один и тот же типоразмер). Количество типоразмеров ЭРЭ в модуле Нт ЭРЭ определяется по спецификации к сборочному чертежу или образцу модуля.

Коэффициент применения типовых ТП равен

КТП  = (ДТП+ЕТП)/(Д+Е)						(1.9)

где ДТП, ЕТП – число деталей и сборочных единиц, изготавливаемых с применением типовых и групповых ТП;

Д, Е – общее число деталей и сборочных единиц, кроме крепежа.

Коэффициент сокращения применения деталей:

Кспд = 1 / Д,							(1.10)

где Д – количество деталей в модуле (без учета нормализованного крепежа). Количество деталей Д определяется по спецификации.

Для определения базового значения комплексного показателя вычисляется количество ЭРЭ обычного и поверхностного монтажа в партии изготавливаемых модулей:

Nскв = N Нэрэ скв, Nпов = N Нэрэ пов ,				 (1.11)

где N – объем партии изготавливаемых модулей.

Базовое значение комплексного показателя равно

Кб = (Кс NСКВ + 0,8 NПОВ) / (NСКВ + NПОВ),		(1.12)

где Кс = 0,55, если NСКВ < 50 000, и Кс = 0,70, если  NСКВ ≥ 50 000.

Значение комплексного показателя технологичности вычисляется по формуле (1.1) и рассчитывается уровень технологичности:

КУТ = К / КБ.							(1.13)

Если КУТ ≥ 1, то конструкция модуля в достаточной степени отработана на технологичность. Если КУТ < 1, то конструкция признается нетехнологичной.

Для повышения технологичности конструкций устройств выполняют следующее:

- расширяют число ИМС, микросборок, функциональных и поверхностно монтируемых элементов;

- сокращают количества деталей, требующих механической сборки;

- рационально компонуют элементы на плате, что обеспечивает автоматизированную установку и монтаж;

- снижают число подстроечных и регулировочных элементов;

- автоматизируют операции контроля и настройки.

Разработка технологической схемы сборки электронного блока

теоретические сведения

Сборка представляет собой совокупность технологических операций механического соединения деталей, ЭРЭ и интегральных микросхем (ИМС) в изделии или его части, выполняемых в определенной последовательности для обеспечения заданного их расположения и взаимодействия. Выбор последовательности операций сборочного процесса зависит от конструкции изделия и организации процесса сборки.

Технологический процесс сборки – это совокупность операций, в результате которых детали соединяются в сборочные единицы, блоки, стойки, системы и изделия.  Простейшим сборочно-монтажным элементом является деталь, которая, согласно ГОСТ 2101-68, характеризуется отсутствием разъемных и неразъемных соединений.

Сборочная единица является более сложным сборочно-монтажным элементом, состоящим из двух или более деталей, соединенных разъемным либо неразъемным соединением. Характерным признаком сборочной единицы роцеется возможность ее сборки отдельно от других сборочных единиц.

Технологическая схема сборки изделия является одним из основных документов, составляемых при разработке ТП сборки. Она разрабатывается на основе схемы сборочного состава, при разработке которой руководствуются следующими принципами:

- схема составляется независимо от программы выпуска изделия на основе сборочных чертежей, электрической и кинематической схем изделия;

- сборочные единицы образуются при условии независимости их сборки, транспортирования и контроля;

- минимальное число деталей, необходимое для образования сборочной единицы первой ступени сборки, должно быть равно двум;

- минимальное число деталей, присоединяемых к сборочной единице данной группы для образования сборочного элемента следующей ступени, должно быть равно единице;

- схема сборочного состава строится при условии образования наибольшего числа сборочных единиц;

- схема должна обладать свойством непрерывности, т. Е. каждая последующая ступень сборки не может быть осуществлена без предыдущей.

Включение в схему сборочного состава технологических указаний превращает ее в технологическую схему сборки. Различают технологические схемы сборки «веерного» типа и технологические схемы сборки с базовой деталью.

Технологическая   схема   сборки   «веерного»   типа   представлена   на  рисунке 2.1, а. на ней стрелками показано направление сборки деталей и сборочных единиц. Достоинством схемы является ее простота и наглядность, но она не отражает последовательности сборки во времени.

Схема сборки с базовой деталью (рисунок 2.1, б) устанавливает временную последовательность сборочного процесса. При такой сборке необходимо выделить базовый элемент, т. Е. базовую деталь или сборочную единицу, в рчестве которой обычно выбирают ту деталь, поверхности которой будут впоследствии использованы при установке в готовое изделие. В большинстве случаев базовой деталью служит плата, панель, шасси и другие элементы несущих конструкций изделия. Направление движения деталей и сборочных единиц на схеме показывается стрелками, а прямая линия, соединяющая базовую деталь и изделие, называется главной осью сборки. Точки пересечения осей сборки, в которые подаются детали или сборочные единицы, обозначаются как элементы сборочных операций, например: Сб.1-1, Сб.1-2 и т. Д., а точки пересечения вспомогательной оси с главной – как операции: Сб.1, Сб.2 и т. Д.

а							б

а – «веерного» типа; б – с базовой деталью

рисунок 2.1 – Технологические схемы сборки

При построении технологической схемы сборки каждую деталь или сборочную единицу изображают в виде прямоугольника (рисунок 2.2, а), в котором указывают позицию детали по спецификации к сборочному чертежу (1), ее наименование (2) и обозначение (3) согласно КД, а также количество деталей (4), подаваемых на одну операцию сборки. Размеры прямоугольника рекомендуются 5015 мм. Допускается изображение нормализованных или стандартных крепежных деталей в виде круга диаметром 15 мм, в котором указывают позицию по спецификации и количество деталей (рисунок 2.2, б).

Технологические указания по выполнению сборочных операций или электрического монтажа заключают в прямоугольник, ограниченный штриховой линией, а место их выполнения указывают наклонной стрелкой, направленной в точку пересечения осей сборки.

а                                                                  б

а – детали и сборочные единицы; б – крепеж

рисунок 2.2 – Условные обозначения на технологической схеме сборки

Также на технологических схемах сборки оговаривают характер выполнения неразъемных соединений (сварка, пайка, склеивание, запрессовка и т. Д.); материал, применяемый при сборке; характер операций монтажа элементов (волной припоя, электропаяльником и т. Д.); характер операций влагозащиты изделия, контроля и маркировки (рисунок 2.3).

Содержание технологической схемы сборки электронного блока определяется его конструкцией. При наличии в конструкции изделия поверхностно-монтируемых компонентов (ПМК) выделяют три основных варианта конструктивного исполнения блоков: чисто поверхностный монтаж  (тип 1), при котором на одной или двух сторонах печатной платы расположены только ПМК; смешанный монтаж: (тип 2), когда на одной или двух сторонах печатной платы размещаются сложные ПМ-компоненты  и компоненты со штыревыми выводами и смешанно-разнесенный монтаж (тип 3), при котором компоненты со штыревыми выводами размещаются на лицевой стороне печатной платы, а простые ПМК – на обратной стороне.

Технологический процесс сборки модуля типа 1 начинается с нанесения (чаще всего методом трафаретной печати) припойной пасты на контактные площадки (рисунок 2.4). Компоненты устанавливаются на печатную плату и осуществляется их пайка. Некоторые припойные пасты подсушивают перед пайкой для удаления летучих соединений и стабилизации свойств. Для плат с двухсторонней установкой компонентов приведенные выше операции повторяются. Компоненты, находящиеся на лицевой стороне печатной платы, повторно подвергаются нагреву. Однако вследствие действия сил поверхностного натяжения в припойной пасте они остаются на своих местах.

Технологический процесс сборки модуля типа 2 является комбинацией  процессов сборки типов 1 и 3 и использует все операции, характерные для этих типов (рисунок 2.5). Это наиболее сложный вариант для практической реализации, потому что он содержит максимальное число операций.

Первой операцией технологического процесса сборки модуля типа 3 будет автоматизированная установка компонентов со штыревыми выводами с их подгибкой (рисунок 2.6). Она выполняется на серийном оборудовании. Далее плата переворачивается и на места установки ПМК наносится адгезив.

рисунок 2.3 – технологическая схема сборки электронного блока

С помощью автоматических укладчиков устанавливаются ПМК и осуществляется подсушивание адгезива в конвекционных или инфракрасных печах. После отверждения адгезива плата переворачивается обратно и производится пайка выводов традиционных и ПМ-компонентов волновой пайкой. Дискретные ПМ-компоненты за счет приклеивания во время пайки остаются на своих местах. Заключительные операции всех технологических процессов – очистка и контроль. Некоторые фирмы осуществляют пайку волной припоя и ПМ-корпуса ИМС (SO). Однако это не рекомендуется ввиду высоких тепловых нагрузок на корпуса, снижения коррозионной стойкости и надежности ИМС.

Для определения количества устанавливаемых ЭРЭ на плату в ходе выполнения сборочных операций необходим расчет ритма сборки:

,					(2.1)

где Фд – действительный фонд времени за плановый период; N – программа выпуска.

действительный фонд времени за плановый период определяется как:

Фд=с·Д·кп·40·60/5 (мин),						(2.2)

где  с – количество рабочих смен; Д – количество рабочих дней за плановый период; кп – коэффициент регламентированных перерывов (кп=0,95).

трудоемкость i-й операции сборки определяется исходя из производительности оборудования, применяемого для выполнения операции, и количества собираемых электрорадиоэлементов:

Тi=n·60/П (мин) ,						(2.3)

где  П – производительность единицы оборудования, шт/час;

n – количество собираемых электрорадиоэлементов.

Количество ЭРЭ, устанавливаемых на i-ой операции, должно учитывать соотношение

0,9 < Тi / r < 1,2.					(2.4)

Разработка технологических схем сборки способствует дифференциации процессов сборки, что значительно сокращает длительность производственного цикла.

Рисунок 2.4 – Схема технологического процесса сборки модуля типа 1

Рисунок 2.5 – Схема технологического процесса сборки модуля типа 2

Рисунок 2.6 – Схема технологического процесса сборки модуля типа 3

Разработка маршрутной технологии сборки электронного блока и выбор оптимального варианта технологического процесса

теоретические сведения

Сборку электронных блоков проводят в три этапа. На первом этапе (механическая сборка):

- выполняют неразъемные соединения деталей и сборочных единиц с платой (развальцовка, склеивание и т. д.);

- устанавливают крепежные детали (угольники, кронштейны и т. д.);

- закрепляют крупногабаритные (трансформаторы питания и т. д.) элементы собственным крепежом.

На втором этапе (электрический монтаж):

- выполняют заготовительные операции (подготовку проводов, жгутов, кабелей, выводов ЭРЭ);

- устанавливают навесные ЭРЭ и микросхемы на платы;

- выполняют электрические соединения (монтаж) в соответствии с электрической принципиальной или электромонтажной схемой;

- контролируют качество монтажа.

На третьем этапе:

- контролируют качество сборки и маркируют изделия;

- выполняют регулировочно-настроечные работы.

При выборе оптимального варианта ТП используют технико-экономические критерии — экономичность и производительность.

Экономичным считается процесс, который при заданных условиях обеспечивает минимальную технологическую себестоимость. Производительность соответствует наименьшим затратам живого труда и обеспечивает быстрый выпуск продукции в плановые сроки.

Для выбора оптимального варианта ТП по производительности рассчитываем производительность труда по каждому из вариантов. Производительность – количество изделий, которое изготовлено за единицу времени (час, смену):

|  | (3. 1) |
| --- | --- |

где Фд – действительный фонд времени за плановый период;  n – количество операций ТП;  Тшт i – трудоемкость i-й операции.

При расчетах производительности труда необходимо различать штучно-калькуляционное и штучное время выполнения операции.

Штучно-калькуляционное время равно

| , | (3.2) |
| --- | --- |

где TШТ  – штучное время, которое  затрачивается на каждое изделие;

Тп-з – подготовительно-заключительное время, которое затрачивается на ознакомление с чертежами, получение инструмента, на подготовку и наладку оборудования на всю программу выпуска;

N – программа выпуска изделий.

Штучное время  определяется по формуле

| , | (3.3) |
| --- | --- |

где Тосн – основное время работы оборудования;

Твсп – вспомогательное время на установку и снятие детали;

Тобсл – время обслуживания и замены инструмента;

Тпер – время регламентированных перерывов в работе.

Для сборочно-монтажного производства Тосн и Твсп объединяют в оперативное время Топ, а Тобсл+Тпер составляют дополнительное время, его задают в процентах от оперативного в виде коэффициентов. Согласно ОСТ 4ГО.050.012 «Нормирование сборочно-монтажных работ в производстве РЭА» штучное время определяется по формуле

|  | (3.4) |
| --- | --- |

где К1– коэффициент, зависящий от сложности аппаратуры и типа производства;

К2 – коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время и время обслуживания в процентах от оперативного;

К3 – коэффициент, учитывающий долю времени на перерывы в работе в процентах к оперативному времени и зависящий от сложности выполняемой работы и условий труда.

Оперативное время Топ определяют по техническим характеристикам оборудования в соответствии с формулой (2.3). Значения коэффициентов К1 и К2 выбирают по таблице 3.1, К3 – по таблице 3.2.

Таблица 3.1 – Значения коэффициентов К1 и К2

| Тип производства | К1 для аппаратуры |  |  |  | К2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-го поколения | 3-го поколения |  | 4-го поколения |  |
| Индивидуальное | 1,3 | 1,8 | 2,0 |  | 10 |
| Мелкосерийное | 1,2 | 1,5 | 1,8 |  | 9,6 |
| Серийное | 1,0 | 1,2 | 1,5 |  | 7,6 |
| Крупносерийное | 0,75 | 0,9 | 1,12 |  | 5,4 |
| Массовое | 0,70 | 0,85 | 1,05 |  | 3,7 |

Ориентировочно подготовительно-заключительное время на всю годовую программу равно

| , | (3.5) |
| --- | --- |

где Тп-з. см – сменная норма подготовительно-заключительного времени;

С – количество смен;

Др – количество рабочих дней в плановый период.

Сменная норма Тп-з. определяется инструкцией по эксплуатации оборудования и выражает готовность оборудования на начало ТП (таблица 3.3).

Таблица 3.2 – Значения коэффициента К3 в зависимости от условий работы

| Характер работ | К3, % |
| --- | --- |
| Простые легкие | 3 |
| Простые средние | 5 |
| Простые в неблагоприятных условиях | 6 |
| Простые в тяжелых условиях | 9 |
| Простые с большим зрительным напряжением | 12 |
| Тяжелые или в особо неблагоприятных условиях | 16 |
| Особо тяжелые и в неблагоприятных условиях | 20 |

Для выбора оптимального варианта ТП составляют два уравнения для вычисления суммарного штучно-калькуляционного времени сравниваемых вариантов в соответствии с технической нормой времени:

| , , | (3.6) |
| --- | --- |

где m, n – число операций по вариантам.

Тогда критический размер партии изделий равен

|  | (3.7) |
| --- | --- |

Таблица 3.3 – Укрупненные   нормы   подготовительно-заключительного  времени

| Тип оборудования | Тп-з. см, мин |
| --- | --- |
| Простая оснастка | 1—5 |
| Оснастка средней сложности (с пневмо- или электроприводом) | 10—15 |
| Сложная технологическая и регулировочная оснастка | 15—30 |
| Полуавтоматы | 15—25 |
| Сложное автоматическое оборудование | 20—30 |
| Микропроцессорное оборудование, управляемые роботы | 30—40 |
| Установки волновой пайки | 50—60 |

Если вариант ТП отличается большим уровнем автоматизации, то ему соответствует большее суммарное подготовительно-заключительное время вследствие сложности подготовки оборудования и одновременно меньшее суммарное штучное время.

Важным показателем правильности выбора технологического оборудования является коэффициент загрузки и использования оборудования по основному времени. Коэффициент загрузки оборудования Кз определяется как отношение расчетного количества единиц оборудования по данной операции nр к принятому (фактическому) количеству nпр:

Кз=.                                                             (3.8)

Расчетное количество единиц оборудования (рабочих мест) определяется как отношение штучного  времени  данной  операции Тшт к ритму выпуска r:

nр=,                                                              (3.9)

Для наглядного представления о средней загрузке оборудования на линии и каждой единицы оборудования строят график загрузки  (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – График загрузки оборудования на линии

порядок выполнения задания

- в соответствии с «Общими правилами разработки ТП и выбора средств технологического оснащения» ГОСТ 14.301-73 разработать 2 варианта маршрутного ТП сборки электронного блока.

- для каждого из вариантов выбрать технологическое оборудование по их техническим характеристикам, которые представлены  в  приложениях А – В.

- Рассчитать трудоемкость операций для каждого из вариантов маршрутного ТП сборки, представляя результаты расчетов в виде таблицы (таблица 3.4).

- определить трудоемкость ТП сборки по сравниваемым вариантам.

- рассчитать Nкр  и определить оптимальный вариант маршрутного ТП сборки и монтажа блока ЭА.

- Рассчитать коэффициенты загрузки оборудования по вариантам и определить средний коэффициент загрузки для участка.

Таблица 3.4 – Результаты расчета трудоемкости по первому варианту ТП

| № операции | Наименование операции | Оборудование, оснастка | Топ, мин | Тшт, мин | Тп.з., мин | Тшт.-к, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | Комплектовочная | Стол монтажный ОМ1595 | 4 | 4,49 | 2700 | 4,51 |
| 10 | Подготовка транзисторов к монтажу | Автомат 2.241.009 | 0,2 | 0,224 | 16200 | 0,278 |
| 15 | Нанесение паяльной пасты | Автомат трафаретной печати ERSA 248 | 0,06 | 0,067 | 16200 | 0,132 |
| 20 | Установка ПМ-компонентов | Автомат МСМIII | 0,29 | 0,33 | 16200 | 0,396 |
| 25 | Пайка платы | Печь конвективного оплавления OmmiFlo 5 | 0,07 | 0,078 | 21600 | 0,164 |
| 30 | Очистка платы | Линия промывки плат Aquapak | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,86 |
| 35 | Установка диодов | Автомат ГГМ1.149007 | 0,18 | 0,2 | 16200 | 0,27 |
| 40 | Установка микросхем | Полувтомат УР-10 | 0,06 | 0,067 | 13500 | 0,132 |
| 45 | Установка вилок | Автомат-секвенсор 6380B radial 8XT | 0,03 | 0,034 | 16200 | 0,099 |
| 50 | Пайка платы | Установка пайки Econopak-229 | 0,05 | 0,056 | 32400 | 0,186 |
| 55 | Очистка платы | Линия промывки плат Aquapak | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,86 |
| 60 | Контроль визуальный | Приспособление визуального контроля ГГ63669.012 | 0,5 | 0,56 | 2700 | 0,57 |
| 65 | Контроль электрический | Автомат MTS 180 | 0,9 | 1,0 | 16200 | 1,04 |
| 70 | Маркировка | Стол монтажный ОМ1595 | 1.0 | 1,12 | 2700 | 1,13 |
| 75 | Нанесение защитного покрытия | Установка селективной защиты плат Centor | 2,5 | 2,8 | 13500 | 2,86 |
| Итого: |  |  | 14,84 | 17,832 | 213300 | 18,57 |

Разработка операционной технологии и оформление комплекта

технологических документов на  процесс сборки

электронного блока

теоретические сведения

Единые правила выполнения, оформления, комплектации и обращения технологической документации установлены комплексом стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД).

К ТД относятся графические и текстовые документы, назначение и содержание которых приведены в таблице 4.1. Технологическая документация разрабатывается   в   виде   комплекта   документов.   Виды  ТД  устанавливает  ГОСТ 3.1102-81, состав, формы и правила оформления информационных блоков основной надписи – ГОСТ 3.1103-82, общие требования к документам, формам и бланкам – ГОСТ 3.1104-81, термины и определения основных понятий – ГОСТ 3.1109-82.

При серийном производстве и маршрутно-операционном типе ТП комплект ТД включает:

1) титульный лист (ГОСТ 3.1105-74);

2) ведомость технологических документов (ГОСТ 3.1122-84, формы 4 и 4а);

3) комплектовочную карту (ГОСТ 3.1123-84, формы 6 и 6а);

4) маршрутные карты (ГОСТ 3.1118-82, формы 1 и 1а);

5) операционные карты (ГОСТ 3.1407-82, формы 3 и 3а или 2 и 2а);

6) ведомость оснастки (ГОСТ 3.1122-84, формы 2 и 2а);

7) ведомость операции контроля (ГОСТ 3.1105-74, форма 3).

При крупносерийном или массовом производстве и операционном типе ТП комплект ТД включает:

1) титульный лист (ГОСТ 3.1104-81);

2) ведомость технологических документов (ГОСТ 3.1122-84, формы 4 и 4а);

3) комплектовочную карту (ГОСТ 3.1123-84, формы 6 и 6а);

4) маршрутные карты (ГОСТ 3.1118-82, формы 2 и 2а);

5) операционные карты (ГОСТ 3.1407-82, формы 3 и 3а или 2 и 2а);

6) карту эскизов (ГОСТ 3.1105-84, формы 7 и 7а);

7) ведомость оснастки (ГОСТ 3.1122-84, формы 3 и 3а);

8) операционную карту контроля (ГОСТ 3.1502-74).

Документы заполняются в основном с  применением печатного устройства (ГОСТ 2.004-88) шрифтом 11 или 12 пт.

Наименование разделов и подразделов записывают в виде заголовков и подзаголовков и при необходимости подчеркивают. Между заголовками и текстом следует оставлять 1–2 свободные строки. Запись данных следует производить в технологической последовательности выполнения операций, переходов, приемов работ, физических и химических процессов.

Таблица 4.1 – Виды и назначение основных технологических документов

| Вид документа | Содержание и назначение документа |
| --- | --- |
| Маршрутная карта (МК) | Описание ТП изготовления изделия по всем операциям в технологической последовательности с указанием данных об оборудовании, оснастке, материальных и трудовых нормативах. |
| Технологическая инструкция (ТИ) | Описание приемов работы или ТП, правил эксплуатации средств технологического оснащения, физических и химических явлений, происходящих на отдельных операциях. |
| Карта эскизов (КЭ) | Эскизы, схемы и таблицы, необходимые для выполнения ТП, операции или перехода. |
| Комплектовочная карта (КК) | Данные о деталях, сборочных единицах и материалах, входящих в комплект собираемого изделия. |
| Ведомость материалов (ВМ) | Данные о заготовках, нормах расхода материала. |
| Ведомость оснастки (ВО) | Перечень технологической оснастки и инструментов, необходимых для выполнения данного ТП. |
| Ведомость технологических документов (ВТД) | Состав и комплектность ТД, необходимых для изготовления изделия. |
| Операционная карта (ОК) | Описание технологической операции с указанием переходов, данных о технологическом оборудовании, оснастке, инструментах и режимах обработки. |
| Ведомость операции (ВОП) | Описание и перечень всех операций технологического контроля, выполненных в одном цехе в технологической последовательности, с указанием данных о контрольной оснастке, инструментах и требований к контролируемым параметрам. |

Операции нумеруют числами ряда арифметической прогрессии (5, 10, 15 и т. Д.). Допускается к числам добавлять слева нули. Переходы нумеруют числами натурального ряда (1, 2, 3 и т. Д.) в пределах данной операции. Установы нумеруют прописными буквами русского алфавита (А, Б, В и т. Д.). Размерные характеристики и обозначение обрабатываемых поверхностей указывают арабскими цифрами. Для обозначения позиций и осей допускается применять римские цифры.

Допускается применять сокращенную запись наименований и обозначений, если в документе записаны коды или полные наименования и обозначения этих данных. Например, при последовательном применении инструмента одного кода и наименования в нескольких переходах одной операции полную информацию указывают только для перехода, где он впервые применяется. В следующем переходе записывают: «То же», далее – кавычки. При применении инструмента одного кода и наименования в разных переходах одной операции, не следующих друг за другом, в переходе, где впервые был применен данный инструмент, допускается указывать номера последующих переходов, например «ШЦ 11-250-0,05 (для переходов 3, 5, 8)». При этом, записывая соответствующую информацию в этих переходах, дают ссылку, например «см. переход 1».

Титульный лист (ТЛ) является первым листом комплекта технологических документов и заполняется на формах 1–4 в соответствии с ГОСТ 3.1105-84. Форму 2 применяют для документов с горизонтальным расположением поля подшивки. В основной надписи, располагаемой в верхней правой части ТЛ, указывают наименование и обозначение изделия по конструкторскому документу, технологический код процесса, литеру, соответствующую этапу разработки, количество листов. Ниже указывают наименование министерства, организации-разработчика. Еще ниже указывают должности и фамилии лиц, согласовавших комплект документов (слева) и утвердивших документ (справа).

Далее прописными буквами записывают: «КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ», ниже строчными – название ТП. В нижней части ТЛ указывают номер акта и дату внедрения ТП в производство, например: АКТ N 14-87 от 15.05.2001.

Маршрутная карта (МК) является одним из важнейших технологических документов комплекта и имеет ряд форм. Выбор и установление области применения соответствующих форм МК зависит от видов разрабатываемых технологических процессов, назначения и формы в составе комплекта ТД и применяемых методов проектирования. Формы и правила оформления МК устанавливает ГОСТ 3.1118-82. При маршрутном и маршрутно-операционном описании ТП МК является одним из основных документов, в котором описывается весь процесс в технологической последовательности выполнения операций. При операционном описании ТП МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и трудозатраты.

Для изложения ТП в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой символ. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, которые отражают определенные виды информации и проставляются перед номером строки (таблица 4.2).

На строках, расположенных ниже граф, в которых указаны их наименования и обозначения, служебные символы проставляет разработчик с учетом выбранного им способа заполнения документов.

Запись на строках, имеющих символ О, следует выполнять в технологической последовательности по всей длине строки с возможностью переноса при необходимости информации на следующие строки. При операционном описании ТП номер проставляют в начале строки. Информацию на строках с символом Т записывают в такой последовательности: приспособления, вспомогательный, режущий, слесарно-монтажный, специальный инструмент, средства измерения. Запись выполняют по всей длине строки, разделяя каждый вид инструмента знаком «;». Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки указывают после кода (обозначения), заключая в скобки, например БГУИ.ХХХХХХ.ХХХ (5), приспособление для гибки.

Таблица 4.2 – Содержание символов, используемых для описания МК

| Обозначение | Содержание информации, вносимой в графы МК, расположенные в строке |
| --- | --- |
| А | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция; номер, код и наименование операции; обозначение документов, применяемых при выполнении операции |
| Б | Код, наименование операции, трудозатраты. |
| В, Г, Д , Е | Информация по символам А и Б для форм с вертикальным роцессировем поля подшивки |
| К | Комплектация изделия составными частями с указанием наименований и обозначений деталей и сборочных единиц |
| М | Применяемый материал, исходная заготовка, вспомогательные материалы, коды единицы величины, единицы нормирования, количество на изделие и нормы расхода |
| Л, Н | Комплектация изделия для форм с вертикальным расположением поля подшивки |
| О | Содержание операции (перехода) |
| Т | Применяемая технологическая оснастка |

При заполнении МК и ОК руководствуются следующими правилами и требованиями:

именовать операции кратко, без возможности других толкований, начиная с отглагольного существительного (например: «Установка ЭРЭ на печатные платы», «Пайка микросборок на печатные платы», «Контроль блока»);

переходы формулировать глаголами в повелительном наклонении (например: «Извлечь деталь из тары», «Закрепить ручку согласно чертежу», «Проверить внешним осмотром качество и правильность крепления печатного узла согласно чертежу»), т. Е. построение фразы при формулировании перехода должно обращать внимание исполнителя в первую очередь на главное действие, а затем указываются предметы и действия, посредством которых достигается основная цель;

все операции, включая регулировочные и контрольные, вносить в ТД в порядке их выполнения.

Каждому разработанному технологическому документу присваивается рмостоятельное обозначение. Согласно ГОСТ 3.1201-85 установлена следующая структура обозначения документа:

Четырехзначный буквенный код организации-разработчика присваивается по классификатору предприятий и организаций. В учебных целях для курсовых проектов рекомендуется назначать код КПКП, для дипломного проекта – ДПКП.

Код характеристики документа расшифровывается следующим образом:

Код характеристики документа   назначается   в   соответствии   с   таблицами 4.3 – 4.5.

Таблица 4.3 – Вид технологического документа

| Код | Вид технологического документа |
| --- | --- |
| 01 | Комплект технологической документации |
| 10 | Маршрутная карта |
| 20 | Карта эскизов |
| 25 | Технологическая инструкция |
| 30 | Комплектовочная карта |
| 40 | Ведомость технологических документов |
| 42 | Ведомость оснастки |
| 43 | Ведомость материалов |
| 44 | Ведомость деталей (сборочных единиц) |
| 50 | Карта технологического процесса |
| 60 | Операционная карта |

Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 00001 до 99999 в пределах кода организации-разработчика или организации, осуществляющей централизованное присвоение.

Таблица 4.4 – Вид техпроцесса по организации

| Код | Вид техпроцесса по организации |
| --- | --- |
| 0 | Без указания |
| 1 | Единичный процесс |
| 2 | Типовой процесс |
| 3 | Групповой процесс |

Пример обозначения маршрутно-операционной карты на сборку платы: ДПКП. 50188.00005, где ДПКП – код организации-разработчика; 50 – вид технологического документа (карта технологического процесса); 1 – вид технологического процесса по организации (единичный процесс); 88 – вид технологического процесса по методу выполнения (сборка и монтаж); 00005 – порядковый регистрационный номер.

Согласно ГОСТ 3.1102-81 установлены следующие стадии разработки ТД: на этапе разработки конструкторской документации «Эскизный проект» и «Технический проект» технологическая документация соответствует стадии «Предварительный проект» с присвоением литеры П; рабочей документации стадии «Опытный образец» присваивается литера О, стадии «Установочная серия» – литера А, массового или серийного производства – литера Б. Разработка технологической документации в курсовом и дипломном проекте соответствует стадии технического проекта или рабочей документации на стадии опытного образца.

Таблица 4.5 – Вид техпроцесса по методу выполнения

| Код | Вид техпроцесса по методу выполнения |
| --- | --- |
| 00 | Без указания |
| 01 | Общего назначения |
| 02, 03 | Технический контроль |
| 07 | Испытания |
| 10 | Литье |
| 30 | Холодная штамповка |
| 40-42 | Механическая обработка |
| 50, 51 | Термическая обработка |
| 60 | Изготовление деталей из пластмасс |
| 70 | Нанесение защитного покрытия |
| 71 | Нанесение химического, электрохимического покрытий и химическая обработка |
| 75 | Электрофизическая обработка |
| 79 | Ультразвуковая обработка |
| 80, 81 | Пайка |
| 85 | Электромонтажные работы |
| 88 | Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы |
| 89 | Обмоточные и пропиточные работы |
| 90, 91 | Сварка |

порядок выполнения задания

- определить содержание операций выбранного варианта маршрутного технологического процесса.

- оформить титульный лист комплекта технологических документов.

- оформить маршрутную карту на маршрутный технологический процесс.

- оформить операционные карты на 3 наиболее важные операции технологического процесса сборки и монтажа блока электронной аппаратуры.

- оформить ведомость технологических документов.

Примеры оформления перечисленных технологических документов приведены в приложении Г.

литература

- Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры : учебник / И. П. Бушминский [и др.]; под ред. А. П. Достанко,  Ш. М. Чабдарова. – М.: Радио и связь, 1989. – 264 c.

- Достанко, А. П. Технология производства ЭВМ: учебник / А. П. Достанко, М. И. Пикуль, А. А. Хмыль. – Минск : Выш. Школа, 1994. – 347 с.

- Ланин, В.Л. Технология сборки, монтажа и контроля в производстве электронной аппаратуры / В.Л. Ланин. –Минск : Инпредо, 1997. – 64 с.

- Технология поверхностного монтажа: учебное пособие / С. П. Кундас [и др.]. – Минск : «Армита – Маркетинг, Менеджмент», 2000.– 350 с.

- Сборочно-монтажные процессы : Учебное пособие к практическим занятиям по дисциплинам «Конструирование и технология электронных систем», «Технология РЭУ», «Технология РЭС», «Технология средств медицинской электроники» для студ. спец. 36-04-01 «Электронно - оптические системы и технологии», 39-02-01 «Моделирование и компьютерное проектирование РЭС», 39-02-02 «Проектирование и производство РЭС», 39 02 03 «Медицинская электроника» / В. Л. Ланин [и др.] –  Минск : БГУИР, 2008.

- Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства:  учебник / А. П. Достанко [и др.]; под общ. Ред. А. П. Достанко. – Минск : Выш. Школа, 2002. – 415 с.

- Проектирование и производство РЭС. Дипломное проектирование: учеб. Пособие / А. П. Достанко [и др.]. – Минск : БГУИР, 2006. – 219 с.

- Медведев, А. М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медведев.– М.: Техносфера, 2007. – 256 с.

- Сайт компании «Остек» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.ostek-smt.ru.

Приложение А

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И МОНТАЖа ЭЛЕМЕНТОВ

| Наименование |  | Тип, условный шифр |  | Тип ЭРЭ, ИМС | производительность шт/час |  |  |  | Габаритные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |
| ЭРЭ С ОсевыМИ ВЫВОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтомат подготовки резисторов и диодов |  | ГГ-2420 |  | П-образная формовка резисторов С2 (0,125-1,0, диодов 2Д 503,504 | 3000 |  |  |  | 600х500х800 |  |
| Полуавтомат формовки выводов ERSA |  | TP6/PR-B |  | Зиг-формовка компонентов с осевыми выводами россыпью и из ленты | 5000/ 25 000 |  |  |  | 180х230х210 |  |
| Полуавтомат формовки выводов ERSA |  | TP6/V-PR |  | Зиг-формовка компонентов с осевыми выводами для вертикальной установки | 25000 |  |  |  | 180х230х210 |  |
| Полуавтомат формовки UNIТRA |  | PK-R-707 |  | ЭРЭ с осевыми выводами и установочными размерами 5-40 мм | 5000 |  |  |  | 480х230х220 |  |
| Полуавтомат формовки H.Streckfuck |  | С-043 |  | ЭРЭ с осевыми выводами диаметром 2-15мм, длина 6-15 мм, устан. Размер 7,5-50 мм | 7000 |  |  |  |  |  |
| ЭРЭ С ОДНОНАПРАВЛЕННЫМИ ВЫВОДАМИ И ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтомат подготовки диодов | ДМВМ 2.241.006 |  | Диоды Д223, П-образная формовка в установочный размер 20 мм |  |  | 4500 |  | 900х850х900 |  |  |
| Полуавтомат рихтовки и обрезки выводов транзисторов | ГГ-2293 |  | МП42, МП416, ГТ309 |  |  | 300 |  | 295х215х275 |  |  |
| Автомат подготовки транзисторов | 2.241.009 |  | Транзисторы КТ 315, установочный размер 2,5 мм |  |  | 1500 |  | 1700х450х1200 |  |  |
| Автомат формовки выводов микросхем | ГГ-2629 |  | Корпуса 101 МС 14-1,401,403 |  |  | 1200 |  | 900х400х1500 |  |  |
| Автомат формовки | АФЗ-l |  | Транзисторы КТ1-КТ26. Конденсаторы К-10-7В с устан. размером 5-30 мм |  |  | 6000 |  | 800х500х600 |  |  |
| Полуавтомат формовки UNIТRA (Польша) | PK-R-042 |  | Конденсаторы КТ1-КТ12, КМ5 с установочным размером 5-30 мм |  |  | 2000 |  | 360х470х400 |  |  |
| Полуавтомат подготовки ИМС | ГГ-2125 |  | Корпуса типа 301.12-1;301.8-1 |  |  | 300 | 335х300х305 |  |  |
| Автомат комплексной подготовки микросхем | АКПМ-020 |  | ИМС типа 401.14. Формовка, лужение, напрессовка припоя |  |  | 900 | 1650х640х1450 |  |  |
| Полуавтомат формовки выводов ИМС | ICM 83 |  | Формовка и обрезка выводов ИМС в корпусе DIP |  |  | 300–8000 | 500 330 550 |  |  |

Продолжение приложения А

| УСТАНОВКИ ЛУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка лужения ИМС | ГГ-2630 | ИМС типа 401.14 | 1200 | 1200х400х1400 |
| Автомат лужения микросхем | АЛМ-I | ИМС типов 429.42, 402.16, 405.24, 244.46 | 600 | 920х700х1500 |
| Автомат лужения ЭРЭ с осевыми выводами | ДМВМ 2.241.003 | Резисторы типа С2, конденсаторы МБМ и др. | 3500 | 800x550xl300 |
| СВЕТОМОНТАЖНЫЕ СТОЛЫ |  |  |  |  |
| Стол программной сборки | ТРЕК | ЭРЭ из 80 ячеек на плату 410х410 мм | 500–.600 | 2800х2100 |
| Светомонтажный стол Logpoint | 6235 | ЭРЭ из 120–280 ячеек на плату 280х200 мм | 1000 | 1400х850 |
| Светомонтажный стол | ТС-1400 | ИМС из 30 ячеек на плату 410х250 мм | 500 | 1760х600 |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭРЭ И ИМС |  |  |  |  |
| # Полуавтомат | # УР-5 | # ЭРЭ с осевыми выводами: резисторы С2-23 0,125-0,5; диоды Д9, конденсаторы КМ | # 2500 | # 500х700х500 |
| # Полуавтомат | # УР-6 | # ЭРЭ с осевыми выводами | # 4800 | # 110х730х1370 |
| # Полуавтомат | # УР-7 | # Транзисторы типа КТ306 | # 2400 | # 500х500х500 |
| # Полуавтомат | # УР-10 | # Резисторы С2-23 0,125-1,0; диоды Д9, ИМС201.14-1. | # 4800 | # 1100х730х1370 |
| # Автомат | # «Трофей» | # ЭРЭ с осевыми выводами | # 9000 | # 1650х1500х1500 |
| # Автомат–секвенсор # Universal | # 6380B radial 8XT | # Компоненты с радиальными выводами, включая транзисторы, светодиоды, разъемы с шагом 2,5 мм | # 21 000 |  |

Приложение Б

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАЙКИ И ОЧИСТКИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Характеристика | Скорость конвейера, м/мин | Габаритные размеры, мм |
| Автомат пайки микросхем APГIМ | Микросхемы в корпусе 401.14, 50 шт. в кассете, 30 кассет. Производительность – 400 шт/ч | - | 1400х850х1020 |
| Автомат сборки плат АСП 902П | Установка и пайка ИМС в корпусе 401.14-3,4 на платы групповым паяльником. Производительность – до 800 шт/ч | - | 1380х830хl300 |
| Установка пайки волной УПВ– 903Б | Пайка плат волной припоя с шириной до 300 мм. Механический нагнетатель припоя, пенное флюсование | 0,5–3,0 | 2020х700х1460 |
| Установка пайки Astra-300 Hol1is Engineering (США) | Широкая волна припоя (до 400 мм). Воздушный нож для удаления излишков припоя. | 0,5–5,0 | 3600х1067х1620 |
| Установка пайки 6TF /160 Kirsten (Швейцария) | Пайка плат шириной до 160 мм. Электромагнитный нагнетатель припоя. Настольное исполнение | 0,3–3,0 | 2300х680х560 |
| Установка пайки Econopak-229 Electrovert (Канада) | Пайка обычных и чиповых элементов двойной волной припоя шириной до 380 мм. Микропроцессорное управление | 0,3–3,0 | 4267x1700x1910 |
| Установка пайки ETS-250 ERSA | Пайка смешанного монтажа на платах шириной до 250 мм с ИК подогревом в серийном производстве | 0,3–3,0 | 2300х580х560 |
| Установка пайки EWS-400 ERSA | Пайка смешанного монтажа на платах шириной до 400 мм в инертной атмосфере и в крупносерийном производстве | 0,3–4,0 |  |
| Линия промывки плат ЛПП-901 | Групповая 4-стадийная отмывка плат в растворителях. Мощность – 30 кВт | 0,1–1,2 | 3200х900х1400 |
| Линия промывки плат Aquapak | Многостадийная отмывка плат после пайки. Число ванн – 2 – 5 | 2–6 | 5000х600хll00 |

Приложение В

| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | назначение | Технические характеристики |
| Установка трафаретной печати Трасса-43025 НПП «Радуга» | Ручное нанесение паяльной пасты через металлические шаблоны ракелем | Рабочее поле 200х300 мм. Скорость движения ракеля – 3,8-15,2 мм/с |
| Полуавтомат трафаретной печати SP-20 | Нанесение паяльной пасты в полуавтоматическом режиме. Ручная загрузка-выгрузка плат | Рабочее поле до 521х470 мм. Скорость движения ракеля – 9,5-12,7 мм/с |
| Полуавтомат трафаретной печати SPM | Нанесение паяльной пасты в полуавтоматическом режиме. Встроенная система управления, система технического зрения | Рабочее поле до 508х406 мм. Скорость движения ракеля – 6,35-12,7 мм/с |
| Автомат трафаретной печати Uimpaprint 2000 | Нанесение паяльной пасты в автоматическом режиме: загрузка и выгрузка плат, совмещение, контроль качества. | Производительность – до 300 шт/ч. Компоненты – от чип до микросхемы PLCC |
| полуавтомат трафаретной печати ERSA 248 | Обеспечивает высокую точность нанесения паяльной пасты и гибкость в управлении | Рабочее поле – до 500х400мм. Скорость движения ракеля – 10-70мм/с |
| Автомат трафаретной печати INFINITI | Высокая скорость и точность | Рабочее поле – до 510х508 мм. Скорость движения ракеля – 20-150мм/с |
| Манипулятор Трасса-4301 НПП «Радуга» Россия | Ручная установка компонентов на платы вакуумным пинцетом, перемещаемым по осям x/y/z | Рабочее поле 200х300 мм. Производительность 600–1000 шт/ч |
| Манипулятор LM901 (Philips, Hollaпd) | Ручная установка компонентов на платы, автоматическое включение вакуума при захвате | Габариты платы – до 440х245 мм. Производительность – до 1000 шт/ч. Количество типономиналов – до 1500 |
| Полуавтомат SM902 (Philips, Hollaпd) | Установка компонентов по программе с 2- координатным механизмом наведения головки | Производительность – 1,5-2,4 тыс. шт/ч. Количество типономиналов – до 32 |
| Установка монтажа SMD ЭВ–8317–2М Беларусь | Установка компонентов 0603, 0805, 1206, SOT23, SOD 110 | Производительность – 2,0 тыс. шт/ч. Количество типономиналов – до 40/ Габариты 890х980х1350 мм |
| Полуавтомат ЕСМ96 (Philips, Holland) | Полуавтоматическая установка компонентов на платы. Техническое зрение с 2 камерами | Производительность – до 3500 шт/ч. Питатели –ленты, кассеты, матричные поддоны |
| Автомат монтажа SMD ЭМ-4425 Беларусь | Автомат монтажа SMD на платы размером до 250х 350 мм с одной головкой и техническим зрением | Производительность – до 4500 шт/ч. 64 питателя из ленты. Габариты 700800850 мм |
| Автомат MT-D(NM-2501) (Panasonic, Japan) | Автоматическая установка компонентов с шагом до 0,5 мм и возможностью гибкой наладки | Компоненты – от чипа до PLCC 40х40 мм' Производительность до 10000 шт/ч |

Продолжение приложения В

| Автомат МСМIII (Philips, Holland) | Автоматическая установка компонентов с возможностью гибкой переналадки и управлением от ПЭВМ | Производительность – до 12000 шт/ч. Компоненты – чип, ИМС. габариты платы – до 450х450 мм |
| --- | --- | --- |
| Автомат HSl80 (Sieтeпs, Gегтапу) | Автоматическая установка компонентов с возможностью гибкой переналадки и управлением от ПЭВМ | Производительность – до 10000 шт/ч. Компоненты – чип, SOT –23, SOT –89. Габариты платы – до 380х210 мм |
| Установка ИК конвекционной пайки Трасса–5610 | Ширина конвейера 250 мм, 5 зон нагрева, | Скорость конвейера 0,50–2,5 м/мин. Габариты 1630х465х180 мм |
| Установка ИК пайки Радуга-21М | Ширина конвейера 400 мм. Компьютерное управление температурным профилем | Скорость конвейера 0,15–2,5 м/мин. Габариты 2000х770х1150 |
| ИК печь конвекционного оплавления Omni Flex Electrovert | Ширина конвейера 300–500 мм, 7 зон нагрева, 2 охлаждения, для плотного двухстороннего смешанного монтажа | Скорость конвейера 0,5–3,5 м/мин. Габариты в плане 4940х1168 |

Приложение Г

Примеры заполнения технологических документов

Пример заполнения титульного листа комплекта технологических документов

|  |  |  |  | БГУИР | ГУИР.406124.001 | —— | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  | О |  |  |
|  |  |  |  | Министерство образования Республики Беларусь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Учреждение образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Белорусский государственный университет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информатики и радиоэлектроники» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Зав. кафедрой ЭТТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________ С.И.Мадвейко |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «____»__________ г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на технологические процессы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сборки, монтажа и контроля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разработал: Проверил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | _________ И.В. Егоров |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «____»_________ г. «____»__________ г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. | Акт №________ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТЛ |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения Г

Пример заполнения первого листа маршрутной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | ГУИР.10188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д |  | Код оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е |  | СМ |  |  | Проф. | Р |  | УТ |  |  | КР |  | КОИД | ЕН |  | ОП |  | Кшт. |  | Тп.з. |  | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 1 005 0200 Входной контроль деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 |  | ГУИР.60102.00012, ИОТ при контроле плат, микросхем и радиоэлементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 |  | Стол рабочий ОМ-1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 |  | 03 12920 3 1 1 5 11,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В07 |  | 2 010 8879 Комплектование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г08 |  | ГУИР.30188.00010, ИОТ при комплектовании, упаковке и распаковке изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д09 |  | Стол рабочий ОМ-1971 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е10 |  | 03 12837 2 1 1 1 1,0 5 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т11 |  | ГГ 7879 – 4053 Тара технологическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В13 |  | 3 015 8531 Формовка выводов ЭРЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г14 |  | ГУИР.25185.00014, ИОТ для слесаря-сборщика радиоаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д15 |  | Полуавтомат формовки UNIТRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е16 |  | 03 18596 3 1 1 1 1,0 10 13,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В19 |  | 5 020 8870 Установка резисторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г20 |  | ГУИР.60188.00012, ИОТ для слесаря-сборщика радиоаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д21 |  | Полуавтомат УР-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е22 |  | 03 14544 4 1 1 1 1,0 5 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В24 |  | 5 020 8870 Установка конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г25 |  | ГУИР.25188.00012, ИОТ для слесаря-сборщика радиоаппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д26 |  | Полуавтомат УР-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е27 |  | 03 14544 4 1 1 1 1,0 5 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Егоров И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Бондарик В.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контроль |  |  | Ланин В.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согл. БМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № докум. |  |  | Подп. |  |  | Дата |  | Н. контр. |  |  | Сидоров А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения Г

Пример заполнения второго листа маршрутной карты

|  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  | —— |  |  | ГУИР.10188.00001 |  |  |  |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | Цех |  | Уч. | РМ |  | Опер. |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д | Код оборудования |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е | СМ |  | Проф. | Р | УТ |  | КР | КОИД | ЕН |  | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  | ЕН | КИ | Н.расх |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 | 26 125 0310 Визуальный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 | ГУИР.25103.00034, ИОТ для контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 | Рабочее место визуального контроля VS8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 | 03 13460 5 1 1 1 1,0 5 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В08 | 1 1 130 0320 Электрический контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г09 | ГУИР.25103.00023, ИОТ для контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д10 | Автоматический тестер контроля SPEA 4040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е11 | 1 12920 3 1 1 1 1 1 20 5,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения Г

Пример заполнения ведомости технологических документов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БГУИР |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.40188.00001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Модуль контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  |  |  | С |  | НПП |  | Обозначение ДСЕ |  |  |  |  |  | Наименование ДСЕ |  |  |  |  |  | КП |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф |  | ЦЦН |  | Обозначение комплекта ТД |  |  |  |  |  | Наименование комплектов ТД |  |  |  |  |  | Листов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение ТД |  |  |  | Услов. обоз. |  |  |  | Лист | Листов |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 |  | ГУИР.01188.00001 Комплект технологической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф04 |  | 1 |  | ГУИР.01188.00001 ТЛ |  |  |  |  |  | Титульный лист |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф06 |  | 2 |  | ГУИР.10188.00001 МК |  |  |  |  |  | Маршрутная карта |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф08 |  | 3 |  | ГУИР.20188.00001 КЭ |  |  |  |  |  | Карта эскизов |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф10 |  | 4 |  | ГУИР.30188.00001 КК |  |  |  |  |  | Комплектовочная карта |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф12 |  | 5 |  | ГУИР.40188.00001 ВТД |  |  |  |  |  | Ведомость технолог. докум. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф14 |  | 6 |  | ГУИР.42188.00001 ВО |  |  |  |  |  | Ведомость оснастки |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф16 |  | 7 ГУИР.60188.00001 ОК Операционная карта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф18 |  | 8 ГУИР.60181.00011 ОК Операционная карта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Кашко В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Бондарик В. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нач. бюро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согл. БМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н. контр. |  |  |  | Собчук Н.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения Г

Пример заполнения комплектовочной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  | ГУИР.30196.00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сигнализатор концентрации паров аммиака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. |  | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Поз. |  |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  | ОПП |  |  |  | ЕВ |  |  | ЕН |  | Кп |  | Н. расх. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раз. П. |  |  |  |  | Общ. П. |  | Такт. П. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 2 010 8831 Установка модуля питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л03 |  | 1 Модуль питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н04 |  | АРС 6.122.001 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л05 |  | 2 Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н06 |  | АРС 8.074.002 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л07 |  | 3 Винт самонарезной 4х8.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н08 |  | ГОСТ 10620-80 шт 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л09 |  | 4 Шайба 4.04.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н10 |  | ГОСТ 10450-78 шт 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В12 |  | 3 015 8831 Установка выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л13 |  | 1 Втулка предохранительная резиновая 6-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н14 |  | ГОСТ 19421-74 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л15 |  | 2 Выключатель сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н16 |  | tip 8600 SPST шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В18 |  | 4 020 8831 Установка шнура сетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л19 |  | 1 Шнур сетевой с евровилкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н20 |  | AC-162 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л21 |  | 2 Стяжка для кабеля CCCV-CV-075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н22 |  | UL94V-2 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л23 |  | 3 Скоба для кабеля (Rвн 6 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н24 |  | NF 1, 2 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Л25 |  | 4 Лепесток 1-2-3,2х12-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н26 |  | ГОСТ 22376-77 шт 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  |  | Егоров И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | Бондарик В.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контр. |  |  |  | Ланин В.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  | Н. контр. |  |  |  | Сидоров А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение приложения Г

Пример заполнения операционной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.01188.00001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГУИР.406124.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  | ГУИР.60188.00012 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроллер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  |
|  |  |  |  | В |  | Цех |  |  | Уч. | РМ |  |  | Опер. |  |  |  | Код, наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  | Обозначение документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д |  | Код оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, модель оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е |  | СМ |  |  | Проф. | Р |  | УТ |  |  | КР |  | КОИД | ЕН |  | ОП |  | Кшт. |  | Тп.з. |  | Тшт. |  |  |
|  |  |  |  | Л/М |  | Наименование детали, сборочной единицы или материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Н/М |  | Обозначение, код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОПП | ЕВ |  |  |  | ЕН |  | КИ |  | Н.расх |  |  |
|  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В02 |  | 5 020 8870 Установка резисторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г03 |  | ГУИР.25188.00001, ИОТ для слесаря-сборщика РЭА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Д04 |  | Полуавтомат УР-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Е05 |  | 03 14544 4 1 1 1 1,0 5 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т06 |  | Пинцет ГОСТ 21241-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т07 |  | Ручка шариковая ГОСТ 13244-98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О09 |  | 1. Извлечь плату из тары и установить на рабочий стол полуавтомата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О10 |  | 2. Установить резисторы на плату согласно программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О11 |  | 3. Снять плату с рабочего стола полуавтомата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О12 |  | 4. Проверить внешним осмотром качество установки резисторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О13 |  | 5. Уложить плату в тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | 6. Заполнить сопроводительную документацию и отправить изделие по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | маршруту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубл. | Взам. | Подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разраб. |  |  | Егоров И.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  | Бондарик В.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т. контроль |  |  | Ланин В.Л. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согл. БМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Изм | Лист |  |  | № докум. |  |  | Подп. |  |  | Дата |  | Н. контр. |  |  | Сидоров А.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |