Лекция 17-18.  Классификация систем  массового обслуживания (СМО). Компоненты СМО.

Вопросы. Компоненты СМО. Классификация СМО. Показатели качества СМО. Пуассоновские потоки.. Математическая формулировка задачи.  Одноканальная СМО типа М/М/1/0 с отказами.  Многоканальная СМО М/М/n/0. Одноканальные системы М/М/1/m и М/М/1/ с ожиданием, граф состояний. Многоканальная система М/М/n/m c ожиданием. Модели систем СМО для оптимальной маршрутизации информационных потоков

Компоненты систем массового обслуживания

Системы массового обслуживания можно изобразить обобщенной условной схемой, приведённой на рисунке. Основными компонентами системы являются следующие элементы:

•  Входящий  поток  заявок,  который  может  быть  охарактеризован  интенсивностью потока —  λ.

•    Приборы (каналы)  обслуживания,  которых  в  системе  может  быть  один (одноканальная система) или несколько(многоканальная система).

•   Накопители (устройства  для  обеспечения  ожидания  обслуживания),  которые  могут располагаться как перед всей системой, так и перед каждым каналом обслуживания.

•  Выходящий  поток  обслуженных  заявок,  который  может  быть  охарактеризован интенсивностью обслуживания — µ.

Структура  системы  массового  обслуживания  определяется  количеством  и  типом обслуживающих приборов, а также наличием накопителей.

Характер  обслуживания  состоит  в  порядке  обслуживания,  который  принято называть дисциплиной обслуживания, и величиной µ — интенсивностью обслуживания.

Классификация систем массового обслуживания.

Система массового обслуживания классифицируется по характеру  входящего потока требований  Пвх,  распределению  времени  обслуживания  Воб,  по  числу  обслуживающих приборов Nпр, и ёмкости накопителя(длине очереди)  Енак. В  соответствии  с  наиболее  распространённой  и  общепринятой  классификацией Кендалла  любая  система  массового  обслуживания  характеризуется  этими  четырьмя параметрами в виде следующей записи Пвх/Воб/Nпр/Енак.

Характер  входящего  потока  требований  принято  обозначать  следующими

символами:

М (Маrkоvian)  -  входящий  поток  требований  является  Пуассоновским,  т.е. распределение  времени  между  поступающими  заявками  подчинено  экспоненциальному закону;

В общем виде пуассоновский поток описывается следующим выражением:

Pn (T) =

Е(Егlangian) - входящий поток является Эрланговским;

D (Determenistic) - детерминированный постоянный поток;

G (General) - произвольный рекуррентный поток.

Те  же  символы  применяются  и  для  обозначения  распределения  времени

обслуживания:

М- распределение по экспоненциальному закону;

Е- распределение по закону Эрланга;

D - время обслуживания постоянная величина;

G - произвольное распределение времени обслуживания.

Число  обслуживающих  приборов - равно  или больше  единицы.  При Nпр

= 1 систему принято называть одноканальной СМО;

при Nпр> 1 -многоканальной.

Ёмкость  накопителя  Енак может  варьироваться  от  Енак= 0  до  Енак = ∞ .  При  Енак= 0 поступившая  заявка  в  случае,  если  все  каналы  заняты,  теряется (получат  отказ  в обслуживании). Такие системы принято называть - система с потерями(с отказами).

При  Енак >  1  система  является  системой  с  ожиданием (с  очередью).  В  таких  системах заявка,  поступившая  в  момент,  когда  все  каналы  заняты,  отправляется  в  накопитель (становится в очередь) и ожидает освобождения хотя бы одного канала.

Обслуживание  в  системе  с  ожиданием  может  быть  самым  разнообразным.  Заявки могут обслуживаться в порядке поступления или в случайном порядке. В некоторых СМО применяется "обслуживание  с  приоритетом",  при  котором  некоторые  заявки  имеют "льготы" и по тем или иным признакам обслуживаются в первую очередь.

В  системах,  в  которых  входящий  поток  является  пуассоновским,  а  распределение времени  обслуживания -  экспоненциальное,  процессы  обслуживания  являются Марковскими  процессами.

Приведём условие обозначения наиболее распространенных систем этого типа.

•  М/М/1/0 - одноканальная СМО с отказами;

•  М/М/n/0 - многоканальная СМО с отказами;

• M/M/1/m - одноканальная СМО с ожиданием (ёмкость накопителя равна m);

•  М/М/n/m - многоканальная СМО с ожиданием, но с возможностью отказа (число каналов - n, ёмкость накопителя равна m);

•  М/М/1/ ∞ - одноканальная  СМО  с  ожиданием  без  отказа (ёмкость накопителя равна  ∞).

Показатели качества обслуживания СМО

В  зависимости  от  типа  СМО  при  оценке  качества  её  функционирования  могут применяться  различные  показатели.  В  основном -  это  те  показатели,  которые представляют  интерес  для  пользователя.  Рассмотрим  основные  показатели  качества работы СМО.

Вероятность  потери  заявки (вероятность  отказа) -  Ротк.  Заявка  получает  отказ, когда все каналы обслуживания заняты, а свободных мест ожидания (если есть накопитель) нет.

Вероятность  простоя -  Ро,  это  вероятность  того,  что  поступившая  заявка  немедленно будет обслужена, другими словами- это есть то, что СМО свободна.

Приведённая  интенсивность  потока  заявок – ρ = µλ.  Величина ρ представляет собой среднее число заявок, приходящих в СМО за среднее время обслуживания одной заявки.

Абсолютная  пропускная  способность -  среднее  число  заявок,  которое  может обслужить СМО за единицу времени - А.

Относительная  пропускная  способность -  средняя  доля  поступивших  заявок, обслуживаемая  системой.  Другими  словами  это  отношение  среднего  числа  заявок, обслуживаемых  системой  в  единицу  времени,  к  среднему  числу  поступающих  за  это время заявок- q.

Величины А иq связаны  соотношением: А= λq (1)

Для  СМО  с  неограниченным  ожиданием  каждая  поступившая  заявка  рано  или поздно будет обслужена, поэтому q=l и А=λ.

Для многоканальной системы её характеристикой может быть среднее число

занятых каналов - z.

Среднее  число  заявок  под  обслуживанием – ϖ для  многоканальной  системы  без очереди  или  с  ограниченной  длиной  очереди  совпадает  со  средним  значением  занятых каналов. Для СМО с m= ∞  при ρ>1 ϖ = ρ.

Для  СМО  с  очередью  важным  параметром  для  пользователя  может  быть  среднее время  ожидания  в  очереди - tож.  Для  любой  системы  существенное  значение  имеет  общее  время пребывания в системе – tсист (в очереди и под обслуживанием).

Анализ систем массового обслуживания с отказами

Система М/М/1/0 - одноканальная СМО с отказами

В  системе  рассматриваемого  типа  поток  заявок  является  пуассоновским,

интенсивность этого потока - λ. Поток обслуживания - µ тоже является простейшим.

Анализ  системы  начнём  с  установления  возможных  состояний  системы.  Этих состояний  всего  два: Sо-  канал  свободен  и S1 - канал  занят.  Граф  состояний  приведён  на рисунке.

Для случая постоянного потока заявок, т.е. для случая λ =const вероятность того, что канал свободен, выражается зависимостью

(2)

Величина P1(t)  дополняет  величину Po(t)  до  единицы  в  соответствии  с

нормировочным  условием P0(t)+P1(t)=1.  Зависимости  графически  изображены  на рис.3

В начальный момент канал заведомо свободен и P0(t) = l. С увеличением t величина P0(t) уменьшается и при t→ ∞   .  Соответственно для

начального момента P1(t)= 0 и в пределе .

Для одноканальной системы с отказами величина Р0 есть не что иное, как

относительная пропускная способность    (3)

Абсолютная пропускная способность в соответствии с формулой (1) есть

(4)

Вероятность P0(t)  есть  не  что  иное,  как  вероятность  отказа Pотк= P1= 1 - P0 = q.  В пределе (при t →∞)

Система М/М/n/o – многоканальная СМО с отказами

Состояния n - канальной системы:

-  S0 - система полностью свободна;

-  S1- занят один канал, остальные каналы свободны;

-  S2- занято два канала, остальные каналы свободны;

-  ...................................................................;

-  Si- занято i каналов, остальные каналы свободны;

-  ...................................................................;

-  Sn- заняты все n каналов.

Размеченный граф состояний рассматриваемой системы представлен на рис.4. У стрелок,  идущих  слева  направо,  везде  стоит  интенсивность λ   потока  заявок. Интенсивности же потоков обслуживания увеличиваются от состояния к состоянию.

Поскольку  входной  поток  и  поток  обслуживания  являются  пуассоновскими,  то процесс  является  марковским  и,  пользуясь  правилом,  изложенным  ранее,  можно составить систему дифференциальных уравнений для вероятностей состояний.

Начальными  условиями  для  решения  этих  уравнений  являются  следующие  значения вероятностей состояний при t=0:

Р0(0) = 1 ; Р1(0) = Р2(0) = ...... = Pk(0) = ...... = Рn(0) = 0

Аналитическое  решение  для  получения  значений  вероятностей  состояний  в  функции времени  довольно  сложно.  При  необходимости  целесообразно  воспользоваться имеющимися  стандартными  программами  на  ЭВМ  и  получить  значения  с  требуемой точностью и в интересующие нас моменты времени. Практическое значение имеют предельные вероятности состояний Р0,Р1 ,Р2 ,  ..., Рk, ..., Рn. Для  этого  систему  дифференциальных  уравнений (6) преобразуем в систему алгебраических уравнений.

Выражение для вероятности того, что рассматриваемая система свободна, имеет вид:                                     (7)

Для любых других вероятностей получаем:

(8)

В формулы (7) и (8) входит отношение интенсивности потока заявок

к интенсивности потока обслуживания (одного канала) µ. В последующем

будем обозначать это соотношение так

Заявка получает отказ, если приходит в момент, когда все n каналов заняты. Таким образом, вероятность отказа Pотк равна

(9)

Относительная  пропускная  способность q  есть вероятность того, что заявка будет принята к обслуживанию, т.е. численно дополняет Ротк  до единицы

q=1- Ротк                                  (10)

Абсолютная пропускная способность A= λ( 1- Ротк )      (11)

Среднее число занятых каналов  z (в данном случае оно совпадает со средним

числом заявок, находящихся в системе) может быть определено из следующих соображений. Ранее введённая абсолютная пропускная способность А есть среднее число заявок, обслуживаемых в единицу времени. Один занятый канал обслуживает в среднем за

единицу времени  µ  заявок. Таким образом, среднее число занятых каналов будет равно частному от деления А на  µ , т.е.

(11)

Анализ систем массового обслуживания с ожиданием

Системы М/М/1/m и М/М/1/ ∞ - одноканальные системы с ожиданием.

Рассмотрим  сначала  систему  М/М/1/m - одноканальную  систему  с

ограниченной очередью. Возможные состояния этой системы:

- S0- канал свободен;

- S1- канал занят, очереди нет;

- S2- канал занят, одна заявка стоит в очереди;

- ………………………………………………..

- Si- канал занят, i-1 заявок стоит в очереди;

- ………………………………………………..

- Sm+i -  канал  занят, m  заявок  стоит  в  очереди (накопитель полностью

загружен). Заявка, приходящая в момент, когда система находится в состоянии Sm+i, получает отказ.

Граф состояний рассматриваемой системы приведен на рис 5.

Можно записать для предельных вероятностей состояний

(13)

где:

(14)

При получим

Вероятность отказа Ротк определим из того, что отказ-заявку получаем в том

случае, когда занят единственный канал обслуживания и заняты все m мест

в очереди, т.е. как следует из формул 13 и 14

(15)

Абсолютная пропускная способность

(16)

Относительная пропускная способность А= λq           (17)

Среднее  число  заявок  r , находящихся в очереди, определим как математическое  ожидание  дискретной  случайной  величины R  -  числа  заявок, находящихся в очереди. Величину  r  можно получить, умножая число заявок в очереди на соответствующие вероятности и производя суммирование r = 1*Р2+2*Р3+ ... +(k-l)*P	+ ... +m*Pm.

Общее число заявок в системе

(18)

Где - математическое ожидание числа заявок, находящихся под обслуживанием.

(19)

Среднее время ожидания   будет равно средней длине очереди, умноженной на среднее значение времени в потоке заявок. Для пуассоновского потока заявок среднее время . Таким образом.

Среднее время обслуживания одной заявки , математическое ожидание времени обслуживания равно , общее  время пребывания в системе 	.

Для системы М/М/1/ ∞ установившейся режим возможен только при 	, так как при очередь растет до бесконечности.
Таким образом при получим

(20)

Формулы для расчета показателей качества:

(21)

Система М/М/n/m с ожиданием.

На n  -  каналов  системы M/M/n/m  поступает  поток  заявок  с  интенсивностью λ , интенсивность обслуживания одного канала- µ , число мест в очереди- m.

Возможные состояния системы:

- S0- система полностью свободна;

- S1- занят один канал, остальные каналы свободны;

- ...................................................................;

- Sk- занято k каналов, остальные каналы свободны;

- ..............................................................;

- Sn - заняты все n каналов;

- Sn+1- заняты все n каналов, одна заявка в очереди;

- ...................................................................;

-Sn+r - заняты все n каналов, r заявок в очереди;

- .......................................;

- Sn+m- заняты все n каналов, заняты все m мест в очереди.

В состояниях S0  ÷ Sn- очереди нет.

Граф  состояний  представлен  на  рисунке и  изображает  знакомую  уже  нам  схему размножения и гибели.

(22)

Формулы для расчета показателей качества

(23) - заявка получает отказ в обслуживании только в том случае, если все каналы и все места в очереди заняты.

(24)

Для системы М/М/1/∞ получим следующие формулы при (выражения справедливы при  .

(25)

Среднее число занятых каналов определяется как .

tсист и tож рассчитываются по формулам (24)

Надежность построенной телекоммуникационной сети в существенной степени определяется работой ее отдельных узлов, в первую очередь, маршрутизаторов. Рассмотрим  модели работы узла телекоммуникаций для случая пуассоновских потоков запросов на передачу данных. Такие модели обобщают стандартную теорию телетрафика на случай современных телекоммуникационных сетей.

Теорию телетрафика можно рассматривать как одну из ветвей прикладной теории вероятности, которая позволяет установить количество возможных каналов связи как между телекоммуникационными узлами, так и системами (коммутационными полями) с целью минимизации возможных сбоев и потерь информации. Применение теории телетрафика позволяет разработать методы расчета и создать адекватные модели коммутационных устройств и линий связи с учетом стохастического характера обмена информацией.