Лекция 3. Эффективность систем и показатели качества. Задачи оптимизации.

Вопросы: Определение понятий «эффективность и качество». Математические выражения для оценки показателей эффективности и качества. Задачи выбора. Задачи оптимизации. Условная оптимизация. Выбор при многокритериальных задачах. Множество Парето.

Определение понятий «эффективность и качество»

Для  оценки  систем  вводится  следующая  иерархия  показателей,  которые

характеризуют  их  на  различных  уровнях  подробности:  эффективность,  показатели качества,  технические  параметры.  Под  эффективностью  системы  будем  понимать  степень её приспособленности к достижению поставленных задач.

Сказанное  относительно  эффективности  системы  полностью  относится  и  к  понятию эффективности  операции.  Под  операцией  понимают  любое  мероприятие,  объединенное единым замыслом и направленное на достижение определенной цели.

Для  количественной  оценки  эффективности  используют  показатели  эффективности.

Конкретный  вид  показателя  эффективности  и  его  содержательная  сущность  зависит  от вида системы и целей, которые перед ней стоят.

Выбор  показателей  эффективности  и  качества  относится  к  наиболее  сложному  этапу системного анализа.

2.2  Подходы  к  выбору  математических  выражений  для  показателей

эффективности и качества

В  общем  виде  для  критерия  эффективности  можно  выделить  следующие

категории фактов, от которых зависит этот показатель:

-  известные  параметры  системы  и  условия  её  функционирования (α1,α2,…..), которые являются постоянными и изменены быть не могут;

- неизвестные условия или факторы (Y1, Y2,…..);

- элементы выбора в ходе решения задачи ( x1,x2,….).

Таким образом, в общем виде можно записать

W=W (α1,α2… Y1, Y2, …. ,x1,x2,…)                                                   (2.1)

Прежде  всего  отметим,  что  показатели  могут  быть  единичными  и  комплексными. Единичный показатель количественно характеризует только одно свойство системы. Комплексный  показатель  отражает  не  менее  двух  свойств (задачей,  целей) системы.

В  качестве  примера  единичных  показателей  назовём    показатели

безотказности,  к  которым  в  теории  надежности  относятся  следующие  показатели:

интенсивность  отказов  λ(t),  вероятность  работы P(t)  на  интервале  времени  от 0  до t  ,

средняя наработка до отказа T1.

Сложнее  дело  обстоит  с  формированием  комплексных (обобщенных)  показателей.

Для их формирования применяются различные способы. Если система многоцелевая и нет оснований  отдавать  предпочтение  какой-либо  одной  главной  цели,  то  формируется совокупность показателей эффективности.

Например,  для  авиационной  транспортной  системы  применяется  следующая совокупность показателей:

- безопасность полётов;

- регулярность вылетов;

- интенсивность использования и экономичности.

В этом случае формируется не комплексный показатель, а комплекс показателей.

Другим  подходом  является  построение  обобщенного  показателя  на  основе аддитивных и мультипликативных преобразований частных критериев.

Общий вид мультипликативного обобщенного критерия

n

U=П λiWi                                                             (2.2)

i=1

где λi – некоторые вещественные числа (в частном случае λi =1).

Нередко в качестве обобщенного мультипликативного показателя берут показатель в виде  дроби,  в  числителе  которой  ставят  те  показатели,  которые  желательно  увеличить (положительные  показатели),  а  в  знаменателе – те,  которые  желательно  уменьшить (отрицательные показатели).

U =                                               (2.3)

Общим  недостатком  подобного  рода  обобщенных  критериев  является  то,  что недостаток  эффективности  по  одному  показателю  всегда  можно  скомпенсировать  за  счет другого.

Аддитивные  комплексные  показатели  формируются  в  виде  суммы  частных показателей

U=∑aiwi                                                                                             (2.4)

Где ai – положительные или отрицательные коэффициенты.

Положительные  коэффициенты  ставятся  при  тех  частных  показателях,  которые желательно  максимизировать,  отрицательные –  при  тех,  которые  желательно минимизировать.

Обобщенный  показатель,  построенный  на  основе  аддитивных  преобразований,  также  как  и  мультипликативный,  не  исключает  возможность  взаимных  компенсаций

значениями частных показателей. Однако, если в качестве коэффициентов ai

использовать меру  ценности (полезности)  соответствующего  частного  показателя,  то  обобщенный критерий  будет  более  объективно  соответствовать  степени  влияния  на  него  частных показателей.  Правда,  в  этом  случае  проблема  перемещается  в  другую  плоскость:  как

определить  весовые  коэффициенты  ai,  чтобы  они  объективно  отражали  степень  влияния каждого  частного  показателя  на  обобщенный.  Один  из  распространенных  способов решения этой задачи – экспертное оценивание коэффициентов ai.

Экспертное оценивание может быть сделано, например, следующим образом.

Назначается  группа  из m  экспертов.  Им  предполагается  оценить  значение каждого  из n  частных  показателей.  Например,  по  сто балльной  шкале.  Каждый j-й  эксперт назначает числа cij , соответствующие каждому i-му частному показателю.

Далее производится нормировка

(2.5)

Получено   наборов нормированных коэффициентов aij (по числу экспертов).

Усредняя, получаем значения каждого весового коэффициента

В  некоторых  случаях  из  множества  частных  показателей  может  быть  выделен  один,  главный показатель wi . Его и следует максимизировать.

Задачи выбора

2.3.1. Постановка задач выбора

Выбор  является  действием,  придающим  всей  деятельности  целенаправленность, подчиняя деятельность определенной цели или совокупности целей.

В  настоящее  время  сложились  и  используются  три  основных

языка выбора: критериальный, бинарных отношений и функции выбора.

Критериальный  язык  является  наиболее  развитым  и  наиболее  часто

употребляемым  в  технических  приложениях.  Основан  критериальный  язык  на предположении,  что  качество  функционирования  каждой  системы  или  операции  можно оценить  специальным  показателем (критерием)  эффективности  или  качества,  которые рассмотрены  в  п.п.  2.1  и 2.2.  Эти  показатели  называют  также  целевой  функцией, функцией  предпочтения,  функцией  полезности  и  т.п.  Общий  вид  критерия  эффективности был  приведен  ранее (2.1).  Из  тех  факторов,  определяющих  этот  показатель,  (известные параметры  α1,α2,…..,

неизвестные  факторы Y1, Y2,…..  и  элементы  выбора x1,x2,….,  выбору

подлежат  значения  величин x1,x2,…..

В  зависимости  от  конкретной  задачи содержательная сущность этих параметров может быть самой разнообразной.

Сам  выбор  осуществляется  из  некоторого  множества  альтернатив.  Это  множество может  состоять  из  ряда  одноименных  систем (действий)  с  различными  значениями  x1,x2,…. или  разнообразных  систем (действий),  но  предназначенных  для решения одной и той же задачи.

Кроме  наличия  множества  альтернатив  должна  быть  определена  цель,  ради которой  предстоит  осуществить  выбор.  Эта  цель  может  быть  выражена  непосредственно целевой  функцией (критерием  эффективности)  или  быть  сформулирована  только качественно.

Сформулируем  в  общем  виде  постановку  задачи  выбора  для  случая,  когда  имеется один элемент выбора x1,, и выбор необходимо сделать между двумя альтернативами  x11 x12

Пусть  соответствующие  целевые  функции (критерии  эффективности)  суть W11(α1,α2… Y1, Y2, …. , X11) и W12(α1,α2… Y1, Y2, …. , X12).

Альтернатива X11 предпочтительнее X12,  если W11(α1,α2… Y1, Y2, …. , X11) >

W12(α1,α2… Y1, Y2, …. , X12) , если система (действие) тем лучше, чем больше показатель W1

и  W11(α1,α2… Y1, Y2, …. , X11) ,  если  система(действие)  тем  лучше,  чем  меньше  показатель W1.

Методы  решения  задачи  выбора  даже  в  такой  простейшей  постановке  весьма разнообразны  и  для  их  разработки  применяются  такие  научные  дисциплины  как  теория оптимизации,  математическая  статистика,  математическое  программирование,  теория случайных процессов, теория массового обслуживания и метод сетевого планирования.

Задачи оптимизации

Сущность  оптимизации  состоит  в  выборе  таких  значений  хi ,  чтобы  показатель эффективности W обратился в максимум (минимум).

Если  все Yj=0,  то  имеет  место  детерминированный  случай.  Если  хотя  бы  одно Yj=0,  то имеет место оптимизация выбора в условии неопределенности.

Для детерминированного случая имеем следующую общую зависимость

W=W (α1,α2…,x1,x2,…)                                                               (2.8)

В  первую  очередь  следует  попытаться  построить  эту  математическую  функцию в явном  виде.  Если  есть  возможность  получить  математическую  функцию,  где  аргумент – искомая  величина,  то  поиск  оптимального  значения  сводится  к  обычной  математической процедуре поиска экстремума, дифференцированию по этому аргументу и приравниванию

нулю производной.

Задача  оптимизации  в  условиях  неопределенности  формулируется  следующим образом:  при  заданных  условиях  α1,α2… с  учетом  неизвестных  факторов Y1,Y2…. Найти такие  элементы  решения x1,x2,…,  которые  по  возможности  обращали  бы  в  максимум показатель  эффективности W.  Здесь  оговорка «по  возможности»  отражает неопределенность,  которая  возникает  вследствие  неизвестности  значения  факторов Y1,Y2…

Если неизвестные факторыY1,Y2…. являются случайными величинами, для которых известны  их  функции  распределения (или  они  могут  быть  получены  из  статистических данных),  то  для  решения  используют  следующие  приёмы:  искусственное  сведение  к детерминированной схеме и «оптимизация в среднем».

Первый  приём  заключается  в  том,  что  вместо  случайных  величин  используют  их математические  ожидания.  Заметим,  что  чем  меньше  дисперсия  величины Yj  ,тем  точнее результат.  Если  же  распределение  случайной  величины «размытое» (дисперсия  большая), то  следует  с  осторожностью  пользоваться  способом  замены  случайной  величины  её

математическим ожиданием, т.к. в том случае неизбежны большие ошибки.

Суть « оптимизации  в  среднем»  состоит  в  нахождении  математического  ожидания самого  показателя  эффективности  при  известных  распределениях  случайных  величин Y1,Y2…. Если плотность распределения этих величин есть ƒ (Y1,Y2….), то

W=MW=∫∫…∫W(α1,α2…,x1,x2 …) ƒ (Y1,Y2….)dY1dY2….. (2.9)

Кроме W желательно также определить и дисперсию этой величины D[W].

ВЫБОР ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

3.1. Общие сведения о многокритериальных задачах оптимизации

Почти  всякая  сложная  практическая  задача  принятия  решения  является

многокритериальной.  В  многокритериальной  задаче  оптимизации  сравнение  решений  по предпочтительности  осуществляется  не  непосредственно,  а  при  помощи  заданных  на множестве  Х  всех  альтернатив  числовых  функций ƒ1,  ƒ2,…..,  ƒм  (m>2),  называемых

частными (локальными) критериями.

Критерий ƒi образует  векторный  критерий ƒ=(ƒ1,  ƒ2,…..,  ƒм)  .

Многокритериальную  задачу  можно  свести  к  однокритериальной

путём  формирования  общего  критерия,  построенного  на  основе  аддитивных  и мультипликативных преобразований частных критериев.

Недостатками  такого  вида  обобщенных  критериев  является  то,  что  для

мультипликативного  критерия  недостаток  по  одному  критерию  может  быть скомпенсирован  за  счет  другого,  а  в  аддитивных  критериях  возникает  сложность  с определением весовых коэффициентов частных показателей.

В  том  случае,  когда  среди  множества  критериев  есть  один  доминирующий,  то оптимизация проводится по этому критерию с положительными ограничениями на другие (2.12).  Иногда  используется  комбинация  двух  критериев:  суммарной  стоимости продукции  и  затрат  на  её  производство.  В  данном  деле  часто  используют  такие  два

соотношения: эффективность- стоимость.

Если  f(x)  –  функция,  характеризующая  производство,  и F(x)  –  функция,

характеризующая  затраты,  то  задача  сводится  к  увеличению f(x)  при  одновременном уменьшении F(x)  ,  т.е.  необходимо  добиваться  максимума  производства  при  минимуме затрат.  Поскольку  минимум  затрат  равен  нулю,  то  с  нулевыми  затратами  произвести какую-либо  полезную  работу  нельзя.  Естественно,  такой  крайний  случай  является бессмысленным,  но  сама  тенденция  произвести  побольше  с  возможно  меньшими затратами является разумной.

Множество Парето

Множество Парето – множество допустимых альтернатив в задаче многокритериальной (векторной) оптимизации, для которых не существует другой допустимой альтернативы, имеющей по всем критериям не худшие оценки и хотя бы по одному критерию – строго лучшие

Подход  к  анализу  многокритериальных  задач  в  этом  случае  состоит  в  следующем.

Для  сокращения  множества  исходных  вариантов  исключаются  из  анализа  те  варианты решения, которые заведомо хуже других.

Предположим,  что  мы  сделали  некоторый  выбор X.  Далее  предположим,  что существует  некоторый  другой  выбор X’,  такой,  что  для  всех  критериев ƒi(x)  имеет  место неравенство

ƒi(x’)> ƒi(x) i=1,2,….n,                                  (3.1)

причем  хотя  бы  одно  из  неравенств  строгое.  Очевидно,  в  этом  случае  выбор x’ предпочтительнее  выбора x.  Поэтому  все  векторы  х,  удовлетворяющие  приведенным неравенствам следует исключить из рассмотрения.

Если имеется множество векторов Х*, для которых не существует такого X', которое удовлетворяло  бы  неравенству 3.1,  то  такое  множество  значений  Х*  называется множеством Парето.

Состояния  Х*  называются  оптимальными  по  Парето,  если  не  существует  других допустимых состояний, которые были бы не хуже и хотя бы для одного xi  лучше Х*.

Оптима́льность по Паре́то — такое состояние некоторой системы, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего систему, не может быть улучшено без ухудшения других.

Многомерный  случай  трудно  представить  наглядно,  поэтому  рассмотрим

графический  двумерный  случай.  Пусть  имеется  две  критериальные  функции, определяющие  цели  системы ƒ1(x)  и ƒ2(x)  ,  при  этом  для  достижения  наилучшего результата обе функции необходимо увеличить, т.е. ƒ1(x)→max ƒ 2(x)→max.

Возьмем  плоскость  в  координатах (ƒ1,  ƒ2).  Тогда  каждому  допустимому  значению переменной  х  отвечает  одна  точка  на  плоскости (ƒ1,  ƒ2).  Равенства ƒ1=  ƒ1(x)  и ƒ2=ƒ2(x) определят параметрическое задание некоторой кривой abcd на этой плоскости (рис. 3.1).

Рис. 3.1

Рассмотрим,  к  какому  участку  обозначенной  кривой  можно  применить  принцип Парето.  Так,  участок bc  не  может  быть  отнесён  к  множеству  Парето,  т.к.  с  ростом ƒ1 растёт  и ƒ2 .  На  этом  участке  изменению  переменной  х  соответствует  одновременное увеличение  обеих  целевых  функций,  следовательно,  эти  варианты  следует  исключить  из рассмотрения. Из  тех  же  соображений  исключаем  и  участок a’b. На  этом  участке  любой  точке  е  на участке cd  найдётся некоторая точка g,  для которой иƒ1g > ƒ1e иƒ2g > ƒ2e.

На  изображенном  графике  претендовать  на  принадлежность  к  множеству  Парето могут участки cd и участок аa’ (без точки a’).

Принцип  Парето  заключается  в  том,  чтобы  в  качестве  решения  принимались  те значения х (тот  вектор х),  которые  принадлежат  множеству  Парето,  т.е.  удовлетворяют условию(3.1).

Как  видим,  принцип  Парето  не  выделяет  одного  единственного  решения,  а указывает  на  некоторое  множество  решений,  сужая,  таким  образом,  множество возможных  альтернатив.  В  пределах  этого  выделенного  множества  окончательный  выбор может  быть  сделан,  исходя  из  каких-либо  дополнительных,  но  существенных соображений,  а  предварительное  выделение  множеств  предпочтительных  решений облегчает этот выбор.

Численные методы построения множества Парето.

Построение  множества  Парето  представляет  собой  довольно  трудную  задачу численного  анализа,  поскольку  необходимо  иметь  дело  с  многомерной  областью альтернатив.

Для  иллюстрации  способа  построения  множества  Парето  рассмотрим  случай  двух критериев ƒ1(x)  и ƒ2(x),  при  этом  улучшение  качества  системы  происходит  приувеличении обоих критериев, т.е.

ƒ1(x)→max                                              (11)

ƒ2(x)→max.

Х € Gx

Область Gx– область существования рассматриваемых критериев.

Решение задачи начинается с построения области Gx в координатах x1- x2 (рис3.2а).

Следующей  процедурой  является  отображение  множества Gx на  множество Gf  в  плоскости  критериевƒ1- ƒ2 (рис. 3.2б),  при  этом ƒ1 иƒ2

рассчитываются  для  каждой  точки множества Gx т.е.

ƒ1=ƒ1(x)

ƒ2=ƒ 2(x).                                                     (3.3)

f € Gf

Полученное  множество Gf в  плоскости  критериев  есть  множество  достижимости.  Из всего  этого  множества Gf к  множеству  Парето  может  быть  отнесена  только  часть граничной  области  этого  множества,  именно  дуга ABC,  ограниченная  сверху  точкой  А, соответствующей ƒ2(а)=mахƒ2, и справа точкой В, соответствующей ƒ1(b)=max ƒ1.