УДК 004.056.53

Спосіб організації захищеного каналу передачі даних у системі

диспетчеризації технологічними процесами

Іваненко І.І., аспірант, example@gmail.com

Науковий керівник – Романенко Р.Р., д.т.н., проф., example@gmail.com

Центральноукраїнський національний технічний університет,  м. Кропивницький, Україна

Використання бездротового зв’язку для передачі даних від датчиків у системах диспетчеризації технологічними процесами розвивається дуже швидко. Це пов’язано зі стрімким розвитком нових стандартів передачі даних, таких як ZigBee, Xbee, Wi-fi, GPRS та ін. Нові стандарти дають змогу обирати між надійністю, швидкістю та енергоємністю систем передачі даних. Але проблемі захисту інформації у бездротових мережах, які використовуються у технологічних процесах приділено не достатньо уваги.

Запропоновано метод організації безпечного каналу передачі даних в системі диспетчеризації технологічними процесами з використанням бездротової мережі GSM.

Структура системи збору даних по GSM каналу. Розглянемо систему збору даних від датчиків.

Рисунок 1 – Структурна схема системи збору

даних від датчиків на базі GSM-зв’язку

Для віддаленого збору інформації по такій схемі необхідне створення TCP тунелю.

Алгоритм виходу модему мобільного зв’язку у мережу Інтернет.

- GSM-модем посилає запит на підключення до TCP-сокету заданого вузла (сайту, серверу, тощо).

- Якщо сокет недоступний, то TCP-сесія не відкривається, а модем не отримує локальну TCP-адресу.

- Інакше якщо сокет відкритий, модему видається динамічна IP-адреса у локальній мережі провайдера та відкривається один порт фаєрволу. Цей порт прив’язується до динамічної адреси модему. Далі через цей порт модем має доступ у зовнішню мережу Інтернет. При кожному новому запиті поточний порт закривається і відкривається новий. Крім того шлюз мобільного оператора може мати декілька статичних зовнішніх IP-адрес і багато портів.

Організація захищеного каналу за допомогою Reverse SSH

Запропоновано спосіб, який дозволяє використовуючи одноплатний комп’ютер, наприклад Raspberry Pi, з встановленою операційною системою Linux організувати захищений канал збору даних від віддалених пристроїв. Для реалізації віддаленого керування та захищеного каналу обрано широко вживаний протокол Secure Shell (ssh).

- На центральному сервері диспетчеризації (Точка А) відкривають ssh-сервер.

- Одноплатний комп’ютер (Точка Б) виступає в ролі ssh-клієнта і ініціює з’єднання по протоколу ssh до А, але крім того також має можливість прийому ssh-клієнтів; створюючи реверсивний ssh канал.

- Після ініціалізації з’єднання на А за допомогою вбудованих можливостей ssh комутуються порти 22 (ssh) точки  Б та деякий порт N точки А вказаний у налаштуваннях.

- На комп’ютері А запускають віддалений термінал до Б, використовуючи порт N. Використовується та ж TCP-сесія.

Даний спосіб дозволяє отримати доступ до ресурсів клієнта після того, як він підключається до сервера. Далі клієнт і сервер міняються місцями, тому він  і називається реверсивний ssh.

Висновки. Показано проблему, яка виникає при організації збору даних від датчиків по GSM-каналу, а саме проблема створення захищеної TCP-сесії. Запропоновано спосіб організації захищеного каналу передачі даних у таких системах на основі протоколу SSH.

Список літератури

- OpenSSH [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.openssh.com/

- Козлов А. Промышленные стандарты беспроводной передачи данных // Chip News Украина. – 2008. – №7. – С. 18-21.

- Романов В.О., Галелюка І.Б., Груша В.М., Чернега П.П. Розподілена система збору і обробки інформації на базі інтелектуальних портативних приладів. // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2009, №8. – С. 64-72.