Министерство образования Республики Беларусь Учреждение Образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электроники

Лабораторная работа №5

«Исследование полевых транзисторов»

Проверил:	Выполнили:

ст. гр.

Минск 202

Порядок выполнения работы:

- Ознакомиться с методическим описанием лабораторной работы. (Теоретическое описание лабораторной работы изложено в методическом пособии [1], стр. 41-48).

- Получить у преподавателя необходимый комплект для проведения лабораторной работы.

- Уточнить тип исследуемых транзисторов у преподавателя.

- Собрать схему, представленную на рисунке 1 для исследования параметров полевого транзистора с управляющим p-n переходом.

- Заполнить строки Uси таблиц 3, 4, 5, 7, 8, 9 согласно варианту (таблица 1).

- Определить максимальный ток стока Iсmax  (при Uпит2 = Uси = U1 и Uзи = 0) и записать полученное значение в соответствующее поле.

- Исследовать сток-затворную характеристику полевого транзистора с управляющим p-n переходом. Для этого необходимо:

- зафиксировать значение Uпит2= U1;

- рассчитать и заполнить Iс таблицы 2;

- изменяя напряжение Uпит1, добиться всех значений тока Iс и заполнить соответствующие ему поля Uзи таблицы 2 (Качественный вид и описание сток-затворной характеристики представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Исследовать выходные характеристики полевого транзистора. Для этого необходимо:

- изменяя Uпит1, зафиксировать значение UЗИ = x1 (из таблицы 2);

- измерить Iс изменяя Uпит2 = Uси согласно таблице 3;

- аналогичным образом заполнить таблицы 4, 5 для Uзи = x2, x3 (Качественный вид и описание выходных характеристик полевого транзистора представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Собрать схему, представленную на рисунке 2 для исследования параметров полевого МДП транзистора с индуцированным каналом.

- Изменяя Uпит1 (при этом напряжение Uпит2=Uси = U1) определить и записать значение порогового напряжения открытия транзистора (Uпор), при котором ток стока составляет 10 мкА.

- Исследовать сток-затворную характеристику полевого транзистора с индуцированным каналом. Для этого необходимо:

- зафиксировать значение Uпит2= U1;

- увеличивая напряжение Uпит1 добиться всех значений тока Iс и заполнить соответствующие ему поля Uзи таблицы 6. (Качественный вид и описание сток-затворной характеристики представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Исследовать выходные характеристики полевого транзистора аналогично методика из пункта 8, но для  Uзи = x4, x5, x6. Полученные результаты записать в таблицы 7 – 9. (Качественный вид и описание выходных характеристик полевого транзистора представлены в методическом пособии [1], стр. 45).

- Собрать схему для исследования логических элементов (рисунок 3). Исследовать таблицу истинности собранной схемы и определить тип логического элемента. Аналогично выполнить для второй схемы (рисунок 4).

- Предоставить измеренные данные на проверку преподавателю.

Порядок оформления отчета:

- По измеренным данным построить соответствующие графики:

- кривая сток-затворной характеристики (таблицы 2, 6) на рисунках 5, 7 соответственно;

- по три кривые семейства выходных характеристик (таблицы 3, 4, 5 и 7, 8, 9) на рисунках 6, 8 соответственно.

- По построенным графикам рассчитать дифференциальные параметры полевого транзисторов в окрестностях рабочей точки Uси = U2, Uзи = х2 (х5 для индуцированного канала).

- Записать общие выводы по проделанной лабораторной работе на основе разделов 2.5, 2.6, 2.7.

[1] – Электронные приборы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие. В 2 частях. Часть 1:Активные компоненты полупроводниковой электроники/А. Я. Бельский – Мн: БГУИР, 2012

- Цель работы

Изучить устройство, принцип действия, классификацию, области применения полевых транзисторов (ПТ). Экспериментально исследовать статические вольт-амперные характеристики (ВАХ) транзисторов и рассчитать дифференциальные параметры полевых транзисторов в заданной рабочей точке.

- Ход работы

Таблица 1 – Варианты работ для учебного места

| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uси, В | U1=4 | 3 |  | 2 |  | U2=1,5 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0,7 |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси, В | U1=6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | U2=2,4 |  |  |  | 1,9 |  | 1,3 |  | 0,5 |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси, В | U1=9 | 7 |  | 5,5 | U2=4,2 |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 2,6 |  | 1,5 |  | 0,8 |  |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |  |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси, В | U1=12 | 10 |  | 8 | U2=6 |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,8 |  | 1,5 |  |  | 0,9 |  | 0,2 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |  |
| Вариант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси, В | U1=15 | 11 |  | U2=9 |  |  | 7 |  |  | 4,3 |  |  | 2,5 |  | 1,2 |  |  | 0,6 |  | 0,25 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |  |
| Вариант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uси, В | U1=20 | 16 | U2=12 |  |  |  |  | 8 |  |  | 5 |  | 2,7 |  | 1,7 |  |  | 0,7 |  | 0,35 |  | 0,1 |  | 0,01 |  | 0 |  |

  - Исследование сток-затворной характеристики ПТ с управляющим p-n переходом в схеме с общим истоком (ОИ)

Для исследования сток-затворной характеристики ПТ, согласно пункту 4, собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 1.

-

+

-

+

Рисунок 1 – Схема исследования характеристик ПТ в схеме с ОИ

Согласно пункту 6, определено значение максимального тока стока Iсmax при Uзи = 0В, Uси = U1, которое составило y = …… мА (для каждого транзистора определяется экспериментально).  Согласно пункту 7 исследована сток-затворная характеристика (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты измерения (изменять значение Uпит1) сток-затворной характеристики ПТ Ic=f(Uзи), при фиксированном значении Uси = U1 = ……В.

| Ic, мА | y = | 0,9y = | 0,8y = | 0,7y = | 0,6y = | 0,5y = |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uзи, В | 0 | x1 = |  |  | x2 = |  |
| Ic, мА | 0,4y = | 0,3y = | 0,2y = | 0,1y = | 0,05y = | 0 |
| Uзи, В |  | x3 = |  |  |  |  |

Значения в ячейках, обозначенных х1, х2, х3, будут использованы в дальнейшем

  - Исследование выходных характеристик ПТ с управляющим p-n переходом в схеме с общим истоком (ОИ)

Согласно пункту 8, исследованы выходные характеристики. Результаты исследований занесены в таблицы 3, 4, 5.

Таблица 3 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х1 (из таблицы 2) = …… В

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 4 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х2 (из таблицы 2) = …… В

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 5 – Результаты измерения (изменять значение Uпит2) выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при фиксированном значении Uзи = х3 (из таблицы 2) = …… В

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

  - Исследование	сток-затворной	характеристики	ПТ	с индуцированным каналом в схеме с общим истоком (ОИ)

Для исследования сток-затворной характеристики ПТ, согласно пункту 9, собрана цепь по схеме, представленной на рисунке 2.

+

-

-

+

Рисунок 2 – Схема исследования характеристик ПТ в схеме с ОИ

Согласно пункту 10, определили значение порогового напряжения Uпор = …… В. Согласно пункту 11 исследована сток-затворная характеристика (таблица 2).

Таблица 6 – Результаты измерения (изменять значение Uпит1) сток-затворной характеристики ПТ Ic=f(Uзи), при фиксированном значении Uси = U1 = …….В.

| Ic, мА | 0 | 0,01 | 0,1±0,05 | 0,5±0,1 | 1±0,1 | 2±0,1 | 3±0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uзи, В | 0 | Uпор= |  |  |  |  | х4= |
| Ic, мА | 4±0,1 | 5±0,1 | 6±0,1 | 7±0,1 | 8±0,1 | 9±0,1 | 10±0,1 |
| Uзи, В |  |  | х5= |  |  | х6= |  |

Значения в ячейках, обозначенных х4, х5, х6, будут использованы в дальнейшем

  - Исследование выходных характеристик ПТ с индуцированным каналом в схеме с общим истоком (ОИ)

Семейство выходных характеристик Iс=f(Uси) измерено для трех фиксированных значений входного напряжения затвор-исток Uзи = x4; x5; x6 В. Результаты исследований занесены в таблицу 6, таблицу 7 и таблицу 8 соответственно.

Таблица 7 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х4 (из таблицы 6) = …… В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 8 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х5 (из таблицы 6) = …… В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Таблица 9 – Результаты измерения выходной характеристики ПТ Ic=f(Uси), при Uзи = х6 (из таблицы 6) = …… В (Изменять значение Uпит2)

| Uси, В | U1= |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,01 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ic, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

  - Исследование	логических	элементов	на	основе	полевых транзисторов

Современные интегральные микросхемы представляют собой набор логических элементов, которые выполнены, в свою очередь, на полевых либо биполярных транзисторах. Поскольку полевые транзисторы имеют низкие затраты энергии на их управление, в отличие от биполярных, то микросхемы на полевых транзисторах получили наибольшее распространение. Простейшие логические элементы (И, И-НЕ, ИЛИ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ, исключающее ИЛИ-НЕ) могут быть реализованы как в виде отдельных микросхем базовой логики, так и в составе сложных интегральных микросхем (регистры, счетчики, мультиплексоры, дешифраторы, триггеры).

Рисунок 3 – Логический элемент на полевых транзисторах

Для исследования логического элемента собрана схема (рисунок 3). Напряжение на канале Ch3 источника питания составляет 5В. Логические сигналы подаются на затворы полевых транзисторов (0 либо 5 В) каналами источника питания Сh1 и Ch2. Логическая «1» соответствует 5В источника питания, «0» – 0В. Логической выход для выполнен в виде светодиода. Горящий светодиод соответствует логической «1» выхода, потухший – «0». Для определения типа логического элемента построена таблица истинности (таблица 10).

Таблица 10 – Таблица истинности первого логического элемента

| Ch1 | Ch2 | Выход |
| --- | --- | --- |
| «0» | «0» |  |
| «0» | «1» |  |
| «1» | «0» |  |
| «1» | «1» |  |

По таблице 10 определили, что схема на рисунке 3 представляет собой логическое ……… .

Аналогичным образом исследована схема, представленная на рисунке

4.	Для	определения	типа	логического	элемента	построена	таблица истинности (таблица 11).

Рисунок 3 – Логический элемент на полевых транзисторах

Таблица 11 – Таблица истинности второго логического элемента

| Ch1 | Ch2 | Выход |
| --- | --- | --- |
| «0» | «0» |  |
| «0» | «1» |  |
| «1» | «0» |  |
| «1» | «1» |  |

По таблице 11 определили, что схема на рисунке 4 представляет собой логическое ……… .

  - Результаты экспериментальных исследований

По результатам измерений ПТ с управляющим p-n переходом и ПТ с индуцированным каналом в схеме с ОИ построены графики сток-затворных и выходных характеристик этих ПТ (рисунки 5, 6, 7, 8).

12

11

Iс, мА

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Uзи, В

0

-5  -4,5  -4  -3,5  -3  -2,5  -2  -1,5  -1  -0,5	0

Iс, мА

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Uси, В

Рисунок 5 – Сток-затворная характеристика ПТ с управляющим p-n переходом

Рисунок 6 – Выходные характеристики ПТ с управляющим p-n переходом

11

10

Iс, мА

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Uзи,В

0

Ic, мА

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Uси, В

0

Рисунок 7 – Сток-затворная характеристика ПТ с индуцированным каналом

Рисунок 8 – Выходные характеристики ПТ с индуцированным каналом

  - Расчет дифференциальных параметров ПТ в схеме с ОИ

По построенным графикам характеристик ПТ в схеме с ОИ рассчитаны их дифференциальные параметры в окрестностях рабочих точек:

- для транзистора с управляющим p-n переходом Uси = U2 =……В и Uзи = х2 В (из таблицы 2);

S =

Ri =

μ =

- для транзистора с индуцированным каналом Uси = U2 = ……В и Uзи = х5 В (из таблицы 6).

S =

Ri =

μ =

- Выводы