Учреждение образования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Кафедра информационных радиотехнологий

Адаптированная версия методического пособия по курсовому проектированию радиоприемных устройств и радиоприемных трактов средств связи для студентов специальностей «Радиотехника» и «Методы и устройства приема и обработки сигналов»

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовое проектирование является завершающим этапом самостоятельной работы студентов над курсами «Радиоприемные устройства» и «Методы и устройства приема и обработки сигналов».

В процессе работы над курсовым проектом (КП) студенты расширяют и углубляют свои теоретические знания, а также приобретают навыки в методике инженерного расчета радиоприемного устройства (РПрУ).

Студенты допускаются к выполнению КП после сдачи всех предусмотренных контрольных заданий (для студентов заочной формы обучения), лабораторных работ, экзамена по курсу.

Цель курсового проектирования:

а) закрепить полученные теоретические знания;

б)	научиться производить расчет всего РПрУ и отдельных блоков радиоприемного тракта (РПТ) с учетом условий эксплуатации, обязательными являются отдельные расчеты с использованием ЭВМ;

в) привить навыки самостоятельного решения технических вопросов;

г)	научиться пользоваться справочной технической литературой;

д) научиться правильно составлять и вычерчивать блок-схемы и принципиальные схемы;

е) выработать правильный стиль изложения технических документов;

ж) подготовиться к выполнению и защите дипломного проекта.

В процессе работы над КП студенты должны приобрести уверенность в своих знаниях, проявлять инициативу и самостоятельность в решении стоящих перед ними технических задач.

КП выполняется в соответствии с заданием, в котором указываются исходные технические данные и требования.

Руководитель может ввести дополнительные пункты, расширяющие задание.

Проектирование включает:

а) выбор и обоснование структурной, функциональной и принципиальной схем;

б) предварительный расчет;

в) электрический расчет;

г) расчет и моделирование на ЭВМ;

д) разработка конструкции РПрУ (печатных плат).

Студенты должны строго регламентировать свою работу. График работы над КП входит в задание и его несоблюдение в некоторых случаях может считаться невыполнением задания и привести к снижению итоговой оценки за проект.

В качестве примера может быть рекомендован следующий порядок работы:

- Постановка задачи.

- Выбор и обоснование (на основе объемного задания) технических требований.

- Выбор и обоснование (на основании технических требований) структурной и принципиальной схем радиоприемного устройства с учетом необходимых регулировок и элементов защиты от помех.

- Предварительный расчет основных качественных показателей РПрУ.

- Детальный электрический расчет параметров отдельных блоков, узлов, каскадов.

6. Экспериментальная проверка результатов электрического расчета (при необходимости).

- Расчет и моделирование на ЭВМ.

- Разработка конструкции.

- Окончательный расчет основных качественных показателей с внесенными уточнениями, оценка результатов расчета.

- Оформление расчетно-пояснительной записки.

- Оформление графического материала.

1.1 Расчетно-пояснительная записка

Расчетно-пояснительная записка выполняется в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП  01–2013 Дипломные проекты (работы). Общие требования.

Содержание

В данном разделе перечисляются все главы и параграфы расчетно-пояснительной записки с указанием соответствующих страниц.

Задание

Бланк задания включает в себя наименование проектируемого РПрУ, перечень заданных технических характеристик, разделов расчетно-пояснительной записки, графического материала, графика работы над проектом и сроков его выполнения, ФИО консультантов по проекту, дату выдачи задания, подписи преподавателя, выдавшего задание, и студента, принимающего задание к выполнению.

Введение

Приводятся общие сведения о проектируемом РПрУ - назначение, современное состояние и тенденции развития радиоприемной техники заданного класса, принципы построения, используемая элементная база.

Технические параметры проектируемого РПрУ

Приводится перечень основных технических параметров проектируемого РПрУ, используемых в дальнейших расчетах, выборе элементной базы и конструкции. При указании параметров, выбираемых самостоятельно, привести обоснование выбора либо ссылку на источник, из которого взят данный параметр. Обязательна ссылка на ГОСТ, которому должно соответствовать проектируемое РПрУ.

Полная информация об обозначении класса радиоизлучения приведена в [17]. Там же указаны нормы на необходимую ширину полосы частот основных классов излучения (используются при определении полосы пропускания проектируемого РПрУ).

Обязательно дать краткое описание сигнала, для приема которого предназначен проектируемый приемник - математическое описание, графики временного и спектрального представления для измерительного модулирующего сигнала. Измерительный сигнал - гармонический сигнал частотой 1000 Гц (400 и 1000 Гц для сигнала с независимыми боковыми полосами) для приемников речевой связи, периодически повторяющаяся последовательность «1»-«0» -для телеграфии.

Выбор и обоснование структурной схемы РПрУ

Производится выбор и обоснование структурной схемы проектируемого РПрУ - принцип построения (прямого усиления, прямого преобразования, супергетеродинный), число преобразований частоты (при выборе супергетеродинного принципа построения), состав РПрУ (основные узлы и блоки), принцип демодуляции сигнала и тип используемого детектора.

Производится выбор с обоснованием и расчетом основных характеристик структуры РПрУ (усиление всего тракта приема, распределение усиления и избирательности по тракту приема, выбор величин промежуточных частот и типов фильтров основной избирательности). Производится выбор с обоснованием и расчетом основных характеристик узлов проектируемого РПрУ (примерный перечень):

-	входные    цепи    (перестраиваемые/неперестраиваемые,   резонансные/фильтровые, элементная база, способ перестройки, коэффициент передачи, реализуемая избирательность);

- усилители радиосигнала (перестраиваемые/неперестраиваемые, резонансные/фильтровые, элементная база, способ перестройки, коэффициент передачи, реализуемая избирательность, обеспечение устойчивости);

- преобразователи частоты (элементная база, коэффициент передачи, требования к сигналу гетеродина);

- усилитель сигнала гетеродина (тип, элементная база, коэффициент передачи);

- усилитель сигнала промежуточной частоты (элементная база, коэффициент передачи, реализуемая избирательность);

- детектор (тип, элементная база, требования к величине входного сигнала, коэффициент передачи);

- элементы системы АРУ (число и глубина регулировки каскадов, охваченных АРУ, метод регулировки усиления в каскадах);

- выходное устройство с необходимым устройством обработки и усиления выходного сигнала (например, УСЗЧ).

Под выбором элементной базы понимается выбор транзистор/электронная лампа, биполярный/полевой транзистор, диодный/транзисторный смеситель либо детектор и т.п., т.е. выбор элементов, определяющих принципы построения и границы реализуемых параметров узлов РПрУ.

Приводится чертеж выбранной структурной схемы РПрУ, выполненный с использованием стандартных условных графических изображений.

Выбор и обоснование элементной базы

На основе определенных в предыдущем пункте параметров узлов проектируемого РПрУ выбирается конкретная элементная база (типономиналы транзисторов и диодов), рассчитываются параметры активных элементов в рабочем диапазоне частот и режиме работы по постоянному току. При использовании справочных данных ссылка на соответствующий источник обязательна.

Электрический расчет

Приводится электрический расчет всех узлов проектируемого РПрУ от антенного входа до выхода детектора. Расчеты ведутся на основе данных предварительного расчета. В качестве гетеродинов как правило применяется синтезатор частоты, в проекте не рассчитываемый, обеспечивающий сигналы с необходимыми частотами и выходным напряжением 100 мВ. При разбиении диапазона рабочих частот на поддиапазоны принципиальная электрическая схема входной цепи рассчитывается только для одного поддиапазона (на выбор). Рекомендуется применять в качестве фильтров основной избирательности твердотельные фильтры (кварцевые, электромеханические, на ПАВ и т.п.), можно выбирать фильтр с примерно подходящими под техническое задание параметрами.

При расчете каждого узла РПрУ приводится его электрическая принципиальная схема и исходные данные для расчета, определенные в предыдущих разделах.

При использовании методик расчета, взятых из литературы, обязательна ссылка на источник. При использовании собственных методик необходимо привести полный вывод применяемых математических соотношений. Графики и номограммы из литературы располагают в соответствующем разделе.

При расчете расшифровываются все входящие в формулы переменные. Вначале записывается формула с переменными, затем в нее подставляются численные значения, после чего приводится точный и, при необходимости, округленный результат, снабженный размерностью рассчитанной величины.

В конце расчета каждого узла приводятся результаты, т.е. полученные численные значения основных параметров.

Расчет и моделирование на ЭВМ

Приводятся результаты расчета и моделирования на ЭВМ параметров узлов проектируемого РПрУ. Обязательно привести наименование и краткую характеристику используемого программного пакета, приложить результатов расчета и схемы анализируемого узла. Сравнить полученные результаты с результатами ручного расчета.

Разработка конструкции РПрУ

В данном разделе производится разработка конструкции проектируемого РПрУ в виде печатной платы (плат) с привлечением технологии поверхностного монтажа. Дополняется конструктивным чертежом (см. перечень графических материалов).

Заключение

Краткие итог о проделанной работе и полученных в результате курсового проектирования результатах.

Литература

Приводится оформленный в соответствии со стандартом предприятия перечень использованной при выполнении проекта технической литературы.

Приложение

В приложении приводится необходимая справочная информация, перечень элементов (спецификация) принципиальной электрической схемы и документация, предусмотренная стандартом предприятия.

Графический материал

Чертежи выполняются в соответствии с действующими нормативными документами и ГОСТами.

1. Схема электрическая принципиальная - 1 лист, формат А1.

Включает все рассчитываемые в расчетно-пояснительной записке каскады (от антенного входа до выходного устройства). Источник питания изображать не обязательно.

2. Схема электрическая функциональная - 1 лист, формат А2.

3. Чертеж печатной платы РПрУ - 1 лист, формат А1.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СВЯЗНЫХ ПРИЕМНИКОВ

В данном разделе приводятся основные параметры двух типов связных приемников.

2.1. Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной  подвижной службы

ГОСТ 12252-86 распространяется на радиостанции с угловой (фазовой или частотной) модуляцией, предназначенные для организации сухопутной подвижной радиотелефонной связи в диапазоне частот 30-470 МГц.

Радиостанции подразделяются на следующие типы согласно табл. 2.1.

Таблица 2.1

| Тип радиостанции | Мощность несущей передатчика, Вт | Основное эксплуатационное назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | До 60 | Стационарные |
| 2 | До 20 | Стационарные, возимые |
| 3 | До 2 | Стационарные, носимые |
| 4 | До 0,5 | Носимые (портативные) |

Условное обозначение диапазонов частот, принятое в стандарте (табл.2.2).

Таблица 2.2

| Диапазон частот, МГц | Условное обозначение, МГц |
| --- | --- |
| От 30 до 58 | 40 |
| От 84 до 76 | 80 |
| От 146 до 174 | 160 |
| От 300 до 344 | 330 |
| От 440 до 470 | 450 |

Основные электрические параметры радиоприемников при нормальных климатических условиях должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование параметра | Норма для радиостанции типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не более: в диапазонах частот 40, 80 и 160 МГц: в симплексном режиме в дуплексном режиме в диапазоне частот 330, 450 МГц: в симплексном режиме в дуплексном режиме | 0,5 0,8 0,8 1,0 |  |  |  |
| 2. Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более | 5 |  | 7 | 10 |
| 3. Уровень шума приемника, дБ, не более | -40 |  |  | -35 |
| 4. Отклонение амплитудно-частотной характеристики приемника от характеристики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава, дБ, не более | + 1,5 -3 |  | +2 -3 |  |
| 5.Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее, в диапазонах частот: 40, 80, 160 МГц 330,450 МГц | 80 75 |  | 70 |  |
| 6. Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ, не менее | 80 |  | 70 |  |
| 7. Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее, в диапазонах частот: 40,80, 160 МГц 330,450 МГц | 70 70 |  | 65 |  |
| 8. Защищенность приемника по цепям питания, дБ, не менее | 80 |  |  |  |
| 9. Уровень излучения гетеродинов приемника, мВт, не более | 2 |  |  |  |

Номинальный частотный разнос между соседними каналами должен быть 25 кГц.

Номинальный диапазон звуковых частот информационного сигнала должен быть 300-3400 Гц или 300-3000 Гц.

Номинальное значение ширины полосы пропускания приемника на уровне минус 6 дБ устанавливают в ТУ на радиостанции конкретного типа в пределах 14,5-22 кГц.

В стационарных радиостанциях 1-го и 2-го типов должен быть предусмотрен симметричный низкочастотный выход приемника, при этом в радиостанциях, предназначенных для работы в сети связи общего пользования, должна обеспечиваться выходная мощность приемника (1−0.4+0.66) мВт или (0+2,2) дБ/мВт при номинальном сопротивлении нагрузки 600 Ом. В отдельных технически обоснованных случаях допускается предусматривать вместо симметричного несимметричный низкочастотный выход приемника.

2.2. Приемники морской подвижной службы

ГОСТ 25792-85 распространяется на приемники морской подвижной службы, работающие в диапазонах километровых, гектометровых и декамет-ровых волн, которые входят в радиооборудование судов всех категорий.

В зависимости от требований к электрическим параметрам приемники подразделяют на две категории сложности: первую и вторую.

Приемники должны обеспечивать прием в диапазоне рабочих частот 14-29999,99 кГц и работать в следующих классах излучения: А1А(А1), AlB(Al), J2E(A2J), А2А(А2), А2В(А2), Н2А(А2Н), Н2В(А2Н), j3B(A3j), R3E(A3A), НЗЕ(АЗН), j7B(A7j), R7B(A7A), FlB(Fl), F2C(F4), G1B(F9) и АЗЕ(АЗ).

Классы принимаемых излучений выбирают по согласованию с заказчиком.

Прием однополосных классов излучения должен обеспечиваться на верхней боковой частоте.

Перестройка частоты приемника должна быть дискретной и (или) квазиплавной. Шаг сетки рабочих частот - 10 Гц.

Ширина полосы пропускания приемника по промежуточной частоте должна соответствовать данным табл. 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование полосы пропускания | Ширина полосы пропускания по уровню ослабления |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 дБ, Гц, номинальное значение | 60 дБ, Гц, не более |
| Предельно узкая | +65 | ±400 |
| Узкая | ±150 | ±650 |
| Средняя | ±600 | ±1600 |
| Широкая | +1100 | ±2600 |
| Канал ОБП 1 | От 350 до 2700 включительно | От минус 300 до плюс 350 включительно |
| Канал ОБП2 | От 300 до 3400 включительно | От минус 300 до плюс 5100 включительно |

Основные электрические параметры приемников должны соответствовать данным, указанным в табл. 2.5.

Таблица 2.5

| Наименование параметра | Норма для категорий сложности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | первая | вторая |  |
| 1. Коэффициент шума, дБ, не более, в диапазоне рабочих частот: 14-50 кГц 50-160 кГц 160-1500 кГц 1500-29999,99 кГц | 25,40* 25,35* 22 15,16* | 45 40 25 20 |  |
| 2. Чувствительность при приеме класса излучения j3E(A3j) для отношения сигнал/шум 20 дБ**, дБ мкВ, э.д.с, не более | 10 | 15 |  |
| 3 .Избирательность по побочным каналам приема, дБ, не менее | 86 | 80 |  |
| 4.Избирательность по соседнему каналу, дБ, не менее, при отстройке помехи на: ±3кГц ± 6 кГц ± 10 кГц | 50 60 70 | 40 50 60 |  |
| 5 .Интермодуляционная избирательность относительно 1 мкВ, дБ, не менее, при отстройке ближайшей помехи на: ±20 кГц ± 3% или ±100 кГц | 85 95 | 73(78) 85 |  |
| 6. Уровень блокирующей помехи ***, дБ мкВ, не менее, при отстройке помехи относительно сигнала на: ± 20 кГц ± 3% ± 10% | 100 120 150 |  |  |
| 7. Диапазон автоматической регулировки усиления (АРУ) при изменении выходного уровня на 6 дБ, дБ, не менее | 100 | 80 |  |
| 8. Диапазон ручной регулировки усиления, дБ, не менее | 100 | 80 |  |
| 9. Уровень излучения гетеродинов, мкВ, не более на эквивалент антенны 75(50) Ом | 9 |  |  |
| 10.Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе частот однополосного канала, дБ, не более | 3 |  | 6 |
| 11.Ослабление составляющих взаимной модуляции внутри полосы пропускания приемника, дБ, не менее | 45 |  | 40 |
| 12. Номинальный уровень выходного сигнала в линию, дБм | 0 |  |  |
| 13. Максимальный уровень выходного сигнала в линию, дБм, не менее | 10 |  |  |

* Конкретные нормы устанавливают в ТУ по согласованию с заказчиком.

** Нормы распространяются на диапазон рабочих частот 1500-29999,99 кГц для полосы пропускания канала 2350 Гц и эквивалента антенны 50 Ом.

*** Нормы распространяются в диапазоне частот 3000-29999,99 кГц. Нормы в диапазоне 14-29999,99 кГц устанавливают в ТУ на приемники конкретного типа.

Приемники должны иметь выходы и входы, выбираемые из нижеприведенного ряда:

- выход на симметричную линию 600±120 Ом с коэффициентом нелинейных искажений не более 3% для класса принимаемого излучения j3E(A3j) при номинальном выходном уровне;

- два выхода для подключения головных телефонов с уровнем не менее 6 мВт;

- выход на внешний громкоговоритель мощностью не менее 2,0 Вт;

- выход для подключения магнитофона напряжением 200 мВ на сопротивление нагрузки 10 кОм;

- выход опорной частоты напряжением не менее 350(280) мВ на нагрузке 75(50) Ом;

- вход опорной частоты для синхронизации приемника от внешнего источника опорной частоты напряжением не менее 200(150) мВ на нагрузке 75(50) Ом;

- выходы для дистанционного и программного управления приемником;

- выходы сигнала последней промежуточной частоты, местной несущей и других сигналов с параметрами, указанными в ТУ на приемники конкретного типа;

- антенный вход с номинальным значением сопротивления 75(50) Ом;

- выход на электронную регистрирующую аппаратуру при скорости телеграфирования до 1200 бод с параметрами на нагрузке 45000±450 Ом:

«нажатие» - плюс 10±2,5В; «отжатие» - минус 0,6±0,4 В;

-	выход на буквопечатающую аппаратуру при скорости телеграфирования до 200 бод с параметрами на нагрузке 1000±100 Ом:

-	«нажатие» - плюс 20±5В; «отжатие» - минус 20±5 В

и по требованию заказчика на нагрузке 3000±300 Ом:

«нажатие» - плюс  60−13+11 В;

«отжатие» - минус 60−13+11 В;

Приемник должен иметь встроенный громкоговоритель мощностью не менее 0,5 Вт и выключатель для отключения громкоговорителя.

Другие параметры приемников приведены в соответствующих ГОСТах.

3.  РЕКОМЕНДАЦИИ   ПО   РАЗРАБОТКЕ   СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ    ЛИНЕЙНОГО    ТРАКТА    ПРИЕМНИКА

Высокочастотный тракт супергетеродинного приемника состоит из трех основных частей: линейного тракта, детектора и устройств регулировок (рис.3.1).

Рис. 3.1. Супергетеродин с однократным преобразованием

Линейный тракт состоит из входной цепи (ВЦ), усилителя радиосигнала (УРС), смесителя (С), гетеродина (Г) и усилителя сигнала промежуточной частоты (УСПЧ).

Если в процессе проектирования выяснится, что требования к избирательности не обеспечиваются, то следует использовать супергетеродин с многократным, например с двойным, преобразованием частоты (рис.3.2).

ВЦ

УРС

С1

УСПЧ1

С2

УСПЧ2

Г1

Г2

Д

Рис. 3.2. Супергетеродин с двойным преобразованием

3.1. Расчет необходимой полосы пропускания линейного тракта

Ширина полосы пропускания F складывается из ширины спектра принимаемого сигнала FC, доплеровского смещения частоты сигнала fд и запаса полосы, учитывающего нестабильность настроек приемника Fнс:

F=FC + fд +Fнс.	                                     (3.1)

Ширина спектра радиочастот принимаемого сигнала FC в зависимости от вида модуляции рассчитывается следующим образом.

В случае приемников непрерывных сигналов с амплитудной модуляцией

FC = 2Fмакс, где Fмакс - максимальная частота спектра низкочастотного сигнала.

Для приемников непрерывных сигналов с частотной модуляцией

где mЧM - индекс частотной модуляции.

При приеме однополосных AM сигналов FC = Fмакс.

В случае приемников непрерывных сигналов с фазовой модуляцией

FC ≈2mФМFмакс,

где mФМ -  индекс фазовой модуляции.

В приемниках дискретных сигналов с амплитудной манипуляцией

FC = 1/,

где  - длительность элементарной посылки.

Для приема дискретных сигналов с частотной манипуляцией

FC=2fД + 3FT,

где     FT - основная частота манипуляции;

fД - отклонение (девиация) частоты.

В случае сигналов с фазовой манипуляцией

FC=1,5WT ,

где WT = 1/ - скорость передачи (число элементарных посылок длительностью   в секунду), в бодах.

Величина

(3.2)

где δfc и δfг - абсолютные нестабильности частот сигнала и гетеродина;

δfн и δfг - абсолютные неточности настроек частот гетеродина и УСПЧ.

Значение δfc обычно задается, a δfг зависит от типа гетеродина и может принимать значение от 10-2 (при отсутствии кварцевой стабилизации) до 10-7 (для кварцевых генераторов).

Величина δfc=(0,003-0,01)fг и падает до нуля при настройке по принимаемому сигналу. Неточность настройки δfп=(0,0003-0,003)fп, где fп-промежуточная частота.

Доплеровское смещение частоты сигналов, принимаемых от движущегося относительно приемника передатчика, равно:

.                                                   (3.3)

где С=3.105 км/сек -скорость распространения радиоволн;

Vp - радиальная скорость перемещения.

Для неподвижных передатчика и приемника Δfд=0.

Если ΔFHC составляет более 50% от ΔFC, то следует применить автоподстройку частоты гетеродина (АПЧ) и оценить полосу линейного тракта по формуле

(3.4)

где КАПЧ=15-25 – коэффициент автоподстройки системы с частотным детектором (частотная автоподстройка частоты - ЧАПЧ).

При использовании системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)  КАПЧ =∞

FФАПЧ=ΔFC                               			(3.5)

При применении АПЧ гетеродина полосу пропускания ВЦ и УРС ΔFnp
нужно определять по формуле:

FПР=FC+fД+2δ(fc),                                        (3.6)

а полосу пропускания УСПЧ - из (3.4) или (3.5).

Если приемник в процессе работы подстраивается на частоту принимаемого сигнала, то следует считать F=FC . Окончательно рассчитывается эффективная шумовая полоса линейного тракта, которая при значениях коэффициента прямоугольности АЧХ, стремящихся к единице, равна:

FФАПЧ@1,1FC .	         (3.7)

3.2. Расчет допустимого коэффициента шума

После расчета эффективной шумовой полосы следует перейти к выбору первых каскадов РПрУ, обеспечивающих требуемую чувствительность, например по действующему значению э.д.с. сигнала в антенне:

(3.8)

где k =1,38 10-23 Дж/град - постоянная Больцмана;

То - 290°k - стандартная температура РПрУ;

RA - внутреннее сопротивление приемной антенны;

v - отношение эффективных значений напряжения сигнал/помеха на выходе приемника;

tA=TA/T0 - относительная шумовая температура, характеризующая интенсивность воздействующих на антенну внешних помех;

КРФ - коэффициент передачи по мощности антенно-фидерного тракта.

Из (3.8) можно получить выражение для допустимого коэффициента шума:

(3.9)

На основании выражения (3.9) можно записать:

где hд - действующая высота антенны.

В выражении (3.10) ЕА0 задается в виде э.д.с. сигнала в антенне, а в выражении (3.11) - в виде напряженности поля сигнала возле приемной антенны. Значение ТA и ЕП для различных диапазонов приводятся в [8].

На основании рассчитанного по (3.8)-(3.11) допустимого коэффициента шума NДОП и выражения для получаемого коэффициента шума супергетеродинного приемника, который равен

следует предварительно выбрать типы усилительных элементов в УРС, ПЧ и УСПЧ, обеспечивающих соответствующие коэффициенты шума NУРС,  NПЧ, NУСПЧ, а также решить вопрос о необходимости применения в приемнике УРС. При NДОП > N0 УРС может не понадобиться и первым каскадом после входной цепи будет ПЧ. Если согласно (3.10), (3.11) значение NДОП≤1,то расчет следует проводить, считая Еп=0, т.е. пренебрегая внешними помехами.

3.3. Расчет числа преобразователей частоты

При расчете числа ПЧ и выборе значений промежуточных частот fПЧ необходимо руководствоваться следующими соображениями.

- Промежуточная частота приемника должна выбираться вне диапазона рабочих частот мощных радиостанций.

- Полоса пропускания УСПЧ, необходимая для данного вида работы,
должна достигаться простыми техническими средствами, исходя из технологически реализуемых значений добротности колебательных контуров.

- Заданное ослабление зеркального канала приема должно осуществляться по возможности простым преселектором.

Все вышесказанное позволяет предложить следующую последовательность расчета.

Вначале проверяется возможность реализации заданной избирательности по зеркальному каналу в супергетеродинном радиоприемнике с однократным преобразованием частоты в соответствии с неравенством

(3.13)

где f0 - максимальная частота сигнала;

QK - реализуемая добротность контура;

n - число контуров в преселекторе (ВЦ и УРС).

На этом этапе уточняется число контуров во входных цепях и УРС (если он предусмотрен при расчете NДОП) и окончательно решается вопрос о необходимости применения УРС.

Если неравенство (3.13) не удовлетворяется, то необходимо применение многократного преобразования частоты.

Необходимое число преобразований частоты равно:

(3.14)

Значение К, рассчитанное по (3.14), округляется до целого числа в большую сторону. В выражении (3.14) для упрощения считается, что число контуров при многократном преобразовании частоты в каждом УСПЧ равно числу контуров в преселекторе и равно «n».

Расчет значений промежуточных частот производится по формулам

(3.15)

.                                (3.16)

При различных значениях Qk иnв соответствующих УСПЧ для i-гo преобразователя частоты должно выполняться соотношение

(3.17)

При каждом преобразовании частоты предыдущий УСПЧ является преселектором, обеспечивающим ослабление соответствующего зеркального канала приема fзк(k), которое принято одинаковым для зеркальных каналов относительно всех промежуточных частот.

В связи с этим необходимо учитывать ослабление, например f3K2, не только в УСПЧ1, но и в преселекторе.

Типовые структурные схемы преселекторов представлены в [8] на рис.1.5 и рис.1.6.

3.4. Выбор средств обеспечения избирательности SCK  
Анализируется отношение F/fПЧ и, если оно составляет

F/fПЧ ≥ 0,014,                                             (3.18)

то рационально применить УСПЧ с фильтром сосредоточенной избирательности (ФСИ) на промежуточной частоте. Необходимое усиление сигнала обеспечивается в этом случае резистивными или одноконтурными каскадами, полоса пропускания которых в 3-5 раз шире полосы ФСИ.

Если F/fПЧ ≤ 0,014,                                         (3.19)

то для обеспечения избирательности по соседнему каналу рационально использовать УСПЧ с распределенной избирательностью.

После выбора варианта построения УСПЧ необходимо рассчитать ослабление соседнего канала SCKР, создаваемое преселектором, и определить ослабление соседнего канала SCKП, которое требуется от ФСИ:

SCKП=SCK+SCKP                                                                             (3.20)

При разработке супергетеродина с многократным преобразованием частоты необходимо учитывать ослабление соседнего канала приема не только в преселекторе, но и в предыдущих УСПЧ.

Таким образом, после расчета средств избирательности по зеркальному и соседнему каналам должно быть выяснено следующее:

1) схемы, число и затухание контуров преселектора;

2) необходимость применения многократного преобразования частоты;

3) тип средств избирательности по всем промежуточным частотам
(ФСИ или УСПЧ с распределенной селекцией);

4) схема, число каскадов и затухание контуров УСПЧ.

3.5. Выбор средств обеспечения усиления линейного тракта

Выбор средств обеспечения усиления должен начинаться с определения коэффициента передачи входной цепи и УРС (если он предусмотрен).

На этом этапе используются данные, полученные при разработке структурной схемы преселектора, а именно: число резонансных звеньев во входной цепи (что позволит оценить предварительно коэффициент передачи ВЦ), а также коэффициент передачи УРС, полученный при оценке допустимого коэффициента шума по (3.12).

Следует также проверить выполнение условия

КУРС≤КУСТ ,                                                  (3.21)

где КУСТ - коэффициент устойчивого усиления на максимальной рабочей частоте, и при необходимости использовать схему включения усилительного элемента с максимальным значением КУСТ, например схему с общей базой или каскодню схему ОЭ-ОБ.

Методика расчета коэффициентов передачи приводится в рекомендуемой литературе, например в [8].

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   МАЛОСИГНАЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ

АКТИВНЫХ   ЭЛЕМЕНТОВ   РАДИОПРИЕМНОГО ТРАКТА

Для оценки параметров приемно-усилительного тракта в режиме малых
сигналов необходима модель активного элемента, позволяющая с достаточной степенью точности производить расчет отдельных каскадов и всей цепи
в целом. Активный элемент включается в тракт РПрУ как четырехполюсник,
параметры которого могут быть определены экспериментальным путем для
конкретных условий его использования или расчетным путем на основе анализа физической модели процессов, происходящих в транзисторе, и его конструктивных особенностей.

Биполярный транзистор

Использование эквивалентной схемы биполярного транзистора, построенной на основе физической модели процесса переноса зарядов с учетом параметров, определяемых конструкций, дает возможность рассчитывать параметры транзистора в широких пределах вариаций конкретных условий его применения.

На рис. 4.1,а приведена П-образная эквивалентная схема транзистора, предложенная Джиаколетто и подробно рассмотренная в [21]: емкость Сбэ -суммарная барьерная и диффузионная емкость эмиттерного перехода; сопротивление r6э, учитывает потери рекомбинации неосновных носителей в области базы и ток основных носителей через эмиттерный переход; IГ= SUбэ - генератор тока, связывающий коллекторный ток с напряжением U'бэ на эмит-терном переходе; Ска - ёмкость активной области коллекторного перехода; Скп - емкость пассивной области коллекторного перехода с учетом емкости между выводами коллектора и базы; r'б - сопротивление материала базы.

Рис.4.1. П-образные схемы замещения транзистора

Упрощенный вариант схемы замещения транзистора (рис.4.1) дает достаточно хорошее совпадение с экспериментом в диапазоне частот 0,1 fT, где fT - граничная частота, на которой коэффициент передачи тока базы в схеме с общим эмиттером равен 1. Величины элементов приведенных схем находятся в следующих соотношениях:

.

В справочной литературе параметры транзистора задаются частично величинами элементов упрошенной эквивалентной схемами и частично h-параметрами при моделировании активного элемента в виде четырехполюсника. Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, связь h-параметров с параметрами эквивалентной схемы (см. рис.4.1) определяется следующими формулами:

где h11 - входное сопротивление транзистора при коротком замыкании на выходе; h11Э - коэффициент передачи с выхода на вход через емкость СК при холостом ходе на входе (коэффициент внутренней ОС); h21Э - коэффициент передачи тока базы при коротком замыкании на выходе; h22Э - выходная проводимость при разомкнутом входе. На низких частотах

(4.2)

Обычно в справочниках задаются следующие малосигнальные параметры транзисторов: h21Э - значение |h21Э|  на низких частотах; fT - частота, на которой |h21Э| = 1; Ск; τк =rбСк - постоянная времени цепи внутренней обратной связи через емкость коллекторного перехода. Этих данных достаточно для расчета всех параметров эквивалентной схемы транзистора.

Наличие h-параметров позволяет без труда определить и Y- параметры
биполярного транзистора:

Y11=h11−1,Y12=−h12h11−1,Y21=h12h11−1,Y22=h22−h12h21h11−1.

В табл. 4.1 для трёх типов транзисторов приведены значения Y-параметров для схемы включения с общим эмиттером.

Комплексная крутизна управляемого генератора тока

S=Seiωτз

где S - значение крутизны на низкой частоте; ω =2πf;

τз - время идеального запаздывания, которое определяет величину фазы φ3=-ωτ3, на которую ток генератора Ir отстает от напряжения на переходе база-эмиттер U'бэ, причем

S = 42,5 IОК (1+3,66.10-3 tПЕР),                   	(4.3)

где IОК - постоянная составляющая тока коллектора; t°ПЕР - температура перехода транзистора в градусах Цельсия. При tПЕР = 25°C из (4.3)

S»39 IОК A/B                                                          (4.4)

Таблица 4.1

| Тип транзи-стора |  | Параметры схемы, мСм |  |  |  |  |  |  |  | Режим измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y11 |  | Y12 |  | Y21 |  | Y22 |  |  |
|  |  | g11 | b11 | g12 | b12 | g12 | b11 | g22 | b22 |  |
| КТ315 | А | 0,33 | 0,44 | 0,0025 | -0,031 | 33 | -1,12 | 0,092 | 0,029 | f=1МГц IK=1 mA Uк.э=5 В |
|  | Б | 0,13 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| КТ339 |  | 0,35 | 0,70 | 0,0010 | -0,054 | 32 | -2,85 | 0,007 | 0,110 | f=10,7МГц IK=1 mA Uк.э=5 В |
| КТ368 |  |  | 5,50 | 0,0150 | -0,590 | 36 | -11,20 | 0,094 | 0,940 | f=100МГц IK=1 mA Uк.э=5 В |

Величина τ3»0.3/22πfT. Из (4.2)

rбэ=h2lЭ/S.                                                        (4.5)

Часто в расчетах используется величина сопротивления перехода эмиттер-база в схеме с общей базой:

rэ=rбэ/h2lЭ.=l/S.                                                    	(4.6)

На основании определения частоты fT из (4.1) получим

(4.7)

откуда следует

.                                              (4.8)

Емкость Сбэ зависит от тока IОК; при токе, отличающемся от номинального значения I`ОК, емкость Со6 определяется следующим образом:

Сопротивление базы упрощенной эквивалентной схемы

.                                                         (4.9)

Значение емкости Ск, приведенной в справочнике, соответствует определенному напряжению на переходе коллектор-база UоКБ.   Для напряжения . Таким образом, все параметры упрощенной эквивалентной схемы определены. С помощью приведенных выше соотношений можно рассчитать параметры полной эквивалентной схемы:

Учитываем, что для транзисторов мощностью менее 3 Вт отношение СК.П/СК.А»1, а для транзисторов мощностью рассеяния более 3 Вт это отношение приблизительно равно 2.

Наиболее распространенным шумовым параметром приемно-усилительного тракта является коэффициент шума Fш, который качественно определяется как отношение величины сигнал/шум на входе к величине сигнал/шум на выходе. Под шумом на входе понимают шум, создаваемый реальной частью внутреннего сопротивления источника сигнала. Шум на выходе включает в себя как усиленный шум источника сигнала, так и собственный шум приемно-усилительного тракта. Поэтому величина сигнал/шум на входе больше величины сигнал/шум на выходе, и, следовательно, значение коэффициента шума всегда больше единицы. Коэффициент шума показывает, во сколько раз ухудшается отношение сигнал/шум при прохождении сигнала через тракт. Коэффициент шума биполярного транзистора определяется выражением

КШT=1+0,02IОбr6' + 0,02IОКh11/h212,	                            (4.11)

где IОб и IОК - постоянные составляющие токов базы и коллектора, выражен ные в миллиамперах.

При подключении на входе транзистора резонансной системы (контур преселектора) коэффициент шума можно вычислить по формуле

(4.12)

где Gш - шумовая проводимость транзистора, равная 0,02IОб+0,02IОК/h212 (IОб и I0К заданы в миллиамперах); RШ- шумовое сопротивление транзистора, равное r'б+0,02IОб(r6')+0,02 I0KS-2; gr- проводимость эквивалентного генератора; bВХ = Sf/fT - входная реактивная проводимость транзистора; gBX»S/h21- входная активная проводимость транзистора.

При оптимальном сопротивлении источника, равном

коэффициент шума минимален:

Полевой транзистор

Полевой транзистор с p-n-переходом может быть представлен в виде
последовательного соединения идеального полевого транзистора с квадратичной передаточной характеристикой:

(4.13)

где IС - ток стока; I0С - ток стока при U3.И=0; U3.И - напряжение затвор-исток; Uo - напряжение отсечки и сопротивления истока rи. Поскольку rи невелико (у транзисторов типов КПЗОЗ и КП307 rи » 10-150 Ом), передаточная характеристика полевого транзистора близка к квадратичной. Это свойство является одним из главных преимуществ полевых транзисторов, так как квадратичная характеристика минимизирует количество нежелательных продуктов в выходном сигнале.

Физическая эквивалентная схема полевого транзистора показана на рис.4.2.

Рис.4.2. Эквивалентная схема полевого транзистора с р-п-переходом

Крутизна прибора для заданного режима работы (IC, U3И) вычисляется по формуле

(4.14)

Для характеристики транзисторов, кроме параметров физической схемы, удобно использовать и параметры четырехполюсника. Значения Y-параметров полевого транзистора по схеме с общим истоком определяются выражениями

y11=g3И+ω2C3И,CCИ/gИ+iω(C3C+C3И); y12=- iωC3С; y21=g21- iωC3С;

y22=gСИ+ω 2C3ИCСИ/gCИ+iω(C3C+CCИ);

где gИ - проводимость полупроводника между контактами истока и областью канала; g3И и С3И - проводимость и емкость участка затвор-исток; gСИ и ССИ -проводимость и емкость канала сток-исток; С3С - емкость участка затвор-сток; S- крутизна.

Для современных высокочастотных полевых транзисторов величины, входящие в y-параметры, лежат, примерно, в следующих пределах: g3И=(10-10-10-15) См; gCИ=(10-4-10-6) Cм; gИ = (2.l0-2-3.10-2) См; g21=(10-3-10-2) См; СCИ=(0,5-6) пФ; СЗИ=(1-10) пФ; CЗИ=(0,05-l,0) пФ - и для каждого конкретного случая могут быть найдены из справочных данных. Учитывая значения этих величин, некоторыми слагаемыми в y-параметрах в зависимости от используемой частоты можно пренебречь. Так, почти для всех частот можно принять gЗИ=0, для частот порядка нескольких сотен мегагерц можно принять СЗИ=0. В этом случае справедливы соотношения y11»ω2C23И/gИ+iωC3И; y21»g21 .

В табл. 4.2 для двух типов транзисторов приведены экспериментальные
значения Y-параметров.

Таблица 4.2

| Тип транзистора | Параметры схемы, мСм |  |  |  |  |  |  |  | Режим измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y12 |  | Y12 |  | Y21 |  | Y22 |  |  |
|  | g11 | b11 | g12 | b12 | g21 | b21 | g22 | b22 |  |
| КП303 | 0,0015 | 0,24 | 0,0008 | -0,100 | 3 | -0,20 | 0,033 | 0,110 | f=10,7MГц IC=1мА UС.И = 5 В |
| КП307 | 0,054 | 2,00 | 0,0050 | -0,750 | 3 | -2,25 | 0,072 | 0,800 | f=100MГц IC=1мА UС.И = 5 В |

Коэффициент шума транзистора определяется выражением

где Rш — шумовое сопротивление полевого транзистора, равное 0,75/S.

При подключении транзистора в селективный тракт коэффициент шума определяется по формуле

где Gш- шумовая проводимость транзистора, равная 40RШf2СЗИ. При оптимальной проводимости генератора

коэффициент шума минимален:

Kш min=l+2Rш(gr opt,+g11).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ГОСТ 12252-86 Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной
подвижной службы. Типы. Основные параметры. Технические требования.
Методы измерений.

- ГОСТ 22579-86 Радиостанции с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений.

- ГОСТ 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений.

- ГОСТ 26897-86 Радиостанции с однополосной модуляцией морской
подвижной службы. Типы. Основные параметры. Технические требования.
Методы измерений.

- ГОСТ 14663-83 Устройства приемные магистральной радиосвязи
гектометрового-декаметрового диапазона волн. Основные параметры, технические требования и методы измерений.

- ГОСТ 25792-85 Приемники морской подвижной службы. Параметры,
общие технические требования и методы измерений.

- Горшелев В.Д. Основы проектирования радиоприемников. -Л.: Энергия, 1977.-384 с.

- Проектирование радиоприемных устройств/ Под ред. А.П.Сиверса. -
М.: Сов.радио, 1976. -486с.

9.	Белкин М.К. Справочник по учебному проектированию приемно-
усилительных устройств.-Львов: Biща шк., 1988.

10.	Проектирование   радиолокационных   приемных   устройств/Под
ред.М.А.Соколова. -М.: Высш.шк., 1984.

- Сартасов Н.А., Едвабный В.М., Грибин В.В. Коротковолновые радиоприемные устройства. -М.: Связь, 1971. - 288с.

- Шафер Д.В. Расчет, настройка и испытания транзисторных усилителей с автоматической регулировкой усиления. -М.: Связь, 1974.

- Музыка З.Н. Расчет высокочастотных каскадов радиоприемных
устройств на транзисторах. -М.: Энергия, 1975.

- Полупроводниковые   приборы.   Транзисторы   малой   мощности:
Справочник/ Под ред. А.В.Голомедова. —М.: Радио и связь, 1989.

- Полупроводниковые приборы. Транзистры средней  и большой
мощности: Справочник/Под ред. А.В.Голомедова. -М.: Радио и связь, 1989.

16. Полупроводниковые приборы. Диоды высокочастотные, диоды импульсные, оптоэлектронные приборы: Справочник/Под ред. А.В.Голомедова-М.: Радио и связь, 1988.

- Баладов А.Л., Михайлов А.С. Нормы на параметры электромагнит
ной совместимости РЭС: Справочник. -М.: Радио и связь, 1990.-272 с.

- Палшков В.В. Радиоприемные устройства: Учеб. пособие. -М.: Радио и связь, 1984. - 392 с.

- Калихман С.Г., Левин Я.М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. Теория и расчет. -М: Связь, 1979.

- Высокочастотные полупроводниковые усилители с обратной связью/ Под ред. А.И.Борисова и А.В.Кривошейника.-М.: Радио и связь, 1982.

- Богачев В.М., Никифоров В.В. Транзисторные усилители мощности. -М.: Энергия, 1978.

Варианты заданий по курсовому проектированию

| № | Вид сигнала, модуляция | Реальная чувствительность Ер, мкВ | Избирательность по соседнему каналу Sск, дБ | Избирательность по зеркальному каналу Sзк, дБ | Коэффициент регулирования АРУ kАРУ, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500HА1А | 1 | 20 | 90 | 30 |
|  | 2K00А2А | 3 | 25 | 80 | 35 |
|  | 1K00J2A | 10 | 30 | 70 | 40 |
|  | 1K50F1A | 30 | 35 | 60 | 45 |
|  | 900HF2A | 100 | 40 | 50 | 50 |
|  | 3K00F7BD | 1 | 45 | 40 | 55 |
|  | 100K0K1B | 3 | 50 | 30 | 60 |
|  | 100K0K2B | 10 | 55 | 90 | 65 |
|  | 500HА1А | 30 | 60 | 80 | 70 |
|  | 2K00А2А | 100 | 65 | 70 | 75 |
|  | 2K10J2F | 1 | 70 | 60 | 80 |
|  | 1K50F1A | 3 | 20 | 50 | 85 |
|  | 900HF2A | 10 | 25 | 40 | 90 |
|  | 3K00F7BD | 30 | 30 | 30 | 95 |
|  | 100K0K1B | 100 | 35 | 90 | 100 |
|  | 100K0K2B | 1 | 40 | 80 | 30 |
|  | 500HА1А | 3 | 45 | 70 | 35 |
|  | 2K00А2А | 10 | 50 | 60 | 40 |
|  | 11K0J2F | 30 | 55 | 50 | 45 |

|  | 1K50F1A |  | 100 | 60 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 900HF2A |  | 1 | 65 | 30 | 55 |
|  | 3K00F7BD |  | 3 | 70 | 90 | 60 |
|  | 100K0K1B |  | 10 | 20 | 80 | 65 |
|  | 100K0K2B |  | 30 | 25 | 70 | 70 |
|  | 500HА1А |  | 100 | 30 | 60 | 75 |
|  | 2K00А2А |  | 1 | 35 | 50 | 80 |
|  | 1K00J2A |  | 3 | 40 | 40 | 85 |
|  | 1K50F1A |  | 10 | 45 | 30 | 90 |
|  | 900HF2A |  | 30 | 50 | 90 | 95 |
|  | 3K00F7BD |  | 100 | 55 | 80 | 100 |
|  | 6K00А3E | 2 |  | 20 | 80 | 30 |
|  | 4K00R3E | 5 |  | 25 | 70 | 35 |
|  | 3K50H3A | 25 |  | 30 | 60 | 40 |

|  | 3K00J3A | 100 | 35 | 50 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6K00F3E | 2 | 40 | 40 | 50 |
|  | 100K0G3E | 5 | 45 | 30 | 55 |
|  | 100K0F3F | 25 | 50 | 80 | 30 |
|  | 100K0K3E | 100 | 55 | 70 | 35 |
|  | 13M0A3F | 300 | 60 | 60 | 40 |
|  | 6K00А3E | 5 | 65 | 50 | 45 |
|  | 3K00R3E | 25 | 20 | 40 | 50 |
|  | 3K50H3A | 100 | 25 | 30 | 55 |
|  | 3K00J3A | 2 | 30 | 80 | 30 |
|  | 24K00F3E | 5 | 35 | 70 | 35 |
|  | 100K0G3E | 25 | 40 | 60 | 40 |
|  | 100K0F3F | 100 | 45 | 50 | 45 |
|  | 100K0K3E | 2 | 50 | 40 | 50 |

|  | 10M0A3F | 200 | 55 | 30 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6K00А3E | 25 | 60 | 80 | 30 |
|  | 4K00R3E | 100 | 65 | 70 | 35 |
|  | 3K50H3A | 2 | 20 | 60 | 40 |
|  | 3K00J3A | 5 | 25 | 50 | 45 |
|  | 24K00F3E | 25 | 30 | 40 | 50 |
|  | 100K0G3E | 100 | 35 | 30 | 55 |
|  | 100K0F3F | 200 | 40 | 80 | 30 |
|  | 100K0K3E | 5 | 45 | 70 | 35 |
|  | 8M00A3F | 250 | 50 | 60 | 40 |
|  | 6K00А3E | 100 | 55 | 50 | 45 |
|  | 3K00R3E | 2 | 60 | 40 | 50 |
|  | 3K50H3A | 5 | 65 | 30 | 55 |