1. Введение в ЦОС

ЦОС – это область науки и техники, в которой изучаются общие для различных технических приложений принципы, методы, алгоритмы преобразования и обработки сигналов средствами цифровой вычислительной техники.

Области применения ЦОС

- Разработка производство процессоров ЦОС DSP(digital signal processing). Создаются специальные процессоры, ориентированные на решение задач цифровой обработки. Архитектура ориентируется на обработку массивов данных (Гарвардская). Память разделена на 2 части: память команд и память данных.

Analog Devices

Texas Instruments

Motorola, Inc.

Microchip Technology

STMicroelectronics

Zilog, Inc.

LSI Logic Corp.

-  Обработка звуковых и речевых сигналов

-  Применение ЦОС в телекоммуникациях

-  ЦОС в медицине

- Область атмосферных и геомагнитных исследований (слежение за состоянием земли: напр. анализ инфразвуковых колебаний)

- Измерительно-вычислительные комплексы и системы (системы, предназначенные для оценки значений параметров и их управления)

2. Понятие специализированной вычислительной системы

Вычислительные машины:

- Вычислительные машины общего назначения (машины, решающие широкий круг задач).

- Специализированные вычислительные машины (ориентируются на решение одной или специализированной задачи или узкого круга задач; например, это системы на разнообразных технических объектах).

Специализированные вычислительные машины:

- Стационарные

- Транспортируемые

В первую очередь, специализированные вычислительные машины различаются по условиям эксплуатации.

Стационарные системы могут располагаться в отапливаемых/не отапливаемых помещениях, могут работать на открытом пространстве (лабораторные установки (отапливаемые), навесы (не отапливаемые)). Условия эксплуатации различаются температурным диапазоном, диапазоном изменения влажности, атмосферного давления и механических воздействий (вибраций, ударов), наличием дополнительных электромагнитных полей.

Работа стационарной специальной техники

-50  ÷  +75 °C температурный диапазон

90  ÷ 98 % влажность

До 120 ГЦ уровень воздействий со средним квадратическим значением ~60м/с²(интенсивность воздействий)

Транспортируемые системы устанавливаются на подвижные платформы и условия эксплуатации определяются типом транспорта (автомобиль, ж/д, самолёты, спутники, ракеты)

2.1 Требования, предъявляемые к специализированным вычислительным машинам

- Тактико-технические

Указываются сведения о назначении специализированной техники и её основных технических параметров (быстродействие, ёмкость запоминающих устройств, скорость передачи через устройство ввода/вывода).

- Конструкторско-технологические

(габариты, масса, средства защиты от механических и климатических факторов, принципы конструктивного оформления, требования по технологичности).

Конструктивное оформление. Хорошая конструкция предполагает простой доступ к элементам системы без удержания других, а также наличие специальной точки для подключения контрольной измерительной аппаратуры.

Технологичность. Стремятся использовать унифицированные нормализированные стандартизированные детали и материалы, а также минимальную номенклатуру комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов.

- Эксплуатационные

Требования к простоте обслуживания и культу управления.

- Экономические

Требования к стоимости.

- Требования к надёжности

Используется понятие параметра надёжности. Это вероятность безотказной работы, наработка на отказ, среднее время восстановления работоспособности.

2.2 Стадии проектирования

Проект – комплект документации, по которому можно производить различные изделия.

Стадии:

- Разработка технического задания

- Эскизный проект

- Технический проект

- Разработка рабочей документации

ТЗ для разработчика наиболее важный и ответственный документ.

ТЗ содержит следующие разделы:

- Основания для разработки, её назначение и область применения

- Условия эксплуатации

- Эксплуатационно-технические характеристики

- Объём выполняемых работ

- Технические требования к средствам вычислительной техники

- Требования к художественно-конструкторскому оформлению

- Обязанности заказчика по выполнению разработки

- Требования к патентной защищённости

ЕСПД ГОСТ 19.000  (ЕСПД – единая система программной документации)

- Основания для разработки, её назначение и область применения

Даётся технико-экономическое обоснование необходимости разработки, указываются допустимая стоимость, сроки реализации и ожидаемый результат, перечисляются возможные режимы работы изделия, описывается каждый режим работы, определяются условия перехода  с одного режима на другой, в общей форме приводятся алгоритмы функционирования.

- Условия эксплуатации

Перечисляются ожидаемые условия эксплуатации изделия (климатические: температура определенной среды, влажность, химическая активность; механические: допустимая вибрация, максимально возможные наклоны изделия, переносы отдельных механических частей; наличие полей; требования к источникам питания; характер работы: циклический, непрерывный; условия ремонта и ухода).

- Эксплуатационно-технические характеристики

Указывается степень участия человека в процессе  обслуживания (нужно стремиться, чтобы обслуживание было минимальным)

- Объём выполняемых работ

Указывается этапность работ (вся разработка разбивается на несколько этапов)

- Технические требования к средствам вычислительной техники

Указываются требования – производительность процесса, требования к внешним устройствам и т.д.

- Требования к художественно-конструкторскому оформлению

Указывается, как должно быть оформлено изделие(соответствующим образом окрашено и т.д.)

- Обязанности заказчика по выполнению разработки

Указывается, каким образом заказчик проплачивает другие дополнительные действия

- Требования к патентной защищённости

Иногда требуется, чтобы разработанное изделие не подпадало под существующие патенты, обладало патентной самостоятельностью (уникальное изделие)

Вторая стадия проектирования. Эскизное проектирование

Эскизное проектирование состоит в предварительной проработке основных технических решений, структуры математического обеспечения и архитектуры аппаратных средств. В некоторых случаях производится макетирование изделий и изготовление экспериментального образца.

Цель – уточнение требований ТЗ и проверка принципов реализуемости разрабатываемого изделия.

Макет – изготовление изделий без соблюдения требований по габаритам и т.д.

Третья стадия проектирования. Технический проект

Состоит в том, что разрабатывается проектная документация на изготовление рабочего образца изделия. Изготавливается какое-то количество изделий, проводятся испытания изделий и корректировка технической документации.

Четвёртая стадия проектирования. Разработка рабочей документации

Документация передаётся производителю.

- Понятие сигнала. Классификация сигналов.

1-ый аспект понимания сигнала

Средство формирования и физический носитель сигнала (световой, звуковой, электрический сигнал)

2-ой аспект понимания сигнала

Физический процесс, в котором имеется информация в виде какого-то материального воплощения

3-ый аспект понимания сигнала

Логическое отображение состояния какого-либо объекта (сигнал светофора).

Если рассмотреть с математической точки зрения сигнал – это какая-то функциональная зависимость одной величины от другой v(t).

Сигнал (одно из самых простых определений) – зависимость одной величины от другой.

Обычно аргументом является время.

Сигнал – изменение физической величины, передающее информацию, кодируемую определённым способом.

Информация – одно из наиболее общих понятий в науке, обозначающее некоторые сведения, совокупность каких-либо данных, знаний и т.д.

Сигнал – информационная функция, несущая сообщения о физических свойствах, состоянии или поведении какой-либо физической системы, объекта или среды.

Цель обработки сигналов – извлечение определённых информационных сведений, которые отображены или заложены в этих сигналах (полезная информация) и преобразование этих сведений в форму, удобную для восприятия и дальнейшего использования.

Радиосигнал

В изменении амплитуды заложена информация – звуковой/речевой сигнал.

Цели анализа сигналов:

- Определение или оценка числовых параметров сигнала (амплитуда, мощность)

- Разложение сигналов на элементарные составляющие для сравнения свойств различных сигналов

Разложение сигнала на элементарные состояния (на графике по частоте)

- Оценка похожести или сравнение близости различных сигналов, в том числе с определёнными количественными оценками.

  - Классификация сигналов

- Детерминированные (можно описать явными математическими формулами и зависимостями S=gt2)

- Случайные (описать явной математической зависимостью сложно)

Детерминированные подразделяются на:

- Периодические

- Непериодические

Для периодического сигнала выполняется условие x(t)=x(t+nT), T-константа, n- произвольное целое число.

Свойством периодичности обладают гармонические и полигармонические сигналы.

x(t)=acos(2πft)+bsin(2πft)=Acos(2πft−ϕ) - гармонический сигнал A- амплитуда, ϕ -начальная фаза

A=a2+b2 ϕ=arctg(ba)

Гармонический сигнал

T=1f - период

x(t)

t     чистая косинусоида b=0

x(t)

чистая синусоида a=0

t

1t=f,  t→c, c−1=Гц

A(f)

10

15               f=1/T

амплитудный спектр

φ

3,14

f

фазовый спектр

x(t)=10cos[2π15t−3,14],   T=115=0,066, ϕ=3,14=180° - косинусоида, сдвинутая на пол периода

A	      25

25

t	5	t

0,2

Полигармонический сигнал

Это сумма гармонических сигналов

x(t)=i=1N[aicos(2πfit)+bisin(2πfit)]=i=1NAicos(2πfit+ϕi)

x(t)=x(t+kTp)

Период полигармонического сигнала не всегда очевиден. Например:

x(t)=10cos(2π3t)+12sin(2π5t)+6cos(2π9t)

Полигармоническим считается сигнал, у которого всевозможные отношения частот составляющих этого сигнала есть рациональные числа.

В приведенном примере:

Частоты гармонических составляющих: 3 5 9 ;

Наибольший общий делитель (НОД) = 1;

Период  T=1/НОД=1/1 =1c.

Это фундаментальная частота полигармонического сигнала. Спектр полигармонического сигнала – набор отдельных составляющих. Он дискретен.

A

12

10	6

f

Не периодические сигналы

К ним относятся:

- Почти периодические сигналы.

- Переходные (апериодические).

Почти периодические сигналы

Это те же полигармонические сигналы, но соотношение частот у них может быть иррациональным числом. Например:

x(t)=10cos(2π3t)+1cos(2π7t)+6cos(2π15t)

Периодических повторений в данном сигнале не будет, хотя спектр, также как и в периодическом сигнале будет представлять из себя набор дискретных значений.

Апериодические (переходные) сигналы

Такие сигналы описываются явной периодической зависимостью, но не являются периодическими.

t

t

x(t)

x(t)

Для переходных сигналов спектр непрерывный.

Случайные сигналы

Случайный сигнал - функция времени, значения которой заранее неизвестны и могут быть предсказаны лишь с некоторой вероятностью. Применительно к случайным функциям в литературе часто употребляют термин случайный процесс, а отдельно наблюдаемую случайную функцию называют реализацией случайного процесса. Вообще, процесс – последовательная смена состояния объекта во времени.

Случайные процессы подразделяются на стационарные и не стационарные. Если средние значения функции для всех реализаций (ковариационная функция) зависят от момента времени, то процесс стационарный. Иначе – нестационарный. Если ковариационная функция принимает постоянные значения только в первые моменты времени, то процесс называют слабо стационарным.

μ(t)=limN1Nk=1Nxk(t)

Строго стационарные процессы – значения не зависят от времени их определения.

Выделяют эргодические и неэргодические процессы. Если значения среднего значения и ковариационной функции путем усреднения на длительном интервале времени и путем усреднения по бесконечному числу реализаций будут одинаковыми, то такой случайный процесс называется эргодическим. В противном случае – неэргодический.

μ(t)=limN→∞1T0Txk(t)dtRxx(τ,k)=limτ→∞1T0τxk(t)xk(t+τ)dτ

При работе с сигналами и их обработке рассматривают аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.

Классификация сигналов с точки зрения

их математического описания

Если и функция и аргумент непрерывны, то говорят об аналоговом сигнале. При переходе к дискретному сигналу надо выбрать такое время дискретизации, чтобы функция наиболее точно отображала сигнал.

Теорема Котельникова: для восстановления сигнала по дискретным точкам, частота дискретизации должна в 2 раза превышать максимальную частоту составляющих, входящих в состав сигнала.

fд=1tд≥2Fmax

Ограничение частотного диапазона происходит с помощью фильтров низкой частоты (ФНЧ). В этом случае все частоты, превышающие частоту среза, подавляются.

Следующее действие – квантование по уровню и переход к цифровому сигналу.

ΔUmax=Umax−Umin2n−1 - величина кванта, где  n – разрядность.

При квантовании возникает погрешность:

КОД=int(Uвх−UminΔU+Pокр), где

int – операция приведения к целому числу.

Pокр =0.5:

Дискретный и квантованный по уровню сигнал называется цифровым сигналом.

Устройства, которые выполняют такие действия называются аналого-цифровыми преобразователями (АЦП). Они бывают различной разрядности (8, 10, 14, 16, 18, 24, 32). АЦП с разрядностью 10, 12, 14 позволяют решать большинство задач.

Типовые сигналы, применяемые при обработке

1. Импульс бесконечной амплитуды:

δ(t−τ)=0,t≠τ−∞∞δ(t−τ)dt=1

−∞∞f(t)δ(t−τ)dt=f(τ)

Аналог δ-функции в цифровом виде – единичная функция

δ(n)=1,n=0

Ступенчатая функция:

U(n)=1,n≥0

Дискретный экспоненциальный сигнал:

x(n)=an,n≥0

Вид зависит от а. Если модуль а меньше 1,  то при а>0 получим убывающую последовательность. В случае, когда а<0 – эта последовательность будет знакопеременной.

Если же модуль а больше единицы, то получим возрастающую экспоненту.

Дискретный гармонический сигнал:

x(nT)=Acos(2πfnT)=Acos(2πnffд)

fд  - показывает, сколько дискретных точек откладывается на периоде.

Пример: fд=8f

Дискретный комплексный гармонический сигнал:

x(n)=Aei2πfnT=AeiωT=Acos(2πfnT)+jAsin(2πfnT)

Любой дискретный гармонический сигнал можно представить как

x(n)=k=−∞∞x(k)δ(n−k), где x(k) – вес, δ(n-k) – задержка.

Пример:

x(n)=3δ(n+4)−2δ(n+2)+4δ(n+1)+2δ(n−1)+3δ(n−3)+6δ(n−5)

Основные числовые характеристики сигналов

1. Абсолютные значения максимума и минимума. Могут также использоваться и относительные значения.

2. Диапазон (размах колебания) – разность между максимальным и минимальным значением xp=max(x(t))−min(x(t))

3. Мощность сигнала:

Px=1T0Tx2(t)dtPx=1Ni=0N−1x2(i)

4. Среднее значение:

xср=1T0Tx(t)dtxср=1Ni=0N−1x(i)

5. Среднее квадратическое значение (СКЗ, RMS)

xСКЗ=1T0Tx2(t)dtxСКЗ=1Ni=0N−1x2(i)

Без учета постоянной составляющей:

xСКЗ=1T0Tx2(t)dt−(1T0Tx(t)dt)2xСКЗ=1Ni=0N−1x2(i)−(1Ni=0N−1x(i))2

Для гармонического сигнала xСКЗ=A2=0,707A

При использовании децибельной шкалы переходят от аюсолютного значения к децибельному.

L=20lgaa0, где а – значение, которое переводится в децибелы, а0 – относительный уровень вычисляемого параметра. Для звука этот уровень равен 2∙10-5 Па, для ускорения 10-6 м/с2.

При вычислении в децибелах параметров мощности вместо коэффициента 20 используют коэффициент 10.

Параметры, характеризующие форму сигнала

1. Пик-фактор

Отношение максимального пикового значения сигнала к СКЗ

PF=max(xmax,xmin)xСКЗ

Чем больше пик-фактор, тем больше выбросов имеет сигнал. Для гармонического сигнала PF=2

2. Коэффициент ассиметрии.

Sk=μ3σ3=1Ni=0N−1(x(i)−Xср)3(1Ni=0N−1x2(i)−Xcp2)3

Коэффициент показывает в какую сторону смещен сигнал по уровню. Если сигнал близок к нормальному закону распределения, то коэффициент равен 0.

3. Эксцесс

εx=μ4σ4−3=1Ni=0N−1(x(i)−Xср)4(1Ni=0N−1x2(i)−Xcp2)4−3

ε>0

ε<0

Интегрирование полигармонических сигналов

в частотной области

При необходимости выполнять интегрирование полигармонических сигналов с известным по параметрам гармоническим состоянием, можно воспользоваться подходом, когда производится измерение амплитуд и начальных фаз, составляющих этот гармонический сигнал. Допустим, исходный сигнал получен в единицах измерения ускорения и необходимо получить его в единицах измерения перемещения. Для этого необходимо выполнить двойное интегрирование. Первое интегрирование позволяет перейти к единицам скорости:

xск=0txуск(t)dt=0tAускcos(2πfkτ−ϕк.уск)dτ=kAk.уск2πfksin(2πfkτ−ϕk.уск)|0t=kAk.скsin(2πfkt−ϕk.уск)−kAk.скsin(−ϕk.уск)=kAk.скcos(2πfkt−ϕk.ск)+Cинт.ск

ϕск=ϕуск−π2Aск=Aуск2πfk

Для перехода к перемещению нужно проинтегрировать еще раз и получим:

ϕпер=ϕуск−πAск=Aуск4π2fk2

Формирование гармонического сигнала

Гармонический сигнал задается выражением

x(n)=sin(2πnfN);n=0..N(1)

Формирование тригонометрической функции

Sin/Cos, содержащей один период изменения.

Вычисляется массив значений размерностью N c помощью формулы (1). N выбирается кратным степени 2.

Чтобы сформировать сигнал какой-то определенной частоты f реализуется алгоритм прохождения по таблице и выбора данных из соответствующих элементов массива. Амплитуда выбирается равной единице или максимальному значению, если мы работаем с целочисленной арифметикой.

Начало:

X[j]=A.TAB[i];

i=(i+F) mod N;

j=j+1;

if j>M goto Выход;

goto Начало;

Выход;

Если необходимо задать начальную фазу, то в этом случае начинается движение не с нулевой точки таблицы, а дальше. Пересчет фазы в градусах и радианах:

i=Round(ϕ360N)i=Round(ϕ2πN)

В этом случае из-за округления может появиться погрешность из-за округления.

Этот алгоритм можно усложнить и ограничиться таблицей половинного размера.

i=0;

j=0;

zn=1;

k=0;

Начало:

X[j]=zn*A*TAB[k];

i=(i+F) mod N;

if (0<=i<N/2)

then

zn=1;

k=i;

else

zn=-1;

k=i-N/2;

j=j+1;

if (j>M) goto Выход;

goto Начало;

Выход;

Можно также реализовать алгоритм для четверти периода

***см электронные материалы***

Полигармонический сигнал

Пусть задано k – количество составляющих и массивы частоты и фазы этих составляющих.

x(n)=k=0k−1AMP[k]sin(2πF[k]nN+ϕ[k])

Алгоритм:

По k от 0 до k-1

Начало1:

Ind[k]=round(N*Fi[k]/360);

Конец1:

j=0;

x[j]=0;

Начало2:

По k от 0 до k-1

Начало3:

x[j]=x[j]+AMP[k]+TAB[Ind[k]];

Ind[k]=(Ind[k]+F[k]) mod N;

Конец3;

j=j+1;

if (j>=M) goto Выход;

x[j]=0;

goto Начало2;

Выход;

Применение преобразования Фурье при обработке сигналов

Интегралдьное описание в частотной и временно области:

x(jω)=0∞x(t)exp(−jωt)dtx(t)=12π−∞∞x(jω)exp(jωt)

x(t)=a0+n=1∞bnsin(2πfnt)+n=1∞ancos(2πfnt)

По формуле Эйлера:

cos(x)=eix+e−ix2sin(x)=eix−e−ix2x(t)=a0+n=1∞(an−ibn2ei2πfnt+an+ibn2e−i2πfnt)(1)an−ibn2=1Taa+Tx(t)[cos(2πfnt)−isin(2πfnt)]dt=e−2πfntan+ibn2=1Taa+Tx(t)[cos(2πfnt)−isin(2πfnt)]dt=e2πfnt

C−n=an+ibn2Cn=an−ibn2x(t)=n=−∞−1Cnei2πfnt+C0+n=1∞Cnei2πfnt=n=−∞∞Cnei2πfnt(2)

Re(Cn)=12anRe(C−n)=12anIm(Cn)=−12bnIm(C−n)=12bn

При переходе от представления ряда Фурье в действительном виде (1), когда спектр определяется на интервале от 0 до бесконечности к комплексному представлению (2) происходит отображение спектра на отрицательный диапазон комплексных частот. Хотя для действительных сигналов следует понимать, что разложение представлено только положительными значениями частот синусной и косинусной состовляющих.

Дискретное преобразование Фурье

Можно дискретизировать только ограниченный по спектру сигнал. Следовательно, число спектральных составляющих, на которые можно разложить исходный сигнал, будет ограничено. Их число N/2.

Амплитуда косинусной составляющей:

Cj=2Nk=0N−1x(n)cos(2πjnN), j=0..N/2

Синусной:

Sj=2Nk=0N−1x(n)sin(2πjnN), j=0..N/2

При числовом представлении j – номер гармонической составлющей, а физическая частота, которая соответствует составляющей с j=1:

Ta=Ntд=Nfдfф=1Ta=fдNfфN2=fдNN2=fд2

Таким образом частота Фурье удовлетворяет теореме Котельникова.

От представления в частотной области, когда известны C и S, можно перейти во временную область.

Переход к комплексному представлению

преобразования Фурье

Используя формулы Эйлера для замены косинуса и синуса на комплексные составляющие, получим:

cos(2πjkN)=ei2πjkN+e−i2πjkN2sin(2πjkN)=ei2πjkN−e−i2πjkN2i=−iei2πjkN−e−i2πjkN2

x(k)=j=0N2(Cjei2πjkN+e−i2πjkN2+Sj(−i)ei2πjkN−e−i2πjkN2)=j=0N2(Cj−iSj2ei2πjkN+Cj+iSj2e−i2πjkN)

CN−j=2Nk=0N−1x(k)cos(2π(Nij)kN)=CjSN−j=−Sj=S−jxk=j=0N−1Cj−jSj2ei2πnjN

Обратное:x(k)=k=0N−1X(j)ei2πjkN=j=0N−1X(j)WN−jkПрямое:X(j)=1Nk=0N−1x(k)e−i2πjkN=1Nk=0N−1x(k)WNjkWN2=WN2WN2=e−2i2πN=e−i2πN2=WN2

Алгоритм быстрого преобразования Фурье с прорежеванием по времени

С учётом условий симметрии был разработан алгоритм быстрого преобразования Фурье. (Алгоритмы Кули, Тьюни, Виноград. Для N кратных степени двойки)

Выражение для комплексных вычислений для 0÷N-1 может быть разбито на две суммы. В одной чётные элементы, в другой нечётные. (прореживание)

X(k)=n=0N−1x(n)WNnk=r=0N2−1x(2r)WN2r−k+r=0N2−1x(2r+1)WN2(r+1)k=r=0N2−1x(2r)(WN2)rk+Wnkr=0N2−1x(2r+1)(WN2)rk=r=0N2−1x(2r)WN2rk++WNkr=0N2−1x(2r+1)WN2rk=G(k)+WNkH(k)

k – номер гармоники 0÷N-1

Получим два дискретных преобразования Фурье размерности  N/2

H(3)

H(2)

H(1)

H(0)

G(3)

G(2)

G(1)

G(0)

X(7)

X(6)

X(5)

X(4)

X(3)

X(2)

X(1)

X(0)

X(7)

X(5)

X(3)

X(1)

X(6)

X(4)

X(2)

X(0)

N/2

Точечн

ДПФ

N/2

Точечн

ДПФ

Для N=8

X(7)

X(3)

X(5)

X(1)

X(6)

X(2)

X(4)

X(0)

X(2)

X(0)

X(1)

X(3)

X(4)

X(5)

X(6)

X(7)

X(0)=G(0)+WN0H(0)X(1)=G(1)+WN1H(1)X(2)=G(2)+WN2H(2)

.

.

X(7)=G(7)+WN7H(7)

X(4)

X(0)

WN6

WN5

WN0

WN4

WN4

WN4

WN4

X(6)

X(2)

WN0

X(5)

X(1)

WN0

WN0

X(7)

X(3)

WNN2=e−i2πNN2=e−iπ=−1WNm+N2=e−i2πNme−i2πNN2=−e−i2πNm=WNm

Xm(p)

Xm+1(p)

xm+1(p)=WNrxm(q)xm+1(q)=xm(p)+WNr+N2xm(q)

Xm(q)

Xm+1(q)

Wnr

Wn(r+N/2)

Xm(p)

Xm(q)

Xm+1(p)

Xm+1(q)

Wnr

-1

xm+1(p)=xm(p)+WNrxm(q)xm+1(q)=xm(p)+WNrxm(q)

Первый этап БПФ с прореживанием по времени является перегруппировкой массива в соответствии с алгоритмом двоичной инверсии (зеркальное отображение).

0	0000		0000	0

1	0001		1000	8

2	0010		0100	4

3	0011		1100	12

4	0100		0010	2

Дальнейшее выполнение алгоритма состоит в последовательном преобразовании исходных данных от ступени к ступени и на выходе получаем упорядоченный массив, в котором представлены значения частотных составляющих исходного временного сигнала. Если эти данные подвергнуть обратному преобразованию Фурье, то вернемся к данным во временной области.

Весь алгоритм состоит из типовых действий, которые называются операцией бабочки. На входе и на выходе алгоритма 2 комплексных числа. Они берутся из элементов входного массива. p и q определяют номера индексов массива.

Получается результат, записанный в эти же элементы.

Исходные данные представляются двумя массивами: массивом действительных и массивом мнимых частей. Тогда выражение для пересчета данных, поступающих на вход будут иметь такой вид:

Re[xm+1(p)]=Re[xm(p)]+AIm[xm+1(p)]=Im[xm(p)]+BRe[xm+1(q)]=Re[xm(q)]−ARe[xm+1(q)]=Re[xm(q)]−B

Где

A=Re[xm(q)]cos(2πrN)−Im[xm(q)]sin2πrNB=Im[xm(q)]cos(2πrN)+Re[xm(q)]sin2πrNWNr=cos(2πrN)−jsin(2πrN)

K – Число ступеней БПФ.

М – Номер ступени.

Shin – шаг по индексу

Kb – количество бабочек в цикле.

Sc – Разность между индексами в соседних циклах.

Pi – Расстояние между индексами массивов для вычисленной бабочки.

Общий алгоритм быстрого преобразования Фурье может быть упрощён (уменьшен по количеству выполняемых операций за счёт того, что на нулевой первой и второй ступенях БПФ операция «бабочка» существенно упрощается) Если индекс равен нулю, то она содержит только операции сложения, потому что косинусы станут равными единице, а синусы нулю. Re=Re∓Re  Im=Im±Im

Для бабочки с индексом WNN4 косинусы равны нулю, синусы единице.

Re=Re∓Im Im=Im±Re

Если есть последовательность x(n) и y(n) 0÷N-1, то одну последовательность можно загрузить в массив комплексной части.

Z(n)=x(n)+jy(n)

Z(k)=n=0N−1[x(n)+jy(n)]e−j2πknN,k=0,1,2...N−1ej2πn(N−k)N=e−j2πkmNZ(N−k)=n=0N−1[x(n)−jy(n)]e−j2πknNZ(k)+Z(N−k)=2n=0N−1x(n)e−j2πknN=2X(k)X(k)=Z(k)+Z(N−k)2Y(k)=Z(k)+Z(N−k)2j,k=0,1,2...N−1

На БПФ можно обрабатывать одновременно две действительные последовательности.

Рассмотрим как выглядит временное окно в частотной области

-T

T

t

x(t)=1,−T<t<T

График для прямоугольного окна во временной области в частотной области представлен на рисунке.

-1/2T

1/2T

f

Точно также для прямоугольному окну в частотной области соответствует функция такого же вида во временной области.

С математической точки зрения дискретизация – умножение функции на последовательность единичных импульсов.

Представление периодической последовательности

импульсов в частотной области

Периодическая последовательность , ограниченная в промежутке от –n до n

SN(f)=−∞∞f(t)e−j2πftdt=−∞∞[n=−NNδ(t−nT)]e−j2πftdt=n=−NN−∞∞δ(t−nT)e−j2πftdt=n=−NNe−j2πf(T−n)=ej2πfNT+ej2πf(N−1)T++ej2πf(N−2)T+...+1+...+e−j2πf(N−1)T+e−j2πfNT=ej2πfNT[1−e−j2πfT+(e−j2πfT)2+...]=ej2πfNT(1−e−j2πf(2N+1)T)1−e−j2πfT=sin[πf(2N+1)T]sin(πfT)f=±kT

1/T

-1/T

Чем больше N, тем уже чепестки выбросов. Площадь лепестка:

−12T12TSN(f)df=1T

Периодической последовательности единичных импульсов с периодом T соответствует последовательность в частотной области площадью 1/T, следующих с периодом 1/T.

Математическое описание сигналов и

линейных систем

Одним из наиболее распространенных является описание сигналов и систем во временной области. Сигналы во временной области описывается функциями времени. Линейные системы во временной области описывают:

1) Характеристиками

2) Соотношением вход/выход.

Характеристика линейной системы определяет как ее реакцию на некоторый тестовый сигнал. Они также представлены функцией времени.

Соотношение вход/выход описывается каким-то линейным уравнением и устанавливает связь между входным и выходным сигналом. Считается, что система имеет 1 вход и 1 выход. Представление функции может быть с непрерывным временем и м дискретным временем.

Помимо временной области сигналы могут описываться в других областях. При этом функция времени преобразуется в функцию другой переменной.

Для перехода из временной области в p-область и обратно используется преобразование Лапласа:

x(p)=Lx(t)=0∞x(t)e−ptdtx(t)=L−1x(p)=12πjσ0−j∞σ0+j∞x(p)eptdt

Р-преобразование применяется только в области абсолютной сходимости, то есть выполняется условие:

0∞|x(t)e−pt|dt<∞0∞|x(t)|e−σtdt<∞p=σ+jω,|ejω|=1|x(t)|≤Aeλt

Если преобразование Лапласа прировнять к 0, то получим преобразование Фурье

Если дискретизировать время, то получим дискретное преобразование Лапласа.

x(ept)=Dx(nT)=n=0∞x(nT)e−pnTz=epTx(z)=Zx(nt)=n=0∞x(nT)z−n

Последняя формула – Z-преобразование.

Z-преобразование и его свойства

Z и p область связаны.Если p=σ+jω, а z=epT, то

z=ξ+jηz=reiϕr=|z|=ξ2+η2ϕ=arg(z)=arctg(ηξ)z=eσT[cos(ωT)+jsin(ωT)]ξ=eσTcjs(ωT)η=eσTsin(ωT)

Условие сходимости: |z|>R

n=0∞|x(nT)z−n|<∞

Пример:

x(n)=an,n≥0;

а

а

Свойства Z-преобразования

Свойство линейности:

x(n)=a1x1(n)+a2x2(n);x(z)=a1x1(z)+a2x2(z);

Z-преобразование задержанной последовательности.

x(z)=ZX(n)Zx(n−m)=x(z)z−m

Доказательство:

zx(n−m)=n=0∞x(n−m)z−n=|n=k+m|=n=0∞x(k)z(k+m)=z−mk=−m∞x(k)z−k=z−m[k=−m−1x(k)z−k+k=0∞z−k]=x(z)z−m

Z-преобразование свертки последовательности

x(n)=m=0∞x1(m)x2(n−m)zx(n)=x1(z)x2(z)

Доказательство:

x(z)=m=0∞[n=0∞x1(m)x2(n−m)]z−n=m=0∞x1(m)[n=0∞x2(n−m)z−n]=m=0∞x1(m)x2(z)z−m=x1(z)x2(z)

Z-преобразования типовых сигналов

1)Единичного импульса

δ(n)=1,n=0

2) Задержанного единичного импульса:

δ(n−m)=1,n=m

3) Ступенчатой функции:

U(n)=1,n≥0

4)Смещенная ступенчатая функция

U(n−m)=1,n≥m

5) Затухающая экспонента:

x(n)=(±a)n,n>0,|a|<1

6)Затухающая синусоида:

x(n)=rnsin[(n+1)ϕ]sin(ϕ)x(z)=n=0∞rnsin[(n−1)ϕ]sin(ϕ)=12jsin(ϕ)[eiϕn=0∞(reiϕz−1)n−e−iϕn=0∞(re−iϕz−1)n]=1(1−riϕz−1)(1−r−iϕz−1)=11−2rcos(ϕ)z−1+r2z−2=11+a1z−1+a2z−2

Обратное Z-преобразование

Необходимо сделать переход от представления в Z-области к представлению во временной области. Он выглядит так:

Z−1x(z)=x(n)=12πjcx(z)zn−1dz

Применяют следующие способы для решения такого интеграла:

1) Таблицы соответствия.

2) Теорема Коши.

3) Разложение Z-изображения на простые дроби.

1)Пример первого способа:

x(z)=b0+b1z−11−a1z−1=b01−az−1+b1z−11−a1z−1x(n)=z−1b01−az−1+z−1b1z−11−a1z−1=b0a1n+b1a1n−1

2)Теорема Коши:

x(n)=k=1KResαk[x(z)zn−1] - сумма вычетов в точках полюсов.

Вычисленное таким образом обратное Z-преобразование согласно теореме Коши о вычетах – это сумма вычетов в особых точках, называемых полюсами функции. Полюс – точка, в которой знаменатель функции обращается в 0.

Resαk[x(z)zn−1]=limz→αk[(z−αk)x(z)zn−1]

Пример:

x(z)=11−0.5z−1+0.06z−2=z2z2−0.5z+0.06=z2(z−0.2)(z−0.3)Полюсаz=0.2z=0.3Resα1=limz→0.2[(z−0.2)z2(z−0.2)(z−0.3)zn−1]=limz→0.2[zn+1(z−0.3)]Resα2=limz→0.3[(z−0.3)z2(z−0.2)(z−0.3)zn−1]=limz→0.3[zn+1(z−0.2)]Resα1=0.22−0.10.2n−1=−2⋅0.2nResα1=0.320.10.3n−1=3⋅0.3n

Описание линейных дискретных систем

во временной области

Системы обработки сигналов называют объекты, выполняющие требуемые преобразования входного сигнала в выходной. В общем случае такие системы имеют n входов и m выходов.

Y=F(x)

Линейная система – система, которая обладает следующими свойствами:

- Аддитивность

F(x1+x2+...+xn)=F(x1)+F(x2)+...+F(xn)

- Однородность

F(ax)=aF(x)

Дискретной называют ту систему, которая преобразовывает входной дискретный сигнал в изменённый выходной дискретный сигнал.

Начальные условия могут быть нулевыми или ненулевыми. Признак ненулевых: отсутствие сигнала на выходе, при отсутствии сигнала на входе.

x(n)>0,n≥0y(n)≠0,n≥0

Система называется физически реализуемой если для неё сигнал на выходе зависит от текущего входного воздействия и предшествующих воздействий, но не зависит от последовательности воздействий входных сигналов.

Во временной области основной характеристикой линейной дискретной области системы, также как и аналоговой системы, является импульсная характеристика – реакция системы на цифровой единичный импульс δ(n)=1n=00n≠0

Импульсная характеристика позволяет определять реакцию системы на любое входное воздействие.

Переходная характеристика – реакция на периодическую последовательность до импульса(ступенчатая последовательность)

U(n)=1n≥00n<0

g(n)=k=0nh(k)

Система стационарна – инвариантна ко всему во времени

Соотношение вход/выход

Отображает взаимосвязь между входным x(n)и выходным y(n) сигналом. Во временной области соотношение вход/выход описывается линейными уравнениями.

- Формула свёртки

- Разностное уравнение

δ(n)⇒h(n)δ(n−k)⇒h(n−k)x(k)δ(n−k)⇒x(k)h(n−k)

x(n)=k=0∞x(k)δ(n−k)⇒k=0∞x(k)h(n−k)y(n)

y(n)=k=0∞x(k)h(n−k)=k=0∞h(k)x(n−k)=x(n)∗h(n)

y(0)=h(0)x(0−0)+h(1)x(0−1)+...=5∗1+3∗0+...=5

y(1)=h(0)x(1−0)+h(1)x(1−1)+...=8

y(2)=9

Разностное уравнение

y(n)=i=0N−1bix(n−i)−k=1M−1aky(n−k)

ai,bi - внутренние параметры системы

y(t)=i=0N−1bidix(t)dti−k=0M−1akdky(t)dtk

Разностное уравнение в отличие от дифференциального решается методом прямой подстановки, и поэтому не содержит погрешности вычислений.

y(n)=x(n)−0,5y(n−1)

x(n)=0,1n

| n | x(n) | y(n) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | y(0)=x(0)−0,5y(−1)=−1−0,5∗0=−1 |
| 1 | 0,1 | y(1)=x(1)−0,5y(0)=0,1 |
| 2 | 0,01 | y(2)=x(2)−0,5y(1)=0,01−0,5∗(−0,4)=0,2 |
| 3 | 0,001 | y(3)=0,104 |
| 4 | 0,0001 |  |

Исходя из параметров разностного уравнения различают 2 типа систем:

- Рекурсивная – хотя бы один коэффициент a отличается от 0.

- Нерекурсивные – системы, у которых все коэффициенты ak=0. Импульсная характеристика нерекурсивных систем:

y(n)=b0x(n)+b1x(n−1)+b2x(n−2);

h(n)=b0δ(n)+b1δ(n−1)+b2δ(n−2);

h(0)=b0δ(0)+b1δ(0−1)+b2δ(0−2)

Для системы с конечной импульсной характеристикой

y(n)=13x(n)+13x(n−1)+13x(n−2)=13x(n)+x(n−1)+x(n−2)

y(n)=b0x(n)−a1y(n−1)

δ(n)=1n=00n≥0

h(n)=b0δ(n)−a1h(n−1)

h(0)=b0δ(0)+a1h(−1)=b0

h(1)=b0δ(1)+a1h(0)=−a1b0

h(2)=b0δ(2)+a1h(1)=a12b0

h(3)=b0δ(3)+a1h(2)=−ai(a12b1)=−a3b0

h(n)=(−1)na1nb0

БИХ – бесконечная импульсная характеристика. Рекурсивные системы – системы с бесконечной памятью.

Устойчивость рекурсивных дискретных систем

Линейная дискретная система называется устойчивой, если при ограниченном входном воздействии реакция системы также будет ограниченной.

maxnx(n)≤Rx

maxnx(n)≤Rx

n=0∞h(n)<∞ - сходимость этого ряда является критерием устойчивости для ЛДС

Нерекурсивные системы будут устойчивы, так как число элементов импульсной характеристики ограничено, а для рекурсивных всегда следует учитывать устойчивость.

Они будут устойчивы, если импульсная характеристика затухающая.

h(n)=ann≥00n<0

n=0∞an<∞⇒a<1

Описание ЛДС в Zобласти

Представление линейной системы в Z области позволяет:

- Ввести понятие передаточной функции линейной системы

- Перейти от разностных уравнений к алгебраическим

- Упростить анализ устройства

- Автоматический переход к частотным характеристикам.

Передаточной функцией является Z-преобразование от импульсной характеристики.

H(z)=Zh(n)=n=0∞h(n)z−n

h(n)=Z−1H(z)

y(n)=m=0∞h(n−m)x(m)

Y(z)=H(z)∗X(z)

Система в Zобласти описывается произведением передаточной функции на входное воздействие.

H(z)=Y(z)X(z) - передаточная функция

Если система описывается разностным уравнением

y(n)=i=0N−1bix(n−i)−k=1M−1aky(n−k)

Y(z)=X(z)i=0N−1biz−i−Y(z)k=0M−1akz−k=Zi=0N−1bix(n−i)=i=0N−1biZx(n−i)=i=0N−1b1x(z)z−i=x(z)i=0N−1biz−i

H(z)=i=0N− 1biz−i1+k=1M−1akz−k

Таким образом передаточная функция – дробно-рациональная функция.

Сущность ЦОС либо определить ai и bi, или подобрать их, чтобы система выполняла определённые действия.

Порядок дробно-рационального формулы – максимальное значение из N−1 или M−1.

Характеризуется лучами и полосами, которые называются особыми точкми.

Нуль-особая точка, в которой числитель принимает нулевое значение(корни числителя)

Полюс – особая точка, при которой знаменатель принимает нулевое значение(корни знаменателя)

Если числитель и знаменатель помножить на Zn−1 получим положительную степень.

H(z)=zM−1i=0N− 1biz−izM−11+k=1M−1akz−k=i=0N− 1biz(M−1)−izM−1+k=1M−1akz(M−1)−k

ПРИМЕР:

H(z)=b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2=b1z+b2z2+a1z+a2

Разностное уравнение и передаточная функция однозначно связаны коэффициентом

bix(n−i)⇔biz−i

aky(n−k)⇔−akz−k

Передаточные функции стараются представить в виде комбинационных передаточных функций 1 и 2 порядка, которые называются звеньями 1 и 2 порядка.

H(z)=b0+b1z−11+a1z−1 звено 1-го порядка.

y(n)=bix(1)+b1(x(n−1))−a1(y(n−1)) - разностная функция

H(z)=b0+b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2 - звено 2-го порядка

y(n)=bix(1)+b1(x(n−1))+b2(x(n−2))−a1(y(n−1))−a2(y(n−2))

H(z)=b0i=0N−1(1−βiz−1)k=0M−1(1−αkz−1)

βi - i-ый нуль; αk - k-ый полюс

В общем случае нули и полюсы – комплексно сопряжённые числа.

Передаточную функцию логично представлять в виде суммы дробей 1-го порядка и суммы дробей 2-го порядка.

При рассмотрении рекурсивных линейных систем особое внимание уделяется системам, у которых передаточная функция имеет полюсный вид, то есть числитель – многочлен нулевой степени.

Звено передаточных функций у которых числитель равен 1называются базовыми.

H(z)=11+a1z−1; H(z)=11+a1z−1+a2z−2

Исследование системы во многом сводится к исследованию базовых звеньев.

Для базового звена 1-го порядка импульсная характеристика

H(z)=11+a1z−1⇒h(n)=(−a1)n

H(z)=11+a1z−1+a2z−2⇒h(n)=rnsin(n+1)φsin(φ)

z1,2=re±iφ

a1=−2rcos(φ)

a2=r2

ПРИМЕР:

H(z)=1−0,9z−11+0,5z−1

h(n)=(−0,5)n−0,9(−0,5)n−1

ещё ПРИМЕР:

1+z−11−0,7z−1+0,49z−2=11−0,7z−1+0,49z−2+z−11−0,7z−1+0,49z−2

r=0,7; r=ai

φ=π3; φ=arccos−ai2r=arccos0,72∗0,7=π3(60∘)

h(n)=0,7nsin(n+1)π3sinπ3+0,7n−1sinnπ3sinπ3

Затухающий колебательный процесс

Оценка устойчивости по передаточной функции

Для того, чтобы ЛД система была устойчива необходимо и достаточно чтобы все компоненты её передаточной функции находились внутри круга единичного радиуса в комплексной Z-плоскости.

M(z)=11−0,8z−1

z=0,8

Карты нулей и полюсов.

Наиболее употребительное графическое отображение свойств передаточных функций является карта нулей и полюсов. Представляет собой отображение на комплексной плоскости точек, значения которых соответствуют полюсам и нулям передаточной функции.

*

°

◦

*                        *

1

111111

◦j

◦-j

Полюса отображаются как  * а нули ◦

Положение 0 и полюс характеризуют свойства передаточной функции.

H(z)=1+z−11+0,2z−1−0,35z−2=z2+1z2+0,2z−0,35

z0,1,2=±jz1=0,5z2=0,7

Частотная характеристика

В общем определении ЧХ системы представляет собой преобразование Фурье для импульсной характеристики.

H(ejωT)=n=0∞h(nT)e−jωTn

H(ejωн)=n=0∞h(n)e−jωнn

Обратный переход

h(nT)=12π−πTπTH(ejωT)ejωTndω

Устройство по-разному изменяет гармоники различной частоты. Будет изменяться амплитуда и фаза.

Входное воздействие в комплексном виде

x(n)=Cxejωнn=Cxejφxωн;−∞<n<∞

Cx=const φx(ωн)=ωнn

y(n)=m=0∞h(m)x(n−m)=m=0∞h(m)Cxejωн(n−m)=x(n)m=0∞h(m)e−jωнm

y(n)=x(n)H(ejωн)

H(ejωн)=H(ejωн)ejargHejωн=A(ω)ejφ(ωн)

y(n)=CxA(ωн)ejφxωн+φωн=Cyejφωн

Частотной характеристикой ЛДС называется частотная зависимость отношения реакции системы к дискретному гармоническому воздействию

Hejωн=y(n)x(n)

x(n)=exejωнn

АЧХ Aωн для ЛДС наз. Частотная зависимость отношения амплитуды реакции к амплитуде дискретного гармонического воздействия в установившемся режиме (закончились переходные процессы)

Aωн=CyCx

Фазо-ЧХ-разность (частотная зависимость) разности фаз реакции и дискретного гармонического воздействия в установившемся режиме

φωн=φyω1−φxωn

А

П

ωn

φ(ωn)

П

ωn

Определение частотной характеристики по передаточной функции

Y(z)=H(z)∗X(z)

z=ejωн

H(ejωн)=i=0N− 1bie−jωнi1+k=1M−1ake−jωнk=YejωнXejωн

ЧХ зависит только от внутренних параметров системы

Свойства ЧХ

- Непрерывна относительно частоты

- ЧХ дискретных сигналов периодична ωд=2πTд, с периодом равным частотной дискретизации

ωн+2πfдkTд=2πffд+2πkfд=1fд2πf+2πkfд=2πffд+2πk=2πffд

- Четность АЧХ и нечетность ФЧХ

HejωT=n=0∞hnTe−jωTn=n=0∞hnTcosωnT−jn=0∞hhTsinωнT

HejωT=Re−jIm

HejωT=Re2+Im2

argHejωT=arctgImRe

HejωT=He−jωT

argHe−jωT=arctg−ImRe

Основная полоса частот

При работе с дискретным сигналом (рассмотрим ЛДС) следует понимать, что они работают  с дискретным сигналом, а они всегда имеют ограниченную частотную полосу.

Верхнее значение этой частотной полосы

fверхн≤fд2, в соответствии с теоремой Котельника, следовательно,

f⇒0÷fд2

fн⇒0÷0,5 - нормированный сигнал.

ω=0÷ωд2, где ωд=πT

ωн=0÷π

Фазочастотная характеристика

φ(ωн)=argHejωT=arctgImrRer−arctgIm3Re3=arctgk=1M−1aksinkωнk=1M−1akcoskωн−arctgi=1N−1bisiniωнb0+i=1N−1bicosiωн

Расчет АЧХ и ФЧХ звеньев 1-го порядка:

H(Z)=b0+b1z−11+a1z−1

Hejωн=b0+b1e−jωн1+a1e−jωн

Hejωн=b0+b1cosωн−jb1sinωн1+a1cosωн−ja1cosωн

Aωн=b0+b1cosωн2+b1sinωн21+a1cosωн2+a1sinωн2

φωн=arctga1sinωн1+a1cosωн−arctgb1sinωнb0+b1cosωн

Расчет АЧХ и ФЧХ звеньев 2-го порядка:

Hz=b0+b1z−1+b2z−21+a1z−1+a2z−2

Aωн=b0+b1cosωн+b2cos2ωн2+b1sinωн+b2sin2ωн21+a1cosωн+a2cos2ωн2+a1sinωн+a2sin2ωн2

Для приближенной оценки графиков АЧХ и ФЧХ находят их значения в нескольких точках. Количество точек должно быть минимально достаточным. Такой способ называют экспресс анализом. К особенностям АЧХ общего вида в основной полосе частот относятся следующие положения:

- На точки max АЧХ доминирующее влияние оказывают полюсы передаточных функций

- На точки min АЧХ доминирующее влияние оказывает 0 передаточной функции, не лежащей на единичной окружности

- Точки нулей АЧХ опред. нулями передаточной функции, лежащими на единичной окружности. Нулю АЧХ соответствует скачок фазочаст. характеристики на П (180)

- АЧХ будет гладкой при отсутствии нулей

Пример:

Hz=1−0,5z−11+0,5z−1

ωн=0,π2,π

Определяем значения на краях и в середине

ω=0; z=ej∗0=1; z−1=1ej∗0=1

A0=b0+b11+a1=1−0,51+0,5=0,51,5=13

φ0=0

ejπ=−1

z−1=−1

ωн=π

Aπ=b0−b11−a1=1+0,51−0,5=3

φπ=0

Aπ2=1−0,52

Цифровые фильтры (ЦФ)

Понятие ЦФ:

Цифровым фильтром называется аппаратная или программная реализация алгоритма, на вход которой поступает цифровой сигнал, на выходе, которой также наблюдается цифровой сигнал, форма которого и/или  амплитуда и фазовая характеристики специальным образом модифицированы.

АЦП – преобразование непрерывных сигналов в последовательность цифровых кодов.

Достоинства ЦФ

- С помощью ЦФ можно получить характеристики или реализовать преобразование, которое с помощью аналоговых устройств сделать практически невозможно.

- На характеристики ЦФ не оказывают воздействие внешние факторы(температура)

- На одной аппаратной реализации можно реализовать несколько алгоритмов обработки

- Габариты. Современные устройства малогабаритные, но с множеством функций

- ЦФ могут использоваться при обработке медленно изменяющихся сигналов

Недостатки

- Ограничение по скорости обработки (количество операций с секунду)

- Влияние конечной разрядности. Появление погрешностей во входных данных.

- С экономической точки зрения разработка цифровых фильтров – дорогостоящая операция.

Типы цифровых фильтров

С точки зрения выделения сигналов в определённой частотной полосе различают

1) Фильтры низкой частот (ФНЧ)

2) Фильтры высоких частот (ФВЧ)

3) Полосовые фильтры

4) Заграждающие (режекторные)

На рисунке – идеальные характеристики

С т. зрения реализации

1) С конечной импульсной характеристикой (КИХ; нерекурсивные)

2) С бесконечной импульсной характеристикой (БИХ; рекурсивные)

КИХ реализует преобразование свертки y(n)=i=0k−1h(i)x(n−i), причём элементов конечно.

h - импульсная характеристика; x - входной сигнал, y - выходной сигнал

Для фильтров с БИХ верхний предел бесконечный. Поэтому они реализуются в виде разностного уравнения:

y(n)=i=0N−1b(i)x(n−i)−j=0M−1a(j)y(n−j);

Задача синтеза состоит в нахождении h(i) в КИХ и a(j) и b(i) в БИХ

Основные преимущества КИХ фильтров:

- возможность обеспечения линейной фазовой характеристикой. Это значит, что сигнал будет проходить через фильтр без фазовых искажений.

- Всегда устойчив, в силу огромной импульсной характеристики.

Недостатки:

- БИХ фильтры требуют меньше вычислений с точки зрения обеспечения одинаковой АЧХ

- Цифровые БИХ фильтры реализуются на базе аналоговых, которые уже разработаны и просчитаны.

- Синтез КИХ сложнее

- БИХ фильтры более чувствительны к шумам и ограниченности разрядной сетки.

Этапы разработки ЦФ

- Определение требований к фильтру или составление спецификации требований

- Вычисление коэффициента цифрового фильтра

- Представление цифрового фильтра подходящей вычислительной структуры

- Анализ влияния конечной разрядности на работу фильтра

- Реализация ЦФ на программном и/или аппаратном уровне

Определение требований

- Характеристики сигналов – тип входного сигнала, тип выходного сигнала, интерфейс ввода/вывода, интервал дискретизации, ширина частотной полосы входного сигнала, част полоса, представляющая практический интерес.

- Характеристики фильтра – определяются требования к тому, что должен представлять фильтр: АЧХ и ФЧХ, должен ли работать в режиме реального времени или режиме модельного времени

Определение характеристик фильтра

Обычно задаются в част области, причем основное значение имеет АЧХ. С точки зрения ФЧХ может присутствовать требование ее линейности или возможность нелинейной ФЧХ. Они могут задаваться для нормированных или реальных значений частот. Для АЧХ задаётся полоса пропускания, полоса подавления и полоса перехода.

Для полосы пропускания задаются значения для отклонения в полосе пропускания, для полосы подавления – отклонение в полосе подавления. Задаются граничные значения для полосы пропуск и подавления.

Требования к переходной полосе не нормируются. Обычно затухание определяется как параметр затухания в полосе подавления(отклонение от 0 в полосе подавления)

σs=0⇒As=∞⇒полное подавление

σs≠0

σs=0.0001, As=80дБ

Неравномерность в полосе пропускания

Ap=20lg(1+δp) - надо чтобы стремилось к 0.

Подавление определяется величиной, которая является минимальной с точки зрения затухания сигнала.

Синтез  цифровых КИХ фильтров

H – импульсная характеристика фильтра.

y(n)=k=0K−1h(k)x(n−k)

Линейность ФЧХ

При прохождении сигнала через фильтр не происходит фазовых искажений.

Это приведет к фазовому искажению, то есть соотношение фаз сигналов будет разным.

Фазовые изменения в сигнале при прохождении через фильр характ 2 параметрами:

-Фазовая задержка фильтра

Tp=−φ(w)w

-Групповая задержка.

Tд=−dφ(w)dw

Тогда фазовый сдвиг определяется выржением:

p(w)=−αwφ(w)=β−αw

После прохождения сигнала через устройство будем иметь:

x(t)=A1sin(2πft)+A2sin(2π2ft)x(t)=A1sin(2πft−π4)+A2sin(2π2ft−2π4)

Если устройство определяется выражение  φ(w)=−αw, то у него постоянная групповая и фазовая задержка. А если фазовая характеристика удовлетворяет φ(w)=β−αw, то фильтр имеет только постоянную групповую задержку.

При какой же импульсной характеристике фазовая характеристика будет линейной. Необходимо, чтобы импульсная характеристика имела симметрию.

Для импульсной характеристики выполняется условие:

h(n)=h(N−1−n)h(0)=h(6);h(1)=h(5);h(2)=h(4);

H(z)=k=0N−1h(k)z−kH(ejωT)=k=06h(k)e−jkωT=h(0)+h(1)e−jωT+h(2)e−j2ωT++h(3)e−j3ωT+h(4)e−j4ωT+h(5)e−j5ωT+h(6)e−j6ωT=e−j3ωT[h(0)ej3ωT+h(1)ej2ωT+h(2)ejωT+h(3)+h(4)e−jωT++h(5)e−j2ωT+h(6)e−j3ωT]=e−j3ωT[h(0)(ej3ωT+e−j3ωT)+h(1)(ej2ωT+e−j2ωT)++h(2)(ejωT+e−jωT)+h(3)]=e−j3ωT[2h(0)cos(3ωT)+2h(1)cos(2ωT)++2h(2)cos(ωT)+h(3)]H(ejωT)=k=03a(k)cos(kωT)e−jωTa(k)=2h(N−12−k)a(k)=2h(3−k),k=1,2,3a(0)=h(3)

Что мы сделали? Мы исследуем будет ли ФЧХ линейной. В данном примере N=7 - нечетное. Симметричность импульсной характеристики обеспечивает линейность ФЧХ.

Синтез КИХ фильтров методом временного окна.

(метод взвешивания)

Этот метод достаточно простой и понятный. От идеальной ЧХ фильтра, который хотим спроектировать делаем обратное преобразование Фурье и получаем импульсную характеристику. Рассмотрим на примере ФНЧ. Пусть есть сигнал:

5кГц

1кГц

1. Нужно выбрать частоту дискретизации fд=10 кГц>=2Fmax

2. После проведения дискретизации, частотная характеристика сигнала размножается на бесконечную ось.

5кГц

3. Переходим к нормированной частоте

f=ffд

0.5кГц

4. Формируем идеальную характеристику фильтра

5.Теперь, сделав ОПФ определим импульсную характеристику.

Мы рассчитали идеальную характеристику фильтра в нормированной частотной области. Фильтрация состоит в перемножении нормированной частотной характеристики сигнала на нормированную характеристику фильтра. Чтобы перейти ко временной области нужно рассчитать импульсную характеристику фильтра.

h(n)=−1212H(fн)e−2πfdf=−fср.нормfср.нормHф(fн)e−i2πfнdf=−0.10.11⋅ei2πfн==ei2π⋅0.1−e2π(−0.1)j2πn=sin(2πfн⋅0.1)πn

Однако, мы получили не конечную импульсную характеристику, хотя она и стремится к 0. Поэтому необходимо ограничить ее конечным числом N. Для простоты берем нечетное. N – общая длина импульсной характеристики.

-(N-1)/2

(N-1)/2

После ограничения импульсная характеристика сдвигается вправо на (N-1)/2 дискретных точек. В результате получаем импульсную характеристику с точки 0.

N/2

N

Ограничение эквивалентно умножению на прямоугольное окно. А это, то же самое, что свертка идеальной характеристики частотного фильтра с частотной характеристикой временного окна.

Ограничение приводит к тому, что вместо идеального, мы получаем реальный фильтр. Чем больше N, тем меньше переходная зона от области частот пропускания до области подавления. Но увеличение N не приводит к уменьшению неравномерности, и она остается на уровне 9%. Это явление называют явлением Гиббса. Чтобы устранить эффект выброса применяют другие формы временного окна.

Уменьшается неравномерность, но расширяется переходная зона.

| Окно | Формула | Ширина перехода | Нерав-ть полосы пропускания | Затухание в полосе подавления | Отношение главного лепестка к боковым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольное | 1 | 0.9/N | 0.7416 | 21 | 13 |
| Хеннинга | 0.5+0.5cos(2πnN) | 3.1/N | 00546 | 44 | 31 |
| Хемминга | 0.54+0.46cos(2πnN) | 3.3/N | 0.0194 | 53 | 41 |
| Блэкмена | 0.42+0.5cos(2πnN−1)++0.08cos(4πnN−1) | 5.5/N | 0.0017 | 75 | 57 |

Действия при проектировании фильтра:

1) Задать параметры фильтра (неравномерность в полосе пропускания, подавление (затухание в зоне подавления), переходную зону(частота подавления, частота пропускания)).

2) В соответствии с заданными значениями выбирается тип временного окна.

3) Оценить зону перехода в нормированной полосе частот. Выбирается частота дискретизации, основываюсь на теореме Котельникова и рассчитывается ширина переходной зоны.

fsfd−fpfd=ΔFперехода

4) Подбирается значение N=Kокна/ΔF и приближается к нечетному значению.

5) Выбирают частоту среза.

fp

fs

fcp

БЧХ фильтры

В основе рекурсивных цифровых фильтров лежит переход от аналоговых цифровых фильтров к цифровым. Для аналоговых фильтров уже сделано много расчетов и многое уже спроектировано. Задача состоит в том, чтобы перейти от известной передаточной функции аналогового фильтра к цифровой.

Метод билинейного преобразования.

Имеется передаточная функция для аналогового фильтра.

H(P)=d0+d1P+d2P2c0+c1P+c2P2

Необходимо перейти от P к z.

Подстановка:p=l1−z−11+z−1

Обоснование перехода от аналоговой передаточной функции к цифровой передаточной функции.

z=epТ;

T – интервал дискретизации

p – оператор Лапласа

p=1Tln(z);

ln(z)=2z−1z+1+13z−1z+13+15z−1z+15+...

p=2Tz−1z+1=2T1−z−11+z−1;

pTz+pT=2z−2;

z(pT−2)=−2−pT;

z=2+pT2−pT=2T+p2T−p;

p=σ+jω; σ=0; ω - круговая аналоговая частота при исследовании частотной характеристики фильтра.

z=2T+jω2T−jω; z=AejΦAe−jΦ=ej2Φ;

Φ=arctgω2T=arctgωT2;

z=ej2arctgωT2;

A=2T2+ω2

ω=2πf; f - аналоговая частота

Ω=2πF; F - аналоговая частота в масштабе которой определяется АЧХ БИХ фильтра

Φ=ΩT - нормированная частота

z=ejΦ=ej2arctgωT2;

Φ=2arctgωT2;

ΩT=2arctgωT2;

ΩT2=arctgωT2;

tgΩT2=ωT2;

ω=2TtgΩT2; fд=1T - частота дискретизации;

ω=2fдtgπFfд;

2πf=2fдtgπFfд;

f=fдπtgπFfд;

При f→∞ F→fд2;

Передаточная функция аналогового фильта задаётся для нормированной частоты. Нормировка производится относительно частоты среза(резонансной частоты)fRфильтра.

Тогда ffR=fд/fRπtgπF/fRfд/fR;(1)

Для совпадения частоты среза аналогового фильтра и цифрового фильтра необходимо, чтобы выполнялось условие: когда f=fR, необходимо чтобы и F=fR;

Для этого, чтобы выполнялось равенство (1) следует ввести поправочный коэффициент

ffR=ltgπF/fRfд/fR; (2)

когда ffR=1 и FfR=1, то есть совпадают частоты среза аналогового и цифрового фильтров

l=1tgπfд/fR=ctgπfд/fR;

Определим связь нормированного оператора Лапласа P передаточной функции для нормированной частоты аналогового фильтра

H(P)=d0+d1P+d2P2c0+c1P+c2P

Со значением zдля дискретной передаточной функции цифрового фильтра

P=jΩ=jffR; P=p2πfR, p - ненормированный оператор Лапласа.

отсюда ffR=Pj;

Сделаем эту подстановку в (2)

Pj=ltgπPjfд/fR; обозначим fдfR=fa;

Pj=ltgπPjfa=lsinπPjfacosπPjfa=lejπPjfa−e−jπPjfa2jejπPjfa+e−jπPjfa2=leπPfa−e−πPfajeπPfa+e−πPfa;

P=le2πPfa−1eπPfa+1=le2πPfRT−1e2πPfRT+1;

2πPfRT=p; из условия нормировки

P=lepT−1epT+1; epT=z;P=lz−1z+1=l1−z−11+z−1

l=ctg(πfdfcp)

Получаем

H(z)=D0+D1z−1+D2z−21+c1z−1+c2z−2

Звено для фильтра НЧ:

H(P)=A0(1+a1P+b1P2)(1+a2P+b2P2)(1+a3P+b3P2)...

Порядок фильтра определяется максимальной степенью Р. Коэффициенты а,b берутся из таблиц. Затем переходят к цифровым коэффициентам. Получив звено, получаем разностное уравнение и программируем его.

y(i)=D0x(i)+D1x(i−1)+D2x(i−2)−C1y(i−1)−C2y(i−2)i=0..N;x(−1)=0;x(−2)=0;y(−1)=0;y(−2)=0

Чтобы перейти к фильтрам ВЧ, вместо P подставляем 1/P.